# بورد سخنگوی طبقات (FSB)

# آذر 95

چکیده

بورد FSB یا سخنگوی طبقات وظیفه تولید پیام / موسیقی برای آسانسور را دارد. کارکرد این بورد به این صورت است که با بررسی سیگنالهای کنترلی و شمارنده دریافتی از بورد فرمان آسانسور، وضعیت فعلی آن را تعیین کرده و سپس پیام / موسیقی متناسب با آن را از حافظه داخلی بورد انتخاب کرده و پخش میکند. پخش موسیقی در بورد در قالب wav میباشد و بنابراین بورد سخنگوی طبقات در اصل یک wav player میباشد. بورد FSB300 که در این گزارش توسعه یافته است، علاوه بر حذف مشکلات اصلی بورد FSB200a، دارای چند مزیت اضافی میباشد که از جمله آنها 1- افزایش فضای ذخیره موسیقی با استفاده از تکنیکهای فشردهسازی موسیقی و حذف حافظه خارجی میکرو SD نسبت به بورد FSB200a 2- کاهش سخت افزار مورد استفاده در بورد 3- کاهش زمان مورد نیاز برای تست بورد 4- افزایش حافظه داخلی تا 8 مگابایت 5- امنیت بالاتر در مقابل کپیبرداری و ... میباشد. همچنین بورد FSB310 که بر روی بورد CIB216 سوار میشود، خواصی مشابه بورد FSB300 دارد با این تفاوت که ارتباط با آن از طریق ارتباط I2C صورت میپذیرد. در این گزارش پس از توضیح مفاهیم نظری مورد استفاده جهت پیادهسازی بورد، نرمافزار متلب (MATLAB) ارائه شده برای تولید موسیقی منطبق با قالب موسیقی مورد استفاده در بورد معرفی شده و سپس بخشهای نرمافزاری و سختافزاری بورد به صورت کامل تشریح میشوند.

فهرست مطالب

1-	تعریف پروژه	1

1-1-	تعریف پروژه بورد سخنگوی طبقات (FSB)	2

1-1-1-	مدهای کاری بورد FSB	3

1-1-2-	سیگنالهای دریافتی در بورد FSB	3

1-1-3-	وضعیتهای بورد FSB	4

1-1-4-	سایر تعاریف در بورد FSB	6

1-1-5-	قابلیتهای جانبی بورد FSB	7

1-1-6-	پارامترهای قابل تغییر در نرمافزار بورد FSB	7

1-2-	مشکلات نسخه قبلی بورد (بورد FSB200a)	8

2-	مفاهیم نظری مورد استفاده در پروژه	11

2-1-	مقدمه	12

2-2-	بلوک دیاگرام سختافزار بورد	12

2-2-1-	متمایز کردن بورد FSB300 از بورد FSB310 در بعد سختافزاری	13

2-3-	بلوک دیاگرام نرمافزار بورد  FSB	13

2-4-	سازوکار تولید صوت در بورد FSB	14

2-4-1-	قضیه نمونهبرداری و بازتولید سیگنال آنالوگ از نمونههای آن	15

2-4-2-	تولید صوت در بورد FSB	17

2-4-3-	تولید نمونههای آنالوگ و فیلترینگ در بورد FSB	18

2-4-4-	تغییر سطح صدا با تغییر اندازه زمان وظیفه موج PWM	19

2-4-5-	استفاده از تایمر/کانتر یک برای تولید PWM	20

2-5-	فشردهسازی فایلهای موسیقی با استفاده از زیرنمونهبرداری	21

2-6-	استفاده از حافظه فلش برای ذخیره فایلهای wav	22

2-6-1-	فلش AT45DB321E	23

2-6-2-	چگونگی خواندن داده از فلشهای فوق	24

2-6-3-	مشکل ایجاد شده در بوردهای FSB200a به دلیل رعایت نکردن قالب آدرسدهی – تنظیم اندازه صفحات فلش به 528 بایت	26

2-6-4-	ارتباط SPI و چگونگی خواندن داده از AT45DB321E	27

2-6-5-	ارتباط میان فرکانس نمونهبرداری صوت، تیک زمانی برنامه و سرعت ارتباط SPI جهت خواندن داده از حافظه فلش	28

2-6-6-	استفاده از دو حافظه فلش در بورد FSB	30

2-7-	تعریف سیگنالهای ورودی در بورد FSB	30

2-7-1-	سیگنالهای کنترلی و چگونگی دریافت آنها در بورد FSB300	30

2-7-2-	سیگنالهای شمارنده در بورد FSB300	34

2-8-	مفهوم دیبانس سیگنالهای ورودی	37

2-8-1-	دیبانس سیگنالهای کنترلی (به غیر از سطح صدا) و شمارنده در بورد FSB300	38

2-8-2-	دیبانس سیگنال تنظیم سطح صدا/ تغییر آلبوم	38

2-9-	استفاده از پروتکل I2C برای دریافت سیگنالهای ورودی به صورت سریال در بورد FSB310	38

2-9-1-	سیگنالهای کنترلی در بورد LCB216	39

2-9-2-	سیگنال شمارنده در بورد LCB216	39

2-9-3-	دریافت سیگنالهای کنترلی و شمارنده در بورد FSB310	43

2-10-	کنترل کیفیت (QC) بورد	44

2-10-1-	مد تست بورد FSB300	45

2-10-2-	آزمون QC در بورد FSB310	47

2-11-	تطبیق بورد بورد FSB300 با ورودیهای AL و AH (مد یادگیری)	47

2-11-1-	مد یادگیری	47

2-11-2-	ترتیب اجرای مد تست و مد یادگیری	48

3-	تولید فایلهای موسیقی	49

3-1-	مقدمه	50

3-2-	واسط گرافیکی ویرایش فایلهای موسیقی برای بورد FSB	50

3-2-1-	شمارهگذاری فایلهای موسیقی مورد استفاده در بورد FSB	53

3-3-	پردازشها برای تولید فایلهای موسیقی با استفاده از نرمافزار متلب	56

3-3-1-	کد Music_Compression	56

3-3-2-	کد Attach_Music	58

3-4-	رمزدار کردن فایلهای موسیقی ذخیره شده بر روی بورد	58

4-	بخش نرمافزاری	60

4-1-	مقدمه	61

4-2-	دیاگرام وضعیت در بورد FSB	62

4-2-1-	وضعیت اورژانسی (EMR)	63

4-2-2-	وضعیت موسیقی به علاوه دو (MUS_2)	63

4-2-3-	وضعیت سکوت به علاوه یک (SILENCE_1)	64

4-2-4-	وضعیت سکوت (SILENCE)	64

4-2-5-	وضعیت اضافه وزن (OVL)	66

4-2-6-	وضعیت باز بودن درب (DOB)	66

4-2-7-	وضعیت موسیقی (MUS)	67

4-2-1-	وضعیت موسیقی به علاوه یک (MUS_1)	68

4-2-2-	وضعیت دیبانس سیگنال شمارنده (DEBOUNCE_NUM_SIGNAL)	69

4-2-3-	وضعیتهای DING و DING DONG	70

4-2-4-	وضعیت اعلان وضعیت توقف (DECLARE STOP STATUS)	70

4-2-5-	وضعیتهای CHANGE ALBUM و موسیقی به علاوه سه (MUS_3)	70

4-2-6-	وضعیت تست (TEST MODE) و سکوت به علاوه دو (SILENCE_2)	71

4-2-7-	وضعیت یادگیری (LEARN_MODE)	72

4-2-8-	مد زمان توقف برنامه در وضعیتهای مختلف	73

4-3-	پیادهسازی نرمافزار بورد (ماژولهای کد)	73

4-3-1-	هدر General.h	74

4-3-2-	ماژول Main	77

4-3-3-	ماژول ورودی/ خروجی بورد	87

4-4-	ماژول خواندن داده به صورت امن از EEPROM	93

4-4-2-	ماژول خواندن داده از فلش AT45DB321E	94

4-4-3-	ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E	100

4-4-4-	ماژول مد یادگیری در بورد FSB300	102

4-4-5-	ماژول مد تست در بورد FSB300	103

4-4-6-	ماژولهای ارتباط I2C	104

5-	بخش سختافزاری	105

5-1-	مقدمه	106

5-2-	سختافزار بورد FSB300	106

5-2-1-	استفاده از رگولاتور ولتاژ LM1117-3.3 به جای LF33 در تغذیه مدار	107

5-2-2-	تغییر در چینش ورودیها و حذف جامپر NC و NO	107

5-2-3-	کاهش تعداد هدرهای پروگرام بورد و حذف جامپرهای خارجی آن	107

5-2-4-	تقویت کننده توان LM386	108

5-2-5-	فیلتر (میانگذر) مورد استفاده برای بازتولید سیگنال آنالوگ از PWM	109

5-2-6-	سیگنالدهی دو چیپ AT45DB321E توسط ارتباط SPI	111

5-3-	سختافزار بورد FSB310	112

مراجع	119

# تعریف پروژه

## تعریف پروژه بورد سخنگوی طبقات (FSB)

بورد سخنگوی طبقات (FSB) که با نام FSB300 نامگذاری شده است بوردی است که با دریافت 
سیگنالهای کنترلی و شمارنده (شمارنده طبقات) به صورت موازی (Parallel) از بورد اصلی کنترل کننده آسانسور (بورد LCB)، پیام صوتی مناسب را با توجه به وضعیت فعلی آسانسور پخش میکند. این بورد یک پخش کننده 
فایلهای موسیقی با فرمت wav میباشد (wave player) که تنها قابلیت پخش فایلهای با نمونههای هشت بیتی و فرکانس نمونهبرداری 16 کیلوهرتز را دارد که نرخ بیت 128kbps را نتیجه میدهد. بورد این قابلیت را دارا میباشد که با استفاده از تکنیکهای ساده پردازش صوت، کیفیت موسیقی را تا نرخ بیت 256kbps افزایش بدهد.

بورد FSB که با نام FSB310 نامگذاری شده است از لحاظ ساختاری کاملاً شبیه بورد FSB300 
میباشد. مهمترین تفاوت این نسخه با FSB300، دریافت تمامی سیگنالها (کنترلی و شمارنده) به صورت سریال از بورد LCB است. دریافت سیگنال در این بورد از طریق ارتباط I2C صورت میپذیرد؛ بنابراین لازم است در هنگام پیادهسازی بورد LCB به چگونگی پیادهسازی ارتباط I2C نیز توجه شود. بورد FSB310 در اصل برای پیادهسازی برروی بورد CIB216 طراحی شده است.

تمامی مشخصاتی که در ادامه در مورد بورد FSB خواهد آمد برای هر دو نسخه FSB300 و FSB310 معتبر میباشد، مگر اینکه به طور صریح به غیر از این مطلب ذکر شود. در صورتی که یک مشخصه برای هر دو بورد یکسان باشد، از عبارت بورد FSB در ادامه استفاده خواهد شد؛ اما برای مشخصههای متفاوت به صورت صریح نام هر یک از دو بورد خواهد آمد.

بورد FSB پایه دارای تنها یک حافظه فلش چهار مگابایتی است که این حافظه بر روی بورد تعبیه شده است و نمیتوان آن را از سخت افزار جدا نمود. برای اضافه کردن موسیقی دلخواه به این بورد لازم است این حافظه با کمک یک پروگرامر برنامهریزی شود. بورد همچنین این قابلیت را دارد که بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن، یک حافظه چهارمگابایتی داخلی دیگر را نیز به آن اضافه نمود، اما بورد قابلیت اضافه کردن حافظههای خارجی را ندارد. این مطلب در تضاد با بورد FSB200a (نسخه قبلی بورد FSB) میباشد که در آن یک حافظه میکرو SD اضافی نیز وجود دارد که میتوان آن را از بورد جدا نموده و موسیقی دلخواه را با استفاده از کامپیوتر بر روی آن قرار داد.

یکی از مهمترین خواص نرمافزار نوشته شده برای بورد، تطبیق یافتن آن با سخت افزار بورد FSB300 یا FSB310 بدون نیاز به هیچگونه تغییرات در آن است. این قابلیت به بورد اجازه میدهد که با شناسایی سختافزار، پروتکل ارتباطی خود را از حالت موازی به I2C تغییر بدهد. همچنین نرمافزار بورد قابلیت تطبیقدهی خود با سایر تغییرات خارجی (تغییرات در موسیقی، سیگنالهای ورودی و ...) را دارد که در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد.

### مدهای کاری بورد FSB

علاوه بر مد اصلی کاری بورد که در آن پیامهای هشدار، موسیقی، شماره طبقات و ... اعلان میشود، بورد دارای سه مد کاری دیگر نیز میباشد:

- مد تنها دینگ: منظور از این مد، حالتی میباشد که بورد تنها پیامها و صدای دینگ/ دینگ دانگ را پخش میکند و هیچگونه موسیقی پخش نمیشود. برای تعریف این مد در بورد FSB، باید دست کم یک آلبوم خالی (فاقد موسیقی) تعریف و در بورد انتخاب شود. در صورتی که پخش موسیقی حالت اورژانسی نیز مورد نظر نباشد، این موسیقی نیز نباید در بورد پروگرام شود.

- مد یادگیری: مد یادگیری تنها مخصوص بورد FSB300 است. هدف از مد یادگیری در بورد، تطبیق دادن نرمافزار بورد با سطح منطقی سیگنالهای باز بودن درب و trigger است. در این مد (که تنها در POR قابل دسترسی است) بورد برای مدت زمان مشخصی سیگنالهای کنترلی را (بدون اعمال هیچگونه ورودی) میخواند و بر این اساس در مورد سطح منطقی آنها تصمیمگیری میکند. با استفاده از مد یادگیری میتوان سطح سیگنالها را در نرمافزار بدون نیاز به اعمال تغییرات مستقیم در آن اعمال کرد، ضمن اینکه این روش باعث حذف جامپرهای NC و NO در مقایسه با بورد FSB200a 
میشود.

یادآوری: سطح منطقی تعریف شده برای سیگنالهای کنترلی و شمارنده در بورد FSB310 بر اساس سیگنالدهی متناظر تعریف شده در بورد LCB216 (پیادهسازی شده در شرکت صانیک) است. به این ترتیب تغییر در تعاریف سیگنالهای کنترلی و شمارشی در بورد FSB برای تطبیق دادن آن با سایر بوردهای LCB تنها با تغییر در نرمافزار بورد FSB ممکن میباشد.

- مد تست: مد تست تنها مخصوص بورد FSB300 است. هدف از مد تست مدار، بررسی صحت کارکرد بورد بدون نیاز به پخش تمامی پیامهای موجود در آن از طریق بررسی تمامی ورودیها است. در این مد (که تنها در POR قابل دسترسی است)، اعمال یک سیگنال منطقی مخالف با سطح منطقی پیش فرض یک پین مشخص، باعث میشود یک شماره طبقه منحصر به فرد (متناظر با شماره پینی که تحریک شده است) پخش شود. به این ترتیب میتوان از صحت کارکرد سختافزار بورد در کنار صحت نحوه پروگرام میکروکنترلر و همینطور حافظه(های) فلش آن اطمینان حاصل کرد.

### سیگنالهای دریافتی در بورد FSB

جدول ‏1-1، انواع سیگنالهای کنترلی و اولویت آنها را نمایش میدهد. منظور از اولویت، اهمیت پخش پیام / عملیات متناظر با یک سیگنالهای دریافتی در بورد است و پیام/ عملیات متناظر با سیگنال دارای بالاترین اولویت بدون توجه به سایر پیامها انجام/ پخش و تکرار خواهد شد. بنابراین اگر به عنوان مثال بورد در وضعیت trigger باشد، به وجود سیگنالهای باز بودن درب و یا اضافه وزن واکنشی نشان نمیدهد که این مطلب با توجه به اولویت بالاتر سیگنال trigger نسبت به سایر سیگنالها ممکن شده است.

جدول ‏1-1- سیگنالهای کنترلی و اولویت متناظر

| سیگنال کنترلی | اولویت |
| --- | --- |
| سیگنال اورژانسی | اولویت اول |
| سیگنال تغییر آلبوم/ تغییر سطح صدا | اولویت دوم |
| سیگنال trigger | اولویت سوم |
| سیگنال اضافه وزن | اولویت چهارم |
| سیگنال بازبودن درب | اولویت پنجم |

علاوه بر سیگنالهای کنترلی، سیگنالهای شمارنده نیز وظیفه اطلاع رسانی در مورد موقعیت فعلی آسانسور را دارند. دو مفهوم در ارتباط با حرکت آسانسور در میان طبقات دارای اهمیت است:

- شماره توقف آسانسور: منظور از توقف، نقاط ایستا شدن آسانسور پس از حرکت است. مفهوم توقف فراتر از مفهوم طبقه است و میتواند (به عنوان مثال) نیم طبقه را نیز پوشش بدهد.

- وضعیت توقف فعلی: منظور از وضعیت توقف فعلی، اعلانی است که به این توقف نسبت داده شده است که میتواند شامل لابی، همکف، زیرزمین، طبقه اول و ... باشد.

طبق تعریف سیگنال شمارنده باید حاوی شماره توقف و همینطور وضعیت آن باشد. اما تمامی بوردهای CIB لزوماً هر دو این اطلاعات را ارسال نمیکنند و بنابراین تعاریف در دو مدل بورد FSB تفاوت دارند. بورد FSB310 سیگنالهای شمارنده شامل سیگنال شماره توقف فعلی و سیگنال وضعیت آن توقف را از بورد LCB216 دریافت میکند. در بورد LCB216 میتوان به هر شماره توقف یک وضعیت را نسبت داد که این وضعیت توسط بورد FSB310 پخش 
میشود. اما بورد FSB300 قابلیت دریافت شماره توقف را ندارد و تنها وضعیت توقف در این بورد دریافت میشود. به همین دلیل در بورد FSB300، به هر سیگنال شمارنده دریافتی یک شماره توقف در نرمافزار نسبت داده شده است. به عنوان مثال پارکینگ نه به عنوان اولین توقف، لابی و همکف به عنوان توقف دوازدهم، و طبقه بیست و نهم به عنوان توقف 31 تعریف شدهاند (به جدول ‏2-6 رجوع شود). بنابراین در صورتی که قرار باشد از وضعیت طبقاتی به غیر از وضعیتهای پیش فرض تعریف شده در جدول ‏2-6 استفاده شود (مثلاً به جای پارکینگ زیرزمین اعلان شود)، باید چینش وضعیتها بر اساس شماره توقف انجام شود.

### وضعیتهای بورد FSB

منظور از وضعیت در بورد FSB، یکی از حالتهای زیر میباشد:

- وضعیت اورژانسی: وضعیتی است که در آن تغذیه آسانسور قطع شده و سیگنال 24 ولتی اورژانسی مدار را تغذیه میکند و سیگنال PDN نیز در بورد FSB300 وجود دارد. این وضعیت در بورد FSB تنها در حالت آغاز به کار مجدد بورد (POR) و تنها یکبار اتفاق میافتد. در این وضعیت باید ابتدا پیام اورژانسی پخش شود و پس از آن یک موسیقی (آرامش بخش) پخش شده و سپس سکوت برقرار شود. خروج از این وضعیت تنها در صورتی ممکن است که سیگنال PDN قطع شود.

- وضعیت trigger: وضعیت trigger با دریافت سیگنال trigger (شروع حرکت آسانسور) آغاز میشود. در این وضعیت موسیقی توسط بورد پخش میشود. پخش موسیقی با قطع سیگنال trigger متوقف خواهد شد.

- وضعیت اضافه وزن: این وضعیت تنها در حالت توقف آسانسور و در صورت وجود سیگنال اضافه وزن رخ 
میدهد. در صورت وجود سیگنال اضافه وزن پس از یک مدت زمان معین (که در تمام این مدت بورد هیچگونه پیامی را پخش نمیکند)، پیام اضافه وزن به صورت کامل پخش میشود.

- وضعیت باز بودن درب: این وضعیت تنها در حالت توقف آسانسور و در صورت وجود سیگنال بازبودن درب رخ میدهد. در صورت وجود سیگنال بازبودن درب پس از یک مدت زمان معین (که در تمام این مدت بورد هیچگونه پیامی را پخش نمیکند)، پیام بازبودن درب به صورت کامل پخش میشود. با توجه به اولویت سیگنالدهیها، پخش پیام اضافه وزن بر پیام بازبودن درب اولویت دارد و در صورت وجود هر دو سیگنال، تنها پیام اضافه وزن پخش خواهد شد.

- وضعیت توقف: این وضعیت در پی قطع شدن سیگنال trigger و بلافاصله پس از وضعیت trigger رخ میدهد و در آن وضعیت توقف فعلی با توجه به سیگنالهای شمارنده اعلان خواهد شد. قبل از اعلان وضعیت توقف، صدای دینگ و یا دینگ دانگ نیز پخش میشود که دینگ به معنای افزایش شماره توقف و دینگ دانگ به معنای کاهش آن خواهد بود.

- وضعیت سکوت: وضعیتی است که در آن هیچ سیگنال (با مفهومی) در بورد دریافت نشود. در این حالت هیچ صوتی توسط بورد پخش نمیشود و سیگنالهای ورودی مرتباً بررسی میشوند.

- وضعیت تغییر آلبوم: این وضعیت در زمان پخش موسیقی (وضعیت trigger) و یا سکوت بورد و پس از فشردن همزمان دو کلید فشاری بورد رخ میدهد. هدف از این وضعیت، تغییر آلبوم موسیقی مورد استفاده در بورد میباشد. در صورتی که بورد وارد وضعیت تغییر آلبوم شود، بورد بدون توجه به سایر سیگنالهای ورودی شروع به پخش آلبوم بعدی میکند و پخش آلبوم تا انتهای آن ادامه دارد. در صورتی که در حین پخش آلبوم مجدداً دو کلید برای تغییر آلبوم فشرده نشود، آلبوم فعلی به عنوان آلبوم موسیقی مورد استفاده در بورد انتخاب خواهد شد؛ در غیر اینصورت، با فشردن کلیدها آلبوم عوض خواهد شد و مجدداً پخش آلبوم جدید از ابتدا آغاز خواهد شد.

توجه داریم پخش تمامی پیامها و صوت طبقهها (غیر از موسیقی) به گونهای است که حتی در صورت قطع شدن سیگنال متناظر، پخش صوت متناظر تا انتها ادامه خواهد داشت.

### سایر تعاریف در بورد FSB

سایر تعاریف در بورد FSB به شرح زیر میباشند:

- آلبوم: منظور از یک آلبوم، مجموعه یک یا چند موسیقی میباشد که این موسیقیها در وضعیت trigger پخش میشوند. در بورد FSB سه آلبوم تعریف شده است که این آلبومها با فشردن همزمان دو کلید فشاری قابل تغییر هستند.

- تعداد طبقات پشتیبانی شده در بورد: بورد FSB300 میتواند تا 19 طبقه بالای همکف، 10 پارکینگ، لابی، همکف و زیرزمین را پوشش دهد. بورد FSB3100 میتواند تا 121 توقف مختلف را پوشش بدهد و تعداد وضعیتهای توقفی که در شرایط فعلی توسط این بورد پوشش داده میشود شامل 73 وضعیت مختلف است. توجه داریم با اعمال تغییرات مناسب در نرمافزار این مقادیر را میتوان تا 141 عدد نیز رساند.

- بلندگوی مورد استفاده در بورد: با توجه به IC تقویت توان LM386 مورد استفاده در بورد، بهتر است بلندگوی مورد استفاده در بورد یک بلندگوی 0.5W و 8Ω باشد.

- چگونگی تغییر سطح صدا در بورد: تغییر سطح صدا در بورد FSB با فشردن کلیدهای فشاری برروی بورد انجام میشود و از پتانسیومتر استفاده نمیشود. پس از فشردن کلیدها، افزایش و یا کاهش صدا تنها پس از رها شدن کلید متناظر رخ میدهد. شش سطح صدا در بورد تعریف شده است.

#### حجم موسیقی ذخیره شده در بورد FSB

جدول زیر مدت زمان صوتی که را نمایش میدهد که میتوان با توجه به تعداد حافظههای مورد استفاده در در بورد FSB300 یا FSB310 ذخیره نمود. یادآوری میشود که این میزان صوت شامل مجموع زمان صدای طبقات، پیامها و همینطور موسیقی است. زیر نمونهبرداری یکی از قابلیتهایی است که به بورد اضافه شده و اجازه میدهد بود حجم بیشتری موسیقی را در فضای محدودتر ذخیره کند. جدول زیر نشان میدهد که زیر نمونهبرداری مدت موسیقی ذخیره شده در بورد را دو برابر میکند.

جدول ‏1-2- سیگنالهای کنترلی و اولویت متناظر

| تعداد حافظه فلش AT45DB321E | Downsampling (زیر نمونهبرداری) | مدت زمان |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 4m:25s |
| 2 |  | 8m:50s |
| 1 | × | 2m:12s |
| 2 | × | 4m:25s |

### قابلیتهای جانبی بورد FSB

موارد زیر به عنوان قابلیتهای جانبی بورد FSB تعریف میشوند. منظور از آنلاین یا آفلاین بودن یک خاصیت، امکان تنظیم آن خاصیت در حین کارکرد بورد (آنلاین) یا نیاز به خدمات جانبی (آفلاین) است:

- قابل تغییر بودن محتوای پیامها و موسیقی (آنلاین و آفلاین): بورد به گونهای طراحی شده است که بنا به خواست مشتری بتوان محتوای پیامها، پیامهای وضعیت توقف و نوع موسیقی را تعویض کرد. این تعویض در بورد FSB به صورت آفلاین قابل پیادهسازی میباشد (به این مفهوم که لازم است یکبار موسیقیها بر روی حافظه پروگرام شوند)، اما تعویض آلبومهای موسیقی قرار داده شده در حافظه فلش به صورت آنلاین ممکن میباشد.

- قابلیت تنظیم میزان سکوت قبل و بعد از پخش پیامهای هشدار (آفلاین): این قابلیت به بورد اجازه میدهد تا فرکانس تکرار یک پیام مشخص (مثل باز بودن درب) را به صورت مناسبی تنظیم کند. برای این کار لازم است ثابت تکرار آن پیام در هدر Genera.h نرمافزار تغییر کند.

- سازگار کردن بورد با ورودیهای باز بودن درب و trigger با منطق دلخواه (آفلاین): این خاصیت مخصوص بورد FSB300 میباشد. نرم افزار بورد به گونهای نوشته شده است که در صورت تغییر سطح منطقی ورودیها (در بورد فرمان)، بورد هیچ گونه مشکل تطبیقپذیری وجود نداشته باشد. برای تطبیق دادن بورد لازم است علاوه بر تنظیم سطح سیگنالها در مد یادگیری، جامپرهای تعبیه شده بر روی بورد نیز به صورت مناسبی تنظیم شوند.

- دارا بودن بسته نرمافزاری برای تولید فایلهای موسیقی منطبق با بورد (آفلاین): بورد FSB قابلیت پخش تنها یک فرمت موسیقی را دارد (که در شرایط فعلی فرمت wav با نمونههای هشتبیتی و فرکانس نمونهبرداری 16 کیلوهرتزی است که نرخ بیت 128kbps را نتیجه میدهد). بنابراین یک بسته نرمافزاری در کنار بورد اصلی تعریف شده است که میتواند فایلهای موسیقی دلخواه را به قالب مورد استفاده در بورد FSB تبدیل کند.

یادآوری: این بسته نرمافزاری برای هر دو بورد FSB300 و FSB310 قابل استفاده است که برای توضیحات بیشتر به فصل سوم این گزارش رجوع شود.

### پارامترهای قابل تغییر در نرمافزار بورد FSB

علاوه بر موسیقی مورد استفاده در بورد FSB که میتوان آن را به صورت دلخواه توسط نرمافزار جانبی همراه با بورد تنظیم نمود، بعضی دیگر از پارامترهای مرتبط با تنظیمات داخلی بورد نیز به صورت آفلاین و در نرمافزار بورد قابل تنظیم مجدد میباشند. مهمترین پارامترهای قابل تنظیم عبارتند از:

- زمان بالا آمدن نرمافزار

- تاخیر زمانی تکرار پیام باز بودن درب

- تاخیر زمانی تکرار پیام اضافه وزن

- مدت زمان پخش موسیقی پس از رسیدن به یک توقف

- زمان تخصیص یافته به دیبانس سیگنالهای شمارنده

- آدرس محل ذخیره سطح صدای بورد، وضعیت دارای خطا قبل از ریست شدن بورد، شماره آلبوم، سطح منطقی سیگنالهای کنترلی

- سطح منطقی تعریف شده برای تمامی سیگنالهای شمارنده

- سطح منطقی تعریف شده برای تمامی سیگنالهای کنترلی

- تعداد دفعات دیبانس سیگنال کنترلی، سیگنال شمارنده، سیگنالهای تنظیم سطح صدا (تنها در بورد FSB300)

- تعداد دفعات دیبانس سیگنالهای باز بودن درب و trigger در مد آموزش (تنها در بورد FSB300)

تمامی این پارامترها در هدر General.h (بخش ‏4-3-1-) و یا هدر IO_Module.h (بخش ‏4-3-3-) نرمافزار بورد FSB قابل دسترسی میباشند.

## مشکلات نسخه قبلی بورد (بورد FSB200a)

به صورت خلاصه، مشکلات بورد FSB قبلی (بورد FSB200a) شامل موارد زیر است:

- نرمافزار قبلی نوشته شده برای بورد دارای موارد ابهام بسیار زیاد، پارامترهای فاقد استفاده و سایر مواردی است که آن را عملاً ناخوانا کرده و در نتیجه پیادهسازی اصلاحات مورد نیاز در نسخههای بعدی را بر روی این کد عملاً ناممکن میسازد.

- در بورد قبلی امکان پخش دینگ و یا دینگ دانگ بسته به افزایش و یا کاهش شماره توقف وجود ندارد.

- در بورد FSB200a امکان تعویض موسیقی طبقات به تنهایی وجود ندارد. در واقع یکی از مهمترین دلایلی که از حافظه میکرو SD استفاده شده است این مطلب است که به مشتری اجازه داده شود تا تنها موسیقی میان طبقات را تعویض کند، در حالی که به عنوان مثال شماره طبقات، پیامها و غیره بدون تغییر باقی
میمانند. اما چنین امکانی در FSB200a وجود ندارد و لازم است برای تمامی صوتهای پخش شده از بورد یک فایل متناظر فراهم شود. این مشکل در بورد نسخه جدید به این صورت حل میشود که سه آلبوم موسیقی مستقل در حافظه سوار شده بر روی بورد تعریف میشوند و امکان تعویض آنها با استفاده از کلیدهای آلبوم وجود دارد. عوض کردن این آلبومهای موسیقی بدون تعویض صدای طبقات و پیامها خواهد بود.

- از مهمترین مشکلات نسخه قبلی، عدم امکان اصلاح اندازه صفحات حافظه فلش است که باعث بروز مشکلات زیادی در تولید بورد شده بود. این مشکل در نسخه فعلی با استفاده از سازوکارهای مناسب مرتفع شده است.

- استفاده از ولوم آنالوگ در بورد باعث ایجاد هزینه اضافی برای تولید بورد در نسخه قبلی شده است. ضمن اینکه ولوم دیجیتال موجود در بورد دارای تنها سه سطح صدا میباشد که کافی نیست. در نسخه جدید تنها از ولوم دیجیتالی استفاده میشود که دارای تعداد سطوح تنظیم صوت بیشتری است.

- فیلتر آنالوگ مورد استفاده در خروجی PWM برای ساخت DAC مورد استفاده در بورد از ساختارهای استاندارد فیلترهای غیرفعال (passive) استفاده نمیکند. ضمن اینکه ارتباط میان فرکانس نمونهبرداری صوت و پهنای باند فیلتر به خوبی رعایت نشده است.

- استفاده از کریستال 16 مگاهرتزی برای تامین فرکانس پالس میکروکنترلر غیر ضروری بوده و این خود باعث ایجاد مشکلاتی در هنگام تولید بورد شده است. در نسخه فعلی از اسیلاتور داخلی میکرو استفاده 
میشود که این امر تاثیری بر کارکرد بورد ندارد.

- عدم استفاده از روشهای فشردهسازی سیگنال صوت (Music compression) منجر به عدم استفاده بهینه از حافظه فلش در بورد نسخه قبلی شده است. برای مقایسه، استفاده از تکنیکهای Upsampling و downsampling باعث کاهش نصف شدن حجم فایلهای صوتی یکسان در بورد جدید در مقایسه با بورد قبلی میشود.

- تعداد هدرهای مورد استفاده در بورد (14 عدد) بیش از حد زیاد بوده، ضمن اینکه نصب جامپر برای اتصال آنها به یکدیگر نیز مشکلات خاص خود را ایجاد میکند. در بورد نسخه جدید تعداد این هدرها به پنج کاهش یافته است و از جامپر نیز استفاده نمیشود.

- نیاز به زمان قابل توجه برای پروگرام بورد، نصب جامپرها و تست کیفیت.

- موارد زیر از مشکلات بورد FSB200a در زمان پخش صوتهای مختلف است:

- به صورت کلی پخش پیامها به وجود و یا عدم وجود سیگنال متناظر آنها وابسته است. به عنوان مثال اگر پیام اورژانسی در حال پخش باشد و سیگنال آن حتی برای لحظهای قطع شود، پخش پیام آن متوقف خواهد شد و با وصل شدن سیگنال مجدداً آغاز میشود. لازم است این وابستگی به گونهای رفع شود که پخش یک پیام به صورت کامل انجام شود و پس از آن مجدداً وجود سیگنال متناظر بررسی شود.

- وضعیت اورژانسی بدون توجه به POR و در هر زمانی که سیگنال اورژانسی به عنوان ورودی به بورد داده شود برقرار میشود. در بورد جدید وضعیت اورژانسی تنها میتواند در زمان روشن شدن بورد رخ بدهد.

- اگر بورد در وضعیت اورژانسی باشد و قبل از آن در یک وضعیت معین (مثل اضافه وزن) و در حال پخش پیام آن باشد، پس از قطع سیگنال اورژانسی پخش پیام قبلی از سر گرفته خواهد شد.

- قبل و پس از پخش پیامهای اضافه وزن و باز بودن درب، در بورد موسیقی پخش میشود که مطلوب نمیباشد.

- مدت زمان توقف پخش موسیقی پس از اعلان وضعیت توقف معین نیست و بعضاً بسیار طولانی 
میباشد.

- در صورتی که بورد در وضعیت trigger قرار داشته باشد (یعنی آسانسور در حال حرکت باشد)، پیام باز بودن درب و یا اضافه وزن در صورت دریافت سیگنالها پخش میشود. این مورد یکی از مهمترین مشکلات بورد فعلی میباشد، زیرا به عنوان مثال سیگنال باز بودن درب ممکن است به دلایل مختلف (از جمله قرار گرفتن یکی از مسافران در سر راه سنسور آن) قطع شود و پخش پیام باز بودن درب در حین حرکت معنادار نخواهد بود.

- اگر سیگنال trigger حتی برای یک لحظه کوتاه در بورد قطع و وصل شود، پخش موسیقی متوقف میشود که این امر مطلوب نیست.

# مفاهیم نظری مورد استفاده در پروژه

## مقدمه

در این فصل مفاهیم نظری و تعاریف مورد استفاده در بورد FSB ارائه میشود. این موارد شامل ارائه بلوک دیاگرام سختافزار بورد(ها)، بلوک دیاگرام نرمافزاری، معرفی کامل سیگنالهای ورودی، معرفی وضعیتهای بورد، سازوکار تولید صوت توسط بورد، فیلتر کردن سیگنالها در بورد، حافظه جانبی فلش مورد استفاده در بورد و نحوه ارتباطگیری میکروکنترلر با این حافظه است. از بسیاری از مفاهیم ارائه شده در این فصل به صورت مستقیم در پیادهسازی بورد استفاده میشود، اگر چه در موارد کمی این اطلاعات تنها به منظور کامل بودن مفاهیم ارائه شده در یک موضوع آورده شدهاند و لزوماً در نسخه فعلی مورد استفاده قرار نمیگیرند. بسیاری از این مفاهیم در هر دو نسخه FSB300 و FSB310 یکسان میباشند که در این حالت تمایزی میان این دو نسخه بورد ایجاد نمیشود. در غیر این صورت به صورت صریح بیان خواهد شد که یک خاصیت متعلق به کدام بورد است.

## بلوک دیاگرام سختافزار بورد

به منظور منسجم ساختن مفاهیم ارائه شده در این گزارش، در این قسمت به صورت خلاصه در مورد بلوک دیاگرام سخت افزار بورد بحث میشود و بحث کاملتر در مورد مفاهیم به فصل پنجم واگذار میشود.

بلوک دیاگرام سخت افزار بورد FSB300 در شکل ‏2-1-الف آمده است. همانگونه که مشاهده میشود بورد از شش بلوک اصلی تشکیل شده است که شامل پورتهای دریافت سیگنال، بلوک پردازنده ATMEGA8، حافظه فلش، فیلتر میانگذر و در نهایت تقویت کننده توان LM386 میباشد که این بلوک به صورت مستقیم با بلندگوی بورد در ارتباط میباشد. دو بلوک دریافت سیگنالهای شمارنده و کنترلی به ترتیب با پورتهای D و C میکرو در ارتباط هستند. ارتباط میان حافظه فلش و پردازنده نیز یک ارتباط SPI است که در ادامه این فصل در مورد آن توضیح داده خواهد شد. برای تولید صدا از نمونههای دیجیتال ذخیره شده در پردازنده لازم است یک DAC در بورد پیادهسازی شود که اینکار با استفاده از وقفههای داخلی میکرو و یک فیلتر میانگذر پیادهسازی میشود که در مورد آن در بخش 2-4-2 بحث خواهد شد. در نهایت از آنجا که معمولاً سطح توان سیگنال در خروجی فیلتر پایین میباشد، از IC تقویت کننده توان LM386 قبل از بلندگو استفاده شده است که چگونگی راهاندازی آن در فصل پنجم خواهد آمد.

بلوک دیاگرام سختافزار FSB310 در شکل ‏2-1-ب آمده است. همانگونه که مشاهده میشود تنها تفاوت این بلوک دیاگرام با شکل الف، دریافت سیگنالها به صورت سریال (و از طریق ارتباط I2C) است. در سایر موارد اما بلوک دیاگرام کاملاً مشابه بلوک دیاگرام بورد FSB300 است.

(الف) بورد FSB300

(ب) بورد FSB310

شکل ‏2-1: بلوک دیاگرام سختافزار بورد FSB

### متمایز کردن بورد FSB300 از بورد FSB310 در بعد سختافزاری

به جهت اینکه بتوان تنها از یک نرمافزار برای هر دو بورد FSB300 و FSB310 استفاده کرد، یک وجه تمایز مشخص سختافزاری میان این دو بورد ایجاد شده است. در واقع مقاومت Pull-up داخلی پورت PB6 میکروکنترلر در هر دو بورد فعال میشود؛ اما در بورد FSB300 این پایه با یک مقاومت Pull-down زمین میشود. به این ترتیب نرمافزار بورد با سرکشی به این پورت میتواند تعیین کند که سختافزار متعلق به بورد FSB300 یا FSB310 است و از این طریق خود را با سختافزار تطبیق دهد.

## بلوک دیاگرام نرمافزار بورد  FSB

بلوک دیاگرام نرمافزار بورد FSB در بالاترین سطح در شکل ‏2-2 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود نرم افزار شامل پنج بخش کلی تنظمیات اولیه، تشخیص سیگنال ورودی، تعیین وضعیت برمبنای سیگنالهای ورودی، خواندن داده از فلش مموری و پخش صوت میباشد. ضمن اینکه پخش صوت نیز به صورت همروند با سایر 
قسمتهای حلقه اصلی برنامه و توسط یک وقفه انجام میشود که این امر اهمیت زمانبندی قسمتهای مختلف برنامه را دو چندان میکند. پیادهسازی کد نرمافزاری بر مبنای گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» صورت پذیرفته است که توصیه میشود قبل از بررسی جزئیات برنامه، مطالب این گزارش نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

یادآوری: نرمافزار نوشته شده برای هر دو بورد FSB300 و FSB310 به صورت مشترک استفاده میشود و تنها در بلوک تشخیص سیگنال ورودی تفاوت دارد. این خاصیت باعث میشود که این نرمافزار به صورت نصب و اجرا (Plug & Play) باشد.

یادآوری: منظور از تیک زمانی برنامه (برنامه میکروکنترلر) در ادامه این گزارش، مدت زمانی است که برنامه در حلقه اصلی سپری میکند قبل از آنکه وقفه بررسی وضعیت برنامه (یعنی وضعیتهای WAIT، BUSY، READY در حلقه اصلی) صورت پذیرد. در بوردهای شرکت صانیک معمولاً میزان این وقفه برابر 10 
میلیثانیه در نظر گرفته میشود، اما در بورد FSB (همانگونه که در بخش 2-6-4 توضیح داده خواهد شد) این مقدار برابر 16 میلیثانیه است. در گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» به تفضیل در مورد تیک زمانی برنامه بحث شده است.

شکل ‏2-2: بلوک دیاگرام نرمافزار بورد FSB

برای درک بهتر محتوای نرمافزار و همینطور چگونگی ارتباط آن با سخت افزار برنامه، لازم است مفاهیم اولیه مورد استفاده در بورد FSB مورد بررسی قرار بگیرد. این مفاهیم در ادامه این فصل ارائه خواهند شد.

## سازوکار تولید صوت در بورد FSB

در این بخش چگونگی ایجاد صوت در بورد FSB با استفاده از دادههای ذخیره شده در حافظه تشریح میشود. همانگونه که میدانیم، پس از ذخیره یک فایل صوتی '.wav' درون حافظه دیجیتال، تنها نمونههای صوت در حافظه ذخیره میشوند و تولید مجدد صوت از این نمونهها نیازمند تولید یک سیگنال آنالوگ است. برای درک چگونگی تولید این سیگنال آنالوگ لازم است ابتدا توضیح اجمالی در مورد قضیه نمونهبرداری ارائه گردد و سپس سازوکار استفاده شده برای تولید موسیقی در بورد تشریح شود.

### قضیه نمونهبرداری و بازتولید سیگنال آنالوگ از نمونههای آن

منظور از نمونهبرداری از یک سیگنال آنالوگ، ثبت مقدار سیگنال در لحظات مشخصی از زمان میباشد. هدف از نمونهبرداری، ذخیره اطلاعات سیگنال در یک فضای محدود جهت بازسازی مجدد آن بدون نیاز به ثبت سیگنال آنالوگ در تمامی لحظات است (که برای ذخیره آن یک حافظه با اندازه بینهایت مورد نیاز میباشد).

نمونهبرداری از سیگنال آنالوگ x(t) با استفاده از A/D مناسب، در فواصل زمانی یکسان و با رعایت نرخ نایکوئیست صورت میپذیرد. اگر فرض کنیم بالاترین فرکانس موجود در طیف فرکانسی سیگنال برابر F باشد، آنگاه نرخ نایکوئیست ایجاب میکند که فرکانس نمونهبرداری یا Fs دو برابر F باشد. به عبارت دیگر Ts یا فاصله بین 
نمونهها از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

| (‏2-1) | 1Ts=Fs>2F |
| --- | --- |

پس از استخراج نمونههای آنالوگ نوبت به ذخیرهسازی آنها به صورت دیجیتال میرسد. از آنجا که ذخیرهسازی به فرمت بیتی صورت میپذیرد، ذخیره هر نمونه با مقداری خطا انجام خواهد شد که این خطا به نام خطای کوانتیزاسیون معروف است و با تعداد بیتهای A/D (رزولوشن A/D) نسبت عکس دارد.

یادآوری: همانگونه که میدانیم سیگنال صوت بر اثر فشار هوا ایجاد میشود و این سیگنال با تغییر در به عنوان مثال صفحات خازن یک میکروفون به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میشود. بنابراین میتوان برای نمونههای سیگنال الکتریکی صوت تنها مقادیر مثبت و یا مقادیر مثبت و منفی در نظر گرفت. این امر مشکلی در هنگام بازسازی صوت ایجاد نمیکند. معمولاً صوت 8 بیتی تنها با مقادیر مثبت و صوت 16 بیتی با مقادیر مثبت و منفی (مکمل 2) نمایش داده میشود.

اگر فرض کنیم سیگنال گسسته متناظر با نمونههای دیجیتال با x(n) نمایش داده شود، اگر طیف فرکانسی سیگنال آنالوگ یا X(f) را به صورت شکل ‏2-3-الف در نظر بگیریم، طیف فرکانسی سیگنال دیجیتال به صورت شکل ‏2-3-ب خواهد شد.

(الف) طیف فرکانسی سیگنال آنالوگ

(ب) طیف سیگنال دیجیتال

شکل ‏2-3: مقایسه طیف سیگنال آنالوگ و سیگنال نمونهبرداری شده

بازسازی سیگنال از نمونهها: به صورت نظری، بازسازی سیگنال آنالوگ از نمونههای دیجیتال با فیلتر کردن سیگنال دیجیتال با استفاده از یک فیلتر آنالوگ ایدهآل صورت میپذیرد. اگر فرض کنیم فرکانس قطع فیلتر آنالوگ پایینگذر ایدهآل برابر FL است که F<FL<Fs-F، آنگاه طیف فرکانسی سیگنال خروجی به صورت ارائه شده در شکل ‏2-7 خواهد شد که دقیقاً برابر طیف سیگنال آنالوگ است. در نتیجه شکل سیگنال در حوزه زمان نیز با شکل سیگنال آنالوگ اصلی یکسان خواهد شد.

شکل ‏2-4: بازسازی سیگنال آنالوگ اصلی با استفاده از نمونههای آن

معمولاً در منابع توصیه شده است که F≈FL و FS=4F انتخاب شود که انتخاب دوم از این بابت اهمیت دارد که باعث میشود نویز ورودی به سیستم افزایش پیدا نکند. توجه داریم اگر فیلتر آنالوگ مورد استفاده برای بازسازی سیگنال ایدهآل نباشد (که این امر اجتناب ناپذیر میباشد)، آنگاه بازسازی سیگنال نیز دارای خطا خواهد شد. بنابراین دو عامل:

- ذخیره کردن نمونههای سیگنال به صورت دیجیتال

- ایدهآل نبودن فیلتر پایینگذر مورد استفاده برای بازسازی سیگنال

عوامل اصلی ایجاد خطا در نمونهبرداری و بازسازی سیگنال میباشند. بنابراین نرخ قطع فیلتر (Cut-off rate) در حوزه فرکانس نیز اهمیت زیادی دارد و هرچه مقدار آن بالاتر باشد (یعنی گذار فیلتر از بهره بالا به بهره بسیار پایین در حوزه فرکانس سریعتر باشد و فیلتر به شکل مربعی در حوزه فرکانس نزدیکتر باشد)، شکل موج خروجی فرم بهتری خواهد داشت.

از دیدگاه عملی برای بازتولید سیگنال از نمونههای آنالوگ  به این صورت عمل میشود که ابتدا پالسهایی با دامنه برابر دامنه نمونههای سیگنال و با عرضی برابر دوره نمونهبرداری تولید میشوند و سپس از فیلتر پایینگذر عبور داده میشوند (شکل ‏2-5). در این صورت سیگنال خروجی فیلتر مشابه سیگنال آنالوگ اصلی میباشد.

شکل ‏2-5: بازسازی سیگنال آنالوگ اصلی با استفاده از نمونههای آن

### تولید صوت در بورد FSB

تولید صوت در بورد FSB مشابه روش ارائه شده در بخش قبل و با استفاده از قضیه نمونهبرداری صورت 
میپذیرد. در واقع فایل '.wav' که در فلش مموری بورد ذخیره شده است حاوی نمونههای دیجیتال سیگنال صوت است و بنابراین لازم است تنها مرحله بازسازی سیگنال آنالوگ در بورد صورت بپذیرد. برای تبدیل این نمونهها به صوت، لازم است اولاً این نمونهها به قالب آنالوگ تبدیل شوند و ثانیاً از فیلتر پایینگذر مناسبی عبور کنند. در ادامه چگونگی انجام این دو عمل در بورد FSB خواهد آمد. اما قبل از ورود به بحث فوق لازم است مختصری در مورد فایلهای wav توضیح داده شود.

#### فرمت ذخیرهسازی صوت wav

در این فرمت نمونههای سیگنال صوت به صورت دیجیتال و با اندازههای 8، 16 و 32 بیتی ذخیره میشوند. ضمن اینکه فرکانس نمونهبرداری نیز معمولاً شامل مقادیر استاندارد 8، 16، 32 و 64 کیلوهرتز (و یا بیشتر) است. به این ترتیب نرخ بیت (bit-rate یا تعداد بیتهای ذخیره شده در هر ثانیه) بین مقدار 64kbps تا 2048kbps متغیر است.

هر فایل wav استاندارد دارای یک هدر (Header) 44 بایتی است که شامل بعضی اطلاعات مهم در مورد فایل میباشد. یک هدر استاندارد در شکل ‏2-6 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود چهار بیت اول نشان دهنده کد اسکی کلمه RIFF میباشند. چهار بیت دوم نشان دهنده تعداد بایتهای اطلاعات موجود در این فایل موسیقی میباشند. این چهار بایت به ترتیب از چپ به راست خوانده میشوند و به عنوان مثال هدر زیر نشان میدهد که فایل موسیقی متناظر دارای:

| (‏2-2) | 4+2×16+8×162+0×163+0×164+…+0×167=2048byte |
| --- | --- |

اطلاعات است. حال اگر فرض کنیم موسیقی در قالب هشت بیتی نیز ذخیره شده باشد، آنگاه تعداد نمونههای ذخیره شده برابر 2048 میباشد، اما اگر تعداد بیتها به ازای نمونه برابر 16 باشد، آنگاه سیگنال دارای 1024 نمونه است.

در بورد FSB ترجیج بر استفاده از فایلهای صوت با 8 بیت به ازای نمونه است که فضای ذخیرهسازی را کمینه 
میکنند. بنابراین تعداد نمونههای هر فایل صوت برابر عدد خوانده شده از این هشت بایت هستند. البته میتوان تعداد نمونهها را با استفاده از نرمافزارهای مناسب (مثل MATLAB) و بدون استفاده از این اطلاعات نیز محاسبه کرد.

شکل ‏2-6: هدر استاندارد فایل wav

### تولید نمونههای آنالوگ و فیلترینگ در بورد FSB

مهمترین مشکلی برای تولید صوت در بورد FSB وجود دارد، ممکن نبودن تولید نمونههای آنالوگ از مقادیر هشت بیتی ذخیره شده در حافظه فلش با استفاده از میکروکنترلر است. در واقع میکروکنترلر ATmega8 قابلیت تولید سطح ولتاژهای مختلف را به عنوان خروجی ندارد و باید ساختار جایگزینی را برای این امر استفاده کرد.

برای حل مشکل فوق، میتوان به جای تولید پالسهای با دامنههای متناسب با اندازه نمونه (شکل ‏2-4)، عرض پالس و به عبارتی زمان وظیفه (یا DC) را با هر نمونه مرتبط ساخت که این عمل اصطلاحاً مدولاسیون عرض پالس (PWM) نام دارد. در این مدولاسیون، هر چه اندازه نمونه بزرگتر باشد به همان نسبت DC نیز بزرگتر انتخاب خواهد شد. به طور خاص اگر دامنه برابر Amax (بزرگترین دامنه پس از نمونهبرداری و کوانتیزاسیون) باشد، آنگاه DC بزرگترین مقدار (عموماً 100%) را خواهد داشت. از آنجا که تولید PWM توسط یکی از وقفههای TIMER/COUNTER میکروکنترلر صورت میپذیرد، مقدار DC به یک عدد با دقت 8 بیت و یا 16 بیت محدود میشود.

شکل موج خروجی PWM پس از عبور از فیلتر پایینگذر در شکل ‏2-7 آورده شده و با شکل موج شکل ‏2-4 مقایسه شده است. همانگونه که مشاهده میشود شکل موج خروجی با تقریب خوبی مشابه شکل موج اصلی برابر شده است و تنها در ریپلهای کوچکی با آن تفاوت دارد.

همانگونه که مشاهده میشود ارتباط نزدیکی میان فرکانس نمونهبرداری، عرض فیلتر مورد استفاده و همینطور DC وجود دارد و همین امر انتخاب فرکانس نمونهبرداری موسیقی را محدود میکند. همچنین از آنجا که ترجیح بر استفاده از موسیقیهای با کمترین میزان حجم حافظه است، اندازه نمونههای موسیقی برابر 8 بیت انتخاب میشود. بنابراین بورد FSB قابلیت سازگاری تنها با یک قالب فایل wav را دارد. در پیادهسازی فعلی، نرخ 
نمونهبرداری برابر 16 کیلوهرتز است که با توجه به 8 بیتی بودن نمونهها، نرخ بیت 128kbps را نتیجه میدهد. البته توجه داریم این نرخ مخصوص فایلهای ذخیره شده بر روی بورد است و موسیقی در اصل با نرخ بیت 256kbps در بورد پخش خواهد شد (به بخش 2-4-5 رجوع شود).

شکل ‏2-7: تولید سیگنال آنالوگ از نمونههای دیجیتال با استفاده از مدولاسیون عرض پالس و فیلتر پایینگذر

### تغییر سطح صدا با تغییر اندازه زمان وظیفه موج PWM

پیش از بررسی چگونگی تغییر سطح صدا در بورد FSB، لازم است به این نکته اشاره شود که تغییر صدا به معنای افزایش گستره پویایی سیگنال آنالوگ صوت است. برای توضیح توجه داریم که اگر شکل موج صوت به صورت الف در شکل ‏2-8 باشد، آنگاه سیگنال ب که در آن سیگنال الف در یک عدد ثابت ضرب شده است دارای سطح صدای بالاتری میباشد؛ اما توجه داریم سیگنال شکل پ که شیفت یافته سیگنال شکل الف میباشد دارای سطح صدای بالاتری نمیباشد، چون گستره پویایی صوت افزایش نیافته و تنها دامنه سیگنال در تمامی لحظات افزایش یافته است. از دید حوزه فرکانس نیز ضرب در دو کردن دامنه سیگنال به معنای دو برابر شدن دامنه سیگنال در تمامی فرکانسها میباشد (افزایش سطح صدا)، در حالی که افزایش سطح سیگنال با یک مقدار ثابت تنها به معنای افزایش دامنه طیف در فرکانس صفر میباشد که باعث افزایش سطح صدا نخواهد شد.

شکل ‏2-8: منظور از افزایش سطح صدا، افزایش گستره پویایی سیگنال خروجی است.

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، تولید سیگنال آنالوگ با فیلترینگ موج PWM صورت میپذیرد. اگر فرض کنیم دامنه سیگنال خروجی تقریباً به صورت خطی با سیگنال ورودی ارتباط دارد، بنابراین دامنه سیگنال در هر دوره به DC در آن دوره بستگی دارد. به این ترتیب اگر به عنوان مثال DC در تمامی دورهها در یک مقدار ثابت ضرب شود، آنگاه سطح سیگنال خروجی نیز در تمامی دورهها در یک عدد ثابت ضرب میشود و در نتیجه دامنه سیگنال خروجی افزایش خواهد یافت (مشابه شکل موج ب در شکل ‏2-8)؛ اما توجه داریم اگر تمامی DCها به اندازه یک عدد ثابت افزایش پیدا کنند، تمامی دامنهها با یک عدد ثابت جمع خواهند شد (مشابه شکل موج پ در شکل ‏2-8) که این مطلب معادل افزایش سطح صوت نمیباشد.

توجه داریم سازوکار ضرب DCها در یک عدد ثابت، یک راهحل ساده برای افزایش سطح صدا در بورد میباشد که دارای مزایا و معایب خاص خود میباشد. مهمترین مزیت سازوکار فوق، عدم نیاز به پتانسیومتر جهت تغییر سطح صدا میباشد که احتمال خرابی بالایی در پیادهسازی و استفاده طولانی مدت دارد. مهمترین عیب روش نیز کم بودن تعداد سطوح ممکن جهت تغییر سطح صدا میباشد؛ به خصوص اینکه افزایش DC با مقادیر غیر از ضریب دو (یعنی دو برابر، چهار برابر و ...) به دلیل محدودیتهای ذاتی میکروکنترلر و همینطور مبنای دو بودن محاسبات پیچیده میباشد.

### استفاده از تایمر/کانتر یک برای تولید PWM

برای تولید PWM مورد نیاز پخش صوت میتوان از مد Fast PWM تایمر کانتر یک میکرو استفاده نمود. در این مد، بسته به تنظیمات کاربر، شمارنده شروع به شمارش میکند و هنگامی که مقدار شمارش برابر مقدار قرار داده شده در رجیستر OCR1A شود، یک وقفه تولید میشود که در آن منطق شکل موج خروجی تغییر میکند. با تنظیم رجیستری TCCR1A، PWM تولیدی این تایمر/کانتر در پایه OC1A یا OC1B دریافت میشود که در این پروژه خروجی در پایه OC1A دریافت میشود. ارتباط میان فرکانس PWM و فرکانس ساعت پردازنده در این مد به صورت زیر تعریف میشود:

| (‏2-3) | fPWM=fclkN×(1+TOP) |
| --- | --- |

که در آن N مقسم (prescalar) میباشد که میتواند مقادیر 1، 8، 64، 256 و 1024 را اختیار کند و TOP مقداری است که پردازنده قبل از تولید وقفه سرریز تایمر/کانتر میشمارد. همانطور که میدانیم شمارنده تولید وقفه در این تایمر/کانتر 16 بیتی است، بنابراین میتوان رزولوشن تایمر کانتر را به صورت هشت بیتی، نه بیتی و یا ده بیتی تنظیم نمود، یا اینکه این مقدار را توسط رجیستر ICR1 به صورت دلخواه تنظیم کرد. برای فراهم کردن آزادی عمل به جهت تغییر فرکانس PWM در نسخههای آینده نرمافزار، ترجیح بر استفاده از رجیستر ICR1 است.

همانگونه که در قبل نیز اشاره شد، فرکانس نمونهبرداری فایلهای صوت مورد استفاده در این بورد برابر 32kHz است، بنابراین fPWM=32kHz. از آنجا که برای تامین سیگنال پالس ساعت ترجیح بر استفاده از نوسانساز داخلی میکروکنترلر میباشد، با انتخاب مقادیر زیر:

| (‏2-4) | fclk=8MHz, N=1, TOP=255 |
| --- | --- |

میتوان به fPWM مطلوب دست پیدا کرد. توجه داریم با انتخاب TOP=255، به صورت ضمنی از شمارنده هشت بیتی استفاده میشود و این بدان معناست که مقدار DC موج PWM توسط هشت بیت تنظیم خواهد شد. بنابراین از آنجا که سطح هر نمونه سیگنال صوت نیز برابر هشت بیت است، DC دقیقاً به مقدار نمونه متناظر نگاشت خواهد شد. توجه داریم اگر شمارنده به عنوان مثال تا TOP=511 شمارش میکرد، آنگاه شمارنده و در نتیجه DC نه بیتی میشد و بنابراین لازم بود 8 بیت اندازه نمونه به نحوی در این 9 بیت قرار بگیرند (به عنوان مثال از سمت MSB یا LSB هشت بیت را پر کنند).

توجه داریم پخش موسیقی به صورت همروند در کنار اجرای برنامه اصلی میکروکنترلر انجام میشود. این بدان معناست که در هر بار رخ دادن وقفه تایمر/کانتر، میزان رجیستر OCR1A برابر مقدار نمونه هشت بیتی قرار داده میشود و پس از اتمام وقفه، میکرو شروع به تولید PWM میکند و به صورت همزمان برنامه روند عادی خود (یعنی تعیین سیگنالهای ورودی، تعیین وضعیت بورد و غیره) را انجام میدهد.

## فشردهسازی فایلهای موسیقی با استفاده از زیرنمونهبرداری

به صورت کلی روشهای فشردهسازی و ذخیره دیجیتال سیگنال صوت به دو دسته فاقد تلف و دارای تلف طبقهبندی میشوند. در روشهای فاقد تلف، نمونههای سیگنال به صورت مستقیم در حافظه ذخیره میشوند. معروفترین پسوند متناظر با این طبقه نیز فایلهای wav میباشند. اما در روشهای ذخیره دارای تلف، ممکن است بخش گستردهای از نمونهها با استفاده از ابزارهای پردازش سیگنال کنار گذاشته شوند و به همین دلیل این روشها به روشهای دارای تلف معروف هستند. معروفترین پسوندهای متناظر با این طبقه نیز فایلهای mp3، mpeg و .... میباشند. از آنجا که استفاده از روشهای پیچیده فشردهسازی به دلیل محدودیت حافظه پردازشی ممکن نمیباشد، در این پروژه از تکنیکهای ساده زیرنمونهبرداری (downsampling) و نمونهگذاری (upsampling) استفاده میشود. این تکنیک فرمت فایل موسیقی مورد استفاده در بورد (یعنی wav) را تغییر نمیدهد، اما باعث کاهش حجم داده خواهد شد و به همین دلیل  جزو روشهای دارای تلف طبقهبندی میشود.

منظور از زیرنمونهبرداری، کاهش نرخ نمونهبرداری است که منجر به کاهش تعداد نمونههای سیگنال در یک بازه زمانی مشخص خواهد شد. اگر فرض کنیم سیگنال آنالوگ با x(t) نشان داده شود و سیگنال دیجیتال متناظر با x[n] نشان داده شود، و نرخ نمونهبرداری نیز با T نمایش داده شود، آنگاه با تعریف T'=mT که در آن m>0 و یک عدد صحیح است، سیگنال دیجیتال زیر نمونهبردای شده یا xd[n] به صورت زیر تعریف خواهد شد:

| (‏2-5) | xdn=xmn, n=1, 2, … |
| --- | --- |

بنابراین استفاده از زیرنمونهبرداری یک روش کاهش تعداد نمونهها و در نتیجه کاهش فایل است. در نتیجه با زیرنمونهبرداری از فایلهای موسیقی میتوان حجم آنها را به اندازه قابل توجهی کاهش داد. توجه داریم استفاده از زیرنمونهبرداری علیرغم وجود افزودگی (redundancy) بسیار زیاد سیگنال موسیقی و نزدیک بودن اندازه دو نمونه متوالی به یکدیگر، در نرخ نمونهبرداری بسیار پایین (کمتر از 32kHz) میتواند باعث کاهش کیفیت صوت شود که این امر استفاده از آن را محدود میکند.

یک روش غلبه بر کاهش کیفیت صوت پس از زیر نمونهبرداری، استفاده از خاصیت افزودگی سیگنال صوت و بازتولید نمونههای حذف شده و از این طریق بازگرداندن نرخ نمونهبرداری به مقدار قبلی است. برای این منظور، 
میتوان سیگنال x[n] را که تقریب بسیار خوبی از سیگنال x[n] است به صورت زیر مجدداً از سیگنال xd[n] (که زیر نمونهبرداری شده از سیگنال x[n] با نرخ d است) تولید کرد:

| (‏2-6) | xn=xd[k]kd≤n<k(d+1)0صورت این غیر در n=1, 2, … |
| --- | --- |

از آنجا عملیات فوق صرفاً پردازشی است و نمونهها تنها با استفاده از یک عملیات ریاضی تولید میشوند، عملیات نمونهگذاری مقرون به صرفه میباشد.

در بورد FSB، یک سیگنال صوت ابتدا با نرخ 2 و توسط بسته نرمافزاری متلبی که توضیح آن در فصل سوم خواهد آمد زیرنمونهبرداری میشود، سپس در هنگام بازتولید صوت، سیگنال صوت در نرمافزار با نرخ 2 نمونهگذاری میشود. نمونهگذاری نیز به این صورت است که هر نمونه میانی حذف شده با نمونه قبلی خود جایگزین میشود. استفاده از این سازوکار با وجود نصف کردن حجم حافظه مورد استفاده باعث کاهش کیفیت قابل توجه موسیقی پخش شده نمیشود.

## استفاده از حافظه فلش برای ذخیره فایلهای wav

یکی از ملزومات پیادهسازی بورد FSB، ذخیره دادههای موسیقی است. برای این منظور از حافظههای فلش on chip و به طور خاص حافظه AT45DB321E استفاده میشود. این نوع حافظه دارای اندازه کوچک، دسترسی پذیری و برنامهریزی ساده و قیمت نسبتاً مناسبی میباشد که استفاده از آن را توجیه میکند. در ادامه مختصری در مورد این حافظه و چگونگی استفاده از آن توسط دستورهای عملیاتی مناسب صحبت خواهد شد، سپس در مورد ارتباط SPI که وسیله برقراری ارتباط میان فلش و میکرو است صحبت خواهد شد.

### فلش AT45DB321E

این فلش قابلیت ذخیره داده تا چهار مگابیت (4MByte) را دارد. میتوان از ارتباط SPI (که در بخش بعدی توضیح داده میشود) برای خواندن و نوشتن داده بر روی این فلشها استفاده نمود. تغذیه مورد نیاز این فلش 6/3 است.

نحوه تقسیم بندی حافظه در این فلش در شکل ‏2-9 داده شده است:

شکل ‏2-9: چگونگی ذخیره داده در AT45DB321E

همانگونه که مشاهده میشود، حافظه به 8191 صفحه (page) با اندازههای مساوی تقسیم میشود که این صفحات میتوانند 512 یا 528 بایتی باشند. با تعاریف فوق واضح است که برای آدرسدهی هر صفحه به 13 بیت احتیاج است. همچنین برای آدرسدهی هر بایت درون یک صفحه با اندازه 528 بایت، 10 بیت مورد نیاز میباشد. در مورد صفحات 512 بایتی نیز 9 بیت مورد نیاز است.

به طور پیش فرض اندازه هر صفحه یک IC از نوع فوق 528 بایت است، اما میتوان فلشهایی را با اندازه صفحه پیش فرض 512 بایت نیز تهیه نمود. در جدول ‏2-1، دو برچسب IC که میتوان از آنها در بورد FSB استفاده نمود آمده است.

جدول ‏2-1: AT45DB321E که میتوان از آنها در بورد FSB استفاده نمود

| برچسب | اندازه پیش فرض صفحات | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| AT45DB321E-SHF-B | 528 Byte | دارای هشت پایه و SOIC است. |
| AT45DB321E-SHF-T | 528 Byte | دارای هشت پایه و SOIC است. |

توجه داریم در صورتی که اندازه پیش فرض صفحات 528 بایت (512 بایت) باشد، در سری E میتوان 10000 بار صفحات حافظه را از اندازه 528 به 512 و بر عکس تغییر داد.

### چگونگی خواندن داده از فلشهای فوق

شماتیک قطعه و بلوک دیاگرام واسط خواندن داده از فلش در شکل زیر نمایش داده شده است:

(الف) نمای پایههای قطعه			            (ب) بلوک دیاگرام بخش خواندن از حافظه

شکل ‏2-10: فلش AT45DB321E

همانگونه که مشاهده میشود، فلش فوق دارای هشت پایه میباشد که شرح آنها در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول ‏2-2:  پایههای AT45DB321D و کارکردهای آن

| پایه | عملکرد |
| --- | --- |
| SCK | پالس ساعت را برای قطعه فراهم میکند |
| CS | برای انتخاب قطعه (Chip Select) استفاده میشود. در صورت که سطح آن صفر باشد، قطعه انتخاب شده و عملیات بر روی قطعه قابل انجام است. با یک شدن این پایه، قطعه از حالت آماده به کار خارج میشود. |
| SI | Slave Input است و دادهای که قرار است بر روی حافظه نوشته شود و سایر دستورهای ورودی به فلش از طریق این پایه وارد قطعه میشوند. |
| SO | Slave Output است و دادههای خروجی از فلش بر روی این پایه قرار میگیرند. |

همانطور که در شکل ‏2-17-ب نیز مشاهده میشود، به صورت کلی دو روش برای خواندن داده از این فلش وجود دارد. یا میتوان داده را به صورت مستقیم از حافظه خواند، یا آنها را در داخل یکی از بافرهای داخلی قطعه قرار داده و سپس از آنها استفاده نمود.

برای خواندن داده از فلش، باید در ابتدا opcode مناسب از طریق پایه SI قطعه به آن ارسال شود. چهار روش خواندن مستقیم داده از فلش در جدول ‏2-3 خلاصه شدهاند.

جدول ‏2-3: کدهای عملیاتی (opcode) مختلف فلش AT45DB321E برای خواندن داده

| کد هگز عملیات (opcode) | چگونگی خواندن |
| --- | --- |
| E8H | خواندن داده به صورت آرایه پیوسته تا فرکانس 66 MHz. در صورت رسیدن به انتهای یک صفحه، از انتهای هر صفحه به ابتدای صفحه بعد میرود (بدون تاخیر). در صورت اتمام صفحات به ابتدای حافظه بازمیگردد. از بافرهای قطعه استفاده نمیکند. |
| 0BH | خواندن داده با استفاده از واسط سریال تا فرکانس 66 MHz. در صورت رسیدن به انتهای یک صفحه، از انتهای هر صفحه به ابتدای صفحه بعد میرود (بدون تاخیر). در صورت اتمام صفحات به ابتدای حافظه بازمیگردد. از بافرهای قطعه استفاده نمیکند. |
| 03H | خواندن داده بدون استفاده از بایتهای بیاهمیت (Don’t care) تا فرکانس 33 MHz. در صورت رسیدن به انتهای یک صفحه، از انتهای هر صفحه به ابتدای صفحه بعد میرود (بدون تاخیر). در صورت اتمام صفحات به ابتدای حافظه بازمیگردد. از بافرهای قطعه استفاده نمیکند. |
| D2H | خواندن داده از یک صفحه دلخواه تا فرکانس 66 MHz. در صورت رسیدن به انتهای یک صفحه، به ابتدای همان صفحه باز میگردد (بدون تاخیر). از بافرهای قطعه استفاده نمیکند. |

در نسخه فعلی از دستور D2H برای خواندن داده از فلش استفاده میشود، زیرا قرار است در تیک زمانی 
نرمافزار تنها یک صفحه از داده از فلش خوانده شود (به فصل چهارم رجوع شود). نحوه خواندن داده با این دستور به این صورت است که ابتدا توسط 8 پالس ساعت، این دستور عملیاتی برروی پایه SI ارسال میشود. سپس آدرس صفحه مورد نظر و همینطور بایتی که قرار است خواندن حافظه از آن آغاز شود و در نهایت چهار بایت بیاهمیت بر روی این خط ارسال میشود. از این نقطه به بعد با ارسال هر بایت (که محتوای آن اهمیتی ندارد) یک بایت از حافظه قرائت میشود.

حال فرض کنیم حافظه دارای صفحات 528 بایتی است. شکل زیر نحوه چینش 13 بیت آدرس صفحه و 10 بیت آدرس بایت را نمایش میدهد:

شکل ‏2-11: چگونگی آدرسدهی حافظه در فلش با فرض صفحات 528 بایتی

همانگونه که مشاهده میشود، به جهت اینکه مجموع 10 و 13 از 24 بیت (3 بایت) کمتر میشود و از آنجا که در هر مرحله ارسال هشت بیت داده توسط فلش خوانده میشود، لازم است یک بیت صفر اضافی به رشته فوق اضافه شود تا اطمینان حاصل شود در هر هشت پالس ساعت تولیدی توسط میکرو، یک بایت اطلاعات وارد فلش 
میشود. اضافه کردن بیت صفر به ابتدای رشته باعث میشود ارزش عددی رشته تغییر نکند که این به نوبه خود باعث حل مشکل آدرسدهی میشود. توجه داریم به هنگام ارسال و دریافت هر رشتهای به/از حافظه (مثل رشته آدرسدهی که در بالا تعریف شد)، ابتدا باید با اهمیتترین بیت رشته (MSB) به سمت فلش ارسال شود (البته میتوان با تنظیم رجیسترهای مناسب از کماهمیتترین بیت نیز ارسال و دریافت را آغاز نمود که از بررسی آن صرف نظر میشود). بنابراین ارسال رشته فوق از بیت اضافی صفر آغاز و به هشت بیت پایانی ختم میشود. توجه داریم در مد خواندن از قطعه، در تمامی لحظات فرستادن رشته آدرس، بیتهای بیاهمیت پس از آن و همینطور هنگام خواندن داده از فلش، پایه CS باید منطق صفر داشته باشد. با اتمام خواندن تمامی صفحات مورد نظر نیز لازم است CS مجدداً یک شود تا بتوان خواندن جدیدی را از حافظه آغاز نمود.

حال فرض کنیم حافظه دارای صفحات با اندازه 512 بایت باشد. در این صورت رشته آدرس به صورت زیر تغییر پیدا میکند:

شکل ‏2-12: چگونگی آدرسدهی حافظه در فلش با فرض صفحات 512 بایتی

همانگونه که مشاهده میشود مجموع بیتهای محتوی آدرس در رشته فوق برابر 22 = 13 + 9 است و برای تبدیل آن به مضربی از 24 بیت، لازم است دو بیت صفر به ابتدای رشته فوق اضافه شود. البته برای سادهسازی پیادهسازی، سازوکاری در نظر گرفته شده است که اندازه صفحات فلش حتماً برابر 528 بایتی تنظیم شوند که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.

### مشکل ایجاد شده در بوردهای FSB200a به دلیل رعایت نکردن قالب آدرسدهی – تنظیم اندازه صفحات فلش به 528 بایت

عدم توجه به اندازه صفحات فلش سبب ایجاد مشکل در تولید بوردهای FSB200a شده است. در واقع در ICهای استفاده شده برای بوردها به صورت تصادفی تعدادی فلش با اندازه صفحه 528 و تعدادی نیز با اندازه 512 بایتی وجود داشته است، در حالی که برنامه بورد FSB200a تنها برای صفحات با اندازه 528 بایتی نوشته شده است. به این ترتیب و با توجه به اینکه قالب آدرسدهی برای دو صفحه فوق متفاوت است، بوردها در هنگام پخش صوت دارای مشکل شدهاند و صوت به صورت نامفهوم پخش میشود. تعیین اندازه صفحات حافظه فلش با خواندن رجیستر وضعیت حافظه فلش ممکن میباشد. همچنین برای تغییر اندازه صفحات به 528 بایت، دو قدم مجزا لازم است (بلوک دیاگرام شکل ‏2-13):

1- پاک کردن تمامی دادههای موجود در حافظه AT45DB321E.

2- تنظیم صفحات حافظه به 528 با تنظیم رجیستری فلش

برای انجام عملیات اول میتوان از روش Chip Erase اشاره شده در دیتاشیت AT45DB321E (بخش 10-6) استفاده کرد. در این روش ابتدا دستور عملیاتی 0xC7، و سپس دستورهای 0x94، 0x80، 0x9A به IC ارسال 
میشوند. پس از خاتمه ارسال این دستورها عملیات پاکسازی حافظه آغاز میشود که پایان آن با تغییر وضعیت بیت RDY/BUSY در رجیستر Status Register حافظه مشخص میشود. عملیات فوق در تابع Chip_Erase() در برنامه میکروکنترلر پیادهسازی شده است (به فصل چهارم رجوع شود).

برای انجام عملیات دوم همانگونه که در بخش 10 دیتاشیت اشاره شده است، لازم است چهار دستور عملیاتی 0x3D، 0x2A، 0x80 و 0xA7 به IC ارسال شوند و مشابه بخش قبل تغییر وضعیت بیت RDY/BUSY در رجیستر وضعیت بررسی شود. پس از تغییر وضعیت این بیت، عملیات خاتمه یافته است. این عملیات نیز در تابع Set_Flash_Register() میکرو پیادهسازی شده است (به فصل چهارم رجوع شود).

پس از انجام دو عملیات فوق که به صورت خودکار پس از روشن شدن بورد FSB انجام میشوند، اندازه صفحات به 528 بایتی تنظیم میشوند؛ اما توجه داریم از آنجا که در قدم اول تمامی محتویات حافظه پاک میشود و از آنجا که در هنگام پروگرام بورد ابتدا حافظه فلش پروگرام میشود، لازم است یکبار دیگر حافظه پروگرام شود تا بورد کارکرد عادی خود را داشته باشد.

شکل ‏2-13: بلوک دیاگرام تغییر اندازه صفحات حافظه فلش به 528 بایت

### ارتباط SPI و چگونگی خواندن داده از AT45DB321E

ارتباط SPI یک نوع ارتباط Master (به صورت مخفف M) و Slave (به صورت مخفف S) است. این به معنای آن است که فعالسازی ارتباط (Enable) و ارسال پالس ساعت توسط M صورت میپذیرد. شکل زیر، نمای کلی این ارتباط را نمایش میدهد:

شکل ‏2-14: نمای ارتباط SPI

همانطور که مشاهده میشود، ارتباط فوق دارای چهار خط است:

- SCLK: پالس ساعت توسط M بر روی این خط برای S فراهم میشود.

- MOSI: پورت خروجی M و ورودی S است

- MISO: پورت ورودی M و خروجی S است

- SS: پورت فعالسازی ارتباط است. با صفر کردن این خط، S انتخاب میشود.

پس از فعال شدن ارتباط SPI، S و M دیتایی را که قرار است با یکدیگر مبادله کنند در رجیسترهای خود قرار 
میدهند. این رجستر در سمت M (که در اینجا ATmega8 است)، SPDR نام دارد. ارتباط دو رجیستر در شکل زیر نمایش داده شده است:

شکل ‏2-15: ارتباط بین رجیسترهای M و S در ارتباط SPI

همانگونه که اشاره شد داده به صورت پیش فرض از MSB میان دو شیفت رجیستر جابجا میشود. توجه داریم ارتباط SPI یک ارتباط دوطرفه کامل (Full-Duplex) است. این به معنای آن است که حرکت داده دو طرفه است و اصطلاحاً یک حلقه چرخش داده میان دو سمت برقرار میشود. به صورت دقیقتر، نحوه ارسال و دریافت داده در این ارتباط به این صورت است که ابتدا M، دادهای که قرار است برای S بفرستد را بر روی رجیستر SPDR قرار میدهد. سپس با شروع از MSB، این دادهها به سمت S و برروی خط MOSI حرکت داده میشوند و در همان زمان داده دریافتی از رجیستر S بر روی خط MISO ارسال شده و در رجیستر SPDR قرار میگیرد. پس از سپری شدن هشت پالس ساعت، گذار داده انجام شده است و با خواندن داده از رجیستر SPDR میتوان از داده دریافتی از فلش استفاده نمود. توجه داریم با خاتمه ارسال و دریافت داده، بیت MSB رجیستر SPSR برابر یک میشود که این نشانه خاتمه چرخه فوق است.

رجیستر SPCR رجیستر مهم دیگر مرتبط با این ارتباط میباشد که با استفاده از آن میتوان فعال یا غیر فعال بودن وقفه مرتبط با این ارتباط، فعال کردن خود ارتباط، ترتیب فرستادن داده (از MSB به LSB و یا برعکس)، انتخاب Master و یا Slave، و پلاریته پالس ساعت و همینطوری لبهای که با آن عملیات SPI فعال میشود را معین نمود. ضمن اینکه ارتباط پالس ساعت با فرکانس نوسانساز در این ارتباط توسط سه بیت تعیین میشود که عبارتند از دو بیت LSB این رجیستر و بیت LSB رجیستر SPSR. نحوه تنظیم این رجیسترها به صورت مفصل در دیتاشیت میکروکنترلر آمده است.

### ارتباط میان فرکانس نمونهبرداری صوت، تیک زمانی برنامه و سرعت ارتباط SPI جهت خواندن داده از حافظه فلش

یکی از مهمترین مسائلی که باید در هنگام پیادهسازی نرمافزار بورد FSB رعایت شود، توجه به زمانبندی خواندن داده از فلش با استفاده از ارتباط SPI، پخش آنها توسط وقفه میکروکنترلر و همچنین ارتباط هر دوی این موارد با تیک زمانی برنامه است.

به جهت اینکه از پیچیده شدن نرمافزار بورد جلوگیری شود، میتوان تیک زمانی برنامه را معادل زمانی تعریف کرد که یک صفحه داده فلش توسط وقفه تایمر/کانتر پخش میشود. این امر باعث کاهش تعداد تایمر کانترهای مورد استفاده در میکروکنترلر نیز میشود. توجه داریم از آنجا که زیرنمونهبرداری با نرخ 2 صورت پذیرفته است، هر بایت یک صفحه فلش معادل دو نمونه پشت سر هم از موسیقی است. بنابراین اگر فرکانس نمونهبرداری برابر 32kHz در نظر گرفته شود، هر صفحه داده معادل 2×528×132ms و به عبارتی 32ms موسیقی است. اگر تیک زمانی برنامه برابر 32ms در نظر گرفته شود، آنگاه باید خواندن این صفحه از موسیقی در زمانی بسیار کمتر از 32ms صورت بپذیرد تا دادهها در میکرو در اختیار باشند تا بتوان آنها را توسط وقفه اجرا نمود. به صورت تجربی مشاهده شد که حتی اگر فرکانس پالس ساعت ارتباط بیشترین مقدار خود (یعنی نصف فرکانس پالس ساعت میکرو) را داشته باشد، باز هم عملیات خواندن دادههای یک صفحه و پخش آن در طول یک تیک زمانی پایان نمیپذیرد. در نتیجه کیفیت صدای خروجی به دلیل از دست رفتن تعدادی از بیتها کاهش مییابد.

راهحلی جایگزینی که به صورت تجربی در هنگام پیادهسازی به دست آمد، خواندن نصف یک صفحه از حافظه و تعریف تیک زمانی برنامه برابر زمانی است که این نصف صفحه توسط میکرو پخش میشود. مشابه استدلالی که در بالا شد، برای پخش یک نصف صفحه به 2×264×132ms نیاز است و بنابراین تیک زمانی برنامه برابر 16.5ms خواهد شد. با این تعریف، در هر تیک زمانی برنامه تنها تا بایت 264 یک صفحه داده خوانده میشود که از لحاظ زمانبندی میان خواندن داده و پخش آن در یک تیک مشکلی پیش نخواهد آمد.

شکل ‏2-16 نشان دهنده زمانبندی میان خواندن داده از فلش توسط ارتباط SPI، پخش آن توسط وقفه و همینطور تیک زمانی برنامه است. همانگونه که در شکل مشاهده میشود زمان وقفه تایمر/کانتر یک به عنوان معیار همزمانسازی زمانبندی قسمتهای مختلف استفاده میشود. همانگونه که اشاره شد برای خواندن هر نیمه از صفحات حافظه 528 وقفه لازم میباشد. برای اینکه دادههای تازه همیشه در حین اجرای این وقفهها در دسترس باشند لازم است خواندن داده از فلش قبل از این 528 وقفه آغاز شود. به همین دلیل تیک زمانی برنامه برابر 500 وقفه تنظیم میشود تا بیست و هشت بایت قبل از پایان یافتن دادهها، خواندن دادههای جدید آغاز شود. توجه داریم در صورتی که تیک زمانی برنامه برابر 528 وقفه تعریف شود، آنگاه چند شکل موج اول PWM از صفحه قبلی حافظه خواهند بود که این امر باعث ایجاد نویز در هنگام پخش صوت خواهد شد.

شکل ‏2-16: زمانبندی تیک زمانی برنامه، خواندن از فلش (ارتباط SPI) و همچنین وقفههای تایمر/کانتر یک

با توجه به شکل و توضیحاتی که در بالا اشاره شد، میتوان تنها با استفاده از تایمر/کانتر یک تیک زمانی برنامه را تنظیم نمود و در عین حال موج PWM را نیز تولید کرد. به همین دلیل در نرمافزار تنها از یک تایمر/کانتر استفاده میشود، که این امر یک بهبود نسبت به بورد نسخه FSB200a است که از دو تایمر/کانتر برای عمل فوق استفاده شده است.

### استفاده از دو حافظه فلش در بورد FSB

همانگونه که در شکل ‏2-14 نیز مشاهده میشود، با استفاده از ارتباط SPI تنها میتوان یک Slave را مورد خطاب قرار داد، زیرا سیگنال CS تنها میتواند یک Master را فعال کند. توجه داریم استفاده از یک حافظه فلش عموماً برای جای دادن موسیقیها و پیامها کافی است، اما در بعضی موارد و به خصوص اگر اندازه موسیقی مورد استفاده در بورد بزرگ باشد و همینطور اگر تعداد طبقات در بورد FSB310 زیاد باشد، استفاده از دو حافظه فلش لزوم پیدا میکند.

استفاده از دو چیپ AT45DB321E از آنجایی پیچیده است که ارتباط SPI تنها قادر به فعالسازی یک چیپ با استفاده از سیگنال CS است. برای حل مشکل ارسال یک سیگنال CS به چند چیپ، میتوان از چیپهای demultiplexer استفاده کرد. این چیپها قادرند یک سیگنال ورودی را به یکی از پایههای خروجی خود (که توسط پایههای انتخاب چیپ آن تعیین میشود) ارسال کنند. اما از آنجا که هدف در بورد FSB، سیگنالدهی به تنها دو چیپ است، میتوان از پیکربندیهای سادهتری نیز استفاده کرد که بحث کاملتر در این مورد در فصل پنجم این گزارش (بخش ‏5-2-6-) آمده است. با پیادهسازی این سخت افزار و اعمال تغییرات نرمافزاری مناسب 
(بخش ‏4-4-2-5-)، میتوان به کمک پایه PB0 میکرو یک چیپ demultiplexer پیادهسازی کرد و از طریق آن CS را به چیپ دلخواه فرستاد. به این ترتیب خواندن داده نیز از یکی از دو چیپ AT45 ممکن خواهد شد.

## تعریف سیگنالهای ورودی در بورد FSB

در فصل اول این گزارش به صورت مختصر در مورد سیگنالهای ورودی به بورد بحث شد. در این قسمت به صورت جزئیتر در مورد سیگنالهای ورودی، سطح منطقی آنها و همینطور پورتهای خواندن سیگنال در میکرو پرداخته میشود.

به صورت کلی دو دسته سیگنال به عنوان ورودی به پورتهای میکروکنترلر وارد میشوند که عبارتند از سیگنالهای کنترلی و سیگنالهای شمارنده. در ادامه در مورد هر دسته از این سیگنالها در ادامه بحث خواهد شد.

### سیگنالهای کنترلی و چگونگی دریافت آنها در بورد FSB300

سیگنالهای کنترلی سیگنالهایی هستند که نشان دهنده وضعیت کلی بورد FSB میباشند. در بورد FSB300 این سیگنالها از پورت C میکروکنترلر و به صورت موازی خوانده میشوند. به همین دلیل پورت C میکروکنترلر در بورد FSB300 اصطلاحاً پورت کنترلی نام دارد. شش سیگنال کنترلی در بورد FSB تعریف میشوند:

- سیگنال اورژانسی: این سیگنال نشان دهنده وضعیت EMR در آسانسور میباشد و با نماد EMR_SIGNAL در کد نشان داده شده است. این سیگنال یک سیگنال DC و 24 ولتی است و در بورد FSB300 از پورت PC2 میکرو دریافت میشود.

- سیگنال فعالسازی یا trigger: این سیگنال نشان دهنده وضعیت TRG یا شروع حرکت آسانسور میباشد و با نماد TRG_SIGNAL در کد نشان داده میشود. اگر آسانسور شروع به حرکت کند، سطح منطقی سیگنال تغییر میکند (معمولاً از یک به صفر میرود) و در هنگام دورگیری قبل از توقف و در حالت سکون آسانسور نیز منطق آن تغییر خواهد کرد (معمولاً از صفر به یک میرود). با تعریف فوق، سیگنال TRG منطق Active High یا به صورت خلاصه AH خواهد داشت. در صورتی که سطح منطقی سیگنال در هنگام حرکت از صفر به یک برود، سیگنال Active Low یا AL خواهد شد. در بورد FSB300 این سیگنال از پورت PC5 میکرو دریافت میشود.

- سیگنال باز بودن درب: این سیگنال نشان دهنده وضعیت DOB در آسانسور میباشد و با نماد DOB_SIGNAL در کد نشان داده شده است. سیگنال DOB به صورت مستقیم از سنسور باز بودن درب دریافت میشود و به همین دلیل عموماً هنگام باز بودن درب به دلیل وجود یک مانع، یک سیگنال به سطح منطقی صفر تولید میکند. بنابراین سیگنال DOB عموماً یک سیگنال AL است و با همین منطق در بورد پیادهسازی شده است، اگر چه با اعمال جامپرهای مناسب میتوان آن را AH نیز نمود (به فصل پنجم رجوع شود). دو وضعیت دیگر در ارتباط با سیگنال DOB، Normally Open (NO) و Normally Closed (NC) بودن آن است که نشان دهنده دریافت سیگنال در حالت باز بودن درب و یا بسته بودن آن میباشد. در بورد FSB300 این سیگنال از پورت PC3 بورد وارد میشود.

- سیگنال اضافه وزن: این سیگنال نشان دهنده وضعیت OVL میباشد و با نماد OVL_SIGNAL در کد نشان داده شده است. در صورت تشخیص وجود اضافه وزن با استفاده از سنسور اضافه وزن، این سیگنال منطق صفر پیدا خواهد کرد. در بورد FSB300 این سیگنال از پورت PC4 دریافت میشود.

- سیگنالهای تغییر سطح صدا: این سیگنالها از دو کلید تعبیه شده بر روی بورد دریافت میشوند و برای تغییر سطح صدای بورد استفاده میشوند. سیگنالها شامل VOL_UP (برای افزایش صدا) و VOL_DOWN (برای کاهش صدا) هستند. در حالت عادی منطق قرار گرفته بر روی این دو پورت یک است، اما با فشرده شدن هر یک از کلیدها این منطق صفر خواهد شد. این دو سیگنال (در FSB300 و FSB310) به ترتیب از طریق پورتهای PC0 و PC1 دریافت میشوند. برای اینکه تغییر سطح صدای بورد در هر زمانی امکان پذیر باشد، امکان تولید این سیگنالها و خواندن آنها در هر لحظهای از زمان در بورد وجود دارد، به همین دلیل این دو سیگنال کنترلی در کنار سیگنال تغییر آلبوم به صورت مستقل از سایر سیگنالهای کنترلی بررسی و دیبانس میشوند (به بخش ‏2-8- رجوع شود. دیبانس این سیگنالها در تابع VOL_Signal_Detection() صورت میپذیرد که در بخش ‏4-3-3-5- تعریف شده است).

- سیگنال تغییر آلبوم: این سیگنال با فشرده شدن همزمان دو کلید فشاری بر روی بورد تولید 
میشود و از آن برای تغییر آلبوم موسیقی در حال پخش در بورد استفاده میشود. به همین دلیل سطح منطقی سیگنال، پورت دریافت آن و همینطور منطق دیبانس آن در بورد FSB300 با سیگنال تغییر سطح صدا مشترک است.

با توجه به تعاریف فوق، از شش سیگنال کنترلی چهار سیگنال از بورد کنترل کننده آسانسور به بورد داده میشوند (یعنی EMR، OVL، DOB و TRG) و دو  سیگنال نیز از طریق کلیدهای فشاری تعبیه شده بر روی بورد به آن وارد میشوند (یعنی تغییر سطح صدا و تغییر آلبوم).

#### اولویت سیگنالهای کنترلی

همانگونه که در فصل اول اشاره شد، منظور از اولویت سیگنالهای کنترلی اهمیت پخش پیام متناظر با آن نسبت به پیام متناظر با سایر سیگنالها است. با توجه به تعریف فوق، واضح است که سیگنال اورژانسی بالاترین اولویت را دارد، زیرا در صورت وجود این سیگنال باید بلافاصله پیام نجات اضطراری بدون توجه به سایر سیگنالهای ورودی پخش شود. به همین دلیل در بورد FSB300 و در زمان بررسی وجود سیگنال اورژانسی، هنگام خواندن سیگنال پورت C از رجیستر PORTC مقدار این رجیستر همیشه ضرب در 0x04 میشود تا سیگنال متناظر با سایر پینهای ورودی در نظر گرفته نشوند. پس از سیگنال اورژانسی، با اولویتترین سیگنال، سیگنالهای کلیدهای فشاری هستند چون میتوان آلبوم را در اکثر وضعیتها تغییر داد (به فصل چهارم رجوع شود) و تغییر سطح صدا نیز در تمامی لحظات ممکن میباشد. به همین دلیل و همانگونه که در بالا اشاره شد، اصولاً دیبانس و آشکارسازی این سیگنالها در بوردهای FSB به صورت مستقل از سایر سیگنالها صورت میپذیرد.

پس از سیگنالهای اورژانسی و تغییر سطح صدا/ آلبوم، بالاترین اولویت متعلق به سیگنال TRG میباشد. علت اینکه این سیگنال اولویت بالاتری نسبت به مثلاً سیگنال OVL دارد (چون اصولاً باید پخش پیام OVL درجه اهمیت بالاتری داشته باشد تا از مسافران خواسته شود شرایط حرکت آسانسور را فراهم کنند) این مطلب است که بورد اصلی کنترل کننده آسانسور اجازه تولید سیگنال TRG را قبل برطرف شدن وضعیتهای اضافه وزن و بازبودن درب در آسانسور نمیدهد. از طرف دیگر یکی از ضعفهای بورد FSB200a، پخش پیام DOB در حین حرکت آسانسور و در زمان پخش موسیقی است که مورد قبول نمیباشد. بالاتر بودن اولویت سیگنال TRG نسبت به OVL یا DOB باعث میشود تا در صورت وجود همزمان سیگنال TRG و OVL یا DOB، تنها موسیقی پخش شود و از پخش پیامهای هشدار جلوگیری به عمل آید. در آخرین سطح اولویت، سیگنالهای DOB و OVL قرار دارند که سیگنال OVL اولویت بالاتری نسبت به DOB دارد، زیرا برطرف شدن مشکل اضافه وزن باید قبل از بسته شدن درب آسانسور صورت بپذیرد.

توجه داریم اولویتهای تعریف شده برای سیگنالهای اورژانسی در هر دو بورد FSB300 و FSB310 یکسان است.

#### سطح منطقی سیگنالهای کنترلی در بورد FSB300

جدول ‏2-4 سطوح منطقی هر پورت را متناظر با هر سیگنال کنترلی با توجه به اولویتها نشان میدهد. فرض شده است سیگنالهای TRG و DOB دارای منطق AL هستند و سیگنال DOB به صورت NC است. در این جدول که برای FSB300 نوشته شده است، هشت بیتی تولید شده در رجیستر PORTC پس از حذف سیگنال متناظر با پورتهایی که برای تشخیص یک سیگنال اهمیت ندارند (به عنوان مثال تمامی پورتها به غیر از PC2 برای سیگنال اورژانسی، یا تمامی پورتها به غیر از PC2 و PC5 برای سیگنال TRG) نشان داده شده است. همچنین جدول ‏2-5 سطوح سیگنال را برای حالتی نشان میدهد که سیگنال TRG به صورت AH باشد.

جدول ‏2-4- سطح منطقی پورتها برای ساخت یک سیگنال کنترلی دلخواه با فرض ورودیهای AL برای DOB و TRG در بورد FSB300

|  |  | سیگنالهای پورت کنترلی به ترتیب از کم ارزشترین بیت (PC0) به با ارزشترین بیت (PC5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سیگنال | سیگنال پورت کنترلی متناظر پس از حذف بیتهای بدون اهمیت | V+ | V- | EMR | DOB | OVL | TRG |
|  |  | (PC0) | (PC1) | (PC2) | (PC3) | (PC4) | (PC5) |
| سیگنال EMR | 0x04 |  |  | 1 | x | x | x |
| سیگنال TRG | 0x00 |  |  | 0 | x | x | 0 |
| سیگنال OVL | 0x20 |  |  | 0 | x | 0 | 1 |
| سیگنال DOB | 0x30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سیگنال ALBUM_CHANGE | 0x00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| سیگنال VOL_UP | 0x02 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| سیگنال VOL_DOWN | 0x01 | 1 | 0 |  |  |  |  |

جدول ‏2-5- سطح منطقی پورتها برای ساخت یک سیگنال کنترلی دلخواه با فرض ورودی AL برای DOB و AH برای TRG در بورد FSB300

|  |  | سیگنالهای پورت کنترلی به ترتیب از کم ارزشترین بیت (PC0) به با ارزشترین بیت (PC5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سیگنال | سیگنال پورت کنترلی متناظر پس از حذف بیتهای بدون اهمیت | V+ | V- | EMR | DOB | OVL | TRG |
|  |  | (PC0) | (PC1) | (PC2) | (PC3) | (PC4) | (PC5) |
| سیگنال EMR | 0x04 |  |  | 1 | x | x | x |
| سیگنال TRG | 0x20 |  |  | 0 | x | x | 1 |
| سیگنال OVL | 0x00 |  |  | 0 | x | 0 | 0 |
| سیگنال DOB | 0x10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سیگنال ALBUM_CHANGE | 0x00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| سیگنال VOL_UP | 0x02 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| سیگنال VOL_DOWN | 0x01 | 1 | 0 |  |  |  |  |

### سیگنالهای شمارنده در بورد FSB300

منظور از سیگنالهای شمارنده در حالت کلی سیگنالهایی است که شماره توقف و همینطور وضعیت آن را نشان میدهند. در بورد FSB300 اصطلاحاً پورت D پورت شمارنده بورد FSB نام دارد، زیرا تمامی سیگنالهای شمارنده از آن خوانده میشوند. این سیگنالها با نامهای A1، B1، C1، E1، F1، G1، B2 و G2 و به صورت AL در بورد تعریف میشوند. همانگونه که در فصل اول اشاره شد، بورد FSB تنها وضعیت توقف را دریافت میکند و قابلیت دریافت و پردازش شماره توقف را ندارد. برای درک بهتر ارتباط میان سیگنالهای شمارنده وضعیت توقف و وضعیت توقف اعلان شده، شکل ‏2-17 را در نظر میگیریم. همانگونه که مشاهده میشود هر سیگنال شمارنده متناظر با یک پایه 7Seg میباشد. ضمن اینکه 7Seg سمت راست نشان دهنده یکان شماره طبقه (و یا لابی، همکف و ...) میباشد و 7Seg سمت راست نشان دهنده منفی بودن طبقات و یا بیش از ده بودن آنهاست. از طرف دیگر (و به صورت قراردادی) اگر سیگنال G2 منطق یک داشته باشد آنگاه در طبقات منفی هستیم و اگر سیگنال B2 دارای منطق یک باشد آنگاه در طبقات بیش از نه و قبل از بیست قرار داریم. توجه داریم سیگنال D1 به این دلیل در نظر گرفته نشده است که دقیقاً هشت سیگنال شمارنده داشته باشیم (که بتوان آنها را توسط تنها یک پورت میکرو قرائت کرد). به این ترتیب به عنوان مثال اگر داشته باشیم A1 = B1 = C1 = B2 = 1، آنگاه شماره طبقه 17 خواهد بود (شکل ‏2-17-ج). همچنین لابی با F1 = E1 = 1 نمایش داده میشود. توجه داریم با توصیفات فوق در شرایط فعلی تنها میتوانیم از پارکینگ منهای نه تا طبقه نوزده را نمایش دهیم. لازم به یادآوری است طبقه همکف (Ground) به صورت G ناکامل و صفر (شکل ‏2-17-ه و شکل ‏2-17-و) سیگنالدهی میشود و سطح منطقی این دو سیگنال در کد با ثوابت GROUND و GROUND0 در نظر گرفته شده است.

(الف) چگونگی ارتباط میان سیگنال پورتهای شمارنده 		(ب) نمایش سیگنالهای شمارنده بر روی 7Seg

و پورت D میکرو در FSB300

(ج) نمایش طبقه هفدهم توسط 7Seg به همراه سیگنالهای متناظر	(د) نمایش لابی توسط 7Seg به همراه سیگنالهای متناظر

(ه) سیگنالدهی طبقه همکف با G ناکامل          (و) سیگنالدهی طبقه همکف به صورت صفر

شکل ‏2-17: ارتباط میان سیگنالهای شمارنده وضعیت توقف و پورت D (پورت شمارنده) میکروکنترلر در بورد FSB300 و چند نمونه 
از سیگنال وضعیت توقف (خطوط سبز نشان دهنده قسمتهای روشن 7seg میباشند)

#### تخصیص شماره توقف در بورد FSB300

همانگونه که اشاره شد، در بورد FSB300، امکان ارسال شماره توقف به بورد فراهم نشده است و بنابراین مجبوریم به هر وضعیت توقف، یک شماره توقف نسبت بدهیم. جدول ‏2-6 ارتباط میان وضعیت توقف، سیگنال شمارنده دریافتی برای آن وضعیت و همینطور شماره توقف نسبت داده شده به آن را نمایش میدهد.

جدول ‏2-6- وضعیت توقف، سیگنال شمارنده متناظر و شماره توقف (با فرض منطق AL برای ورودیها) در بورد FSB300

|  |  |  | سیگنالهای شمارنده به ترتیب از کم ارزشترین بیت (B2 یا PD0) به با ارزشترین بیت (G1 یا PD7) |  |  |  |  |  |  |  | شماره توقف نسبت داده شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وضعیت توقف |  | سیگنال پورت شمارنده | B2 (PD0) | G2 (PD1) | A1 (PD2) | B1 (PD3) | C1 (PD4) | E1 (PD5) | F1 (PD6) | G1 (PD7) |  |
| پارکینگ نهم |  | 0x21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| پارکینگ هشتم |  | 0x01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| پارکینگ هفتم |  | 0xE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| پارکینگ ششم |  | 0x09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| پارکینگ پنجم |  | 0x29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| پارکینگ چهارم |  | 0x25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| پارکینگ سوم |  | 0x61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| پارکینگ دوم |  | 0x51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| پارکینگ اول |  | 0xE5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| پارکینگ |  | 0x13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| زیرزمین (Basement) |  | 0x0F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| همکف | G ناکامل (Ground) | 0x8B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | G ناکامل (Ground0) | 0x83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| لابی (Lobby) |  | 0x9F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| طبقه اول |  | 0xE7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| طبقه دوم |  | 0x53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| طبقه سوم |  | 0x63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| طبقه چهارم |  | 0x27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| طبقه پنجم |  | 0x2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| طبقه ششم |  | 0x0B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| طبقه هفتم |  | 0xE3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| طبقه هشتم |  | 0x03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| طبقه نهم |  | 0x23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| طبقه دهم |  | 0x82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| طبقه یازدهم |  | 0x86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| طبقه دوازدهم |  | 0x52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| طبقه سیزدهم |  | 0x62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| طبقه چهاردهم |  | 0x26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| طبقه پانزدهم |  | 0x2A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| طبقه شانزدهم |  | 0x0A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| طبقه هفدهم |  | 0xE2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| طبقه هجدهم |  | 0x02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| طبقه نوزدهم |  | 0x22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |

## مفهوم دیبانس سیگنالهای ورودی

اگر فرض کنیم محیط کار بورد عاری از نویز باشد، میتوان سطح سیگنال یک پین ورودی را در هر لحظه دلخواه بررسی کرد و در مورد سطح منطقی آن با قرائت رجیسترهای مربوطه تصمیمگیری نمود. اما از آنجا که بورد به دلیل همجواری با سایر بوردها و عناصر الکتریکی دچار نویز میشود، ممکن است سطح سیگنالهای ورودی به صورت ناخواسته تغییر کنند که این امر روند خواندن سیگنالهای ورودی را دچار مشکل میکند.

برای حل مشکل فوق از مفهومی به نام دیبانس سیگنالهای ورودی استفاده میشود؛ دیبان یک سیگنال به معنای خواندن آن سیگنال در چند بازه زمانی مجزا و تصمیمگیری در مورد سطح منطقی آن است. بدان معناست که تصمیمگیری در مورد سطح سیگنال ورودی تنها به یکبار مشاهده سیگنال ورودی محدود نمیشود، بلکه در صورتی که سطح سیگنال در چندبار مشاهده متوالی آن مقدار معینی داشته باشد، آنگاه آن مقدار به عنوان سطح ورودی سیگنال پذیرفته خواهد شد. به این صورت اگر مقدار یک سیگنال به دلیل حضور ناگهانی نویز تغییر کند، این مقدار به عنوان ورودی در نظر گرفته نخواهد شد. در زیر چگونگی دیبانس سیگنالهای مختلف ارائه خواهد شد.

توجه: در مورد سیگنالهای کنترلی و شمارنده در بورد FSB300 به دلیل دریافت این سیگنالها از پورتهای ورودی میکروکنترلر عمل دیبانس الزام دارد. اما در بورد FSB310 از آنجا که سیگنالهای کنترلی و شمارنده همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد به صورت سریال و توسط پروتکل I2C دریافت میشوند، دیبانس سیگنالها معنی ندارد و خود پروتکل با تولید ACK و NACK صحت و یا عدم صحت ارسال و دریافت سیگنالها را تضمین میکند (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود). لازم به ذکر است که دیبانس سیگنالهای تغییر سطح صدا در هر دو بورد FSB300 و FSB310 صورت میپذیرد، زیرا این سیگنالها از طریق دو کلید فشاری به بورد وارد میشوند که ممکن است دچار نویز شوند.

### دیبانس سیگنالهای کنترلی (به غیر از سطح صدا) و شمارنده در بورد FSB300

دیبانس سیگنالهای کنترلی و شمارنده از یک منطق تبعیت میکند و بدین صورت است که در هر مرحله ابتدا تمامی سیگنالها از پورتهای متناظر قرائت و ذخیره میشوند و این خواندن در تیک زمانی بعدی برنامه تکرار میشود. در صورتی که در چند خواندن با فاصله زمانی برابر تیک زمانی برنامه سیگنال مقدار یکسانی داشته باشد، این سیگنال به عنوان یک سیگنال معتبر در نظر گرفته شده و آشکار میشود.

### دیبانس سیگنال تنظیم سطح صدا/ تغییر آلبوم

همانگونه که اشاره شد سیگنالهای تنظیم سطح صدا/ تغییر آلبوم با استفاده از دو کلید فشاری تولید 
میشوند. مسئلهای که باعث میشود دیبانس این سیگنالها کمی پیچیدهتر شود، تصمیمگیری در مورد نوع سیگنال ورودی به دلیل نوع استفاده کاربر از این کلیدها است. به عنوان مثال در هنگام تغییر آلبوم (که برای تولید سیگنال آن لازم است هر دو کلید به صورت همزمان پایین نگاه داشته شوند)، ممکن است کاربر یکی از کلیدها را زودتر از دیگری فشار دهد و یا آن را زودتر از کلید دیگر رها کند. در صورت عدم توجه به این مسئله، ممکن است به جای تغییر آلبوم سطح صدا افزایش یا کاهش پیدا کند که مطلوب نمیباشد.

برای حل مشکل فوق، اولاً در نظر میگیریم وجود هیچ سیگنالی تا قبل از رها شدن کلیدها اعلام نشود. ضمن اینکه در صورتی که پس از دیبانس سیگنالها نتیجه شود که دو کلید به صورت همزمان فشرده شدهاند، دیگر هیچ سیگنال ورودی از دو کلید خوانده نشود و تنها پس از رها شدن دو کلید، آلبوم تغییر کند. شرط اول به کاربر اجازه میدهد در صورتی که در ابتدا یکی از دو کلید را زودتر از دیگری فشار داده، بتواند با فشردن کلید دوم در ادامه کار سیگنال تغییر آلبوم را تولید کند. شرط دوم نیز اجازه میدهد که در صورتی که یک کلید زودتر از کلید دیگر رها شود، سیگنال اشتباهاً سیگنال تغییر سطح صدا تلقی نشود. پیادهسازی دیبانس سیگنالهای سطح صدا با در نظر گرفتن منطق فوق در بخش ‏4-3-3-5- آمده است.

## استفاده از پروتکل I2C برای دریافت سیگنالهای ورودی به صورت سریال در بورد FSB310

پروتکل I2C یک پروتکل ارتباطی دو سیمه است که از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میشود. این ارتباط به صورت Master و Slave عمل میکند که Master پالس ساعت را بر روی خط SCL ارتباط فراهم 
میکند و سپس از Slave درخواست میکند تا اطلاعاتی را برای آن ارسال کند/ اطلاعاتی را بر روی آن بنویسید. ارسال و دریافت داده در این پروتکل در قابهای هشت بیتی صورت میپذیرد. برای توضیحات بیشتر در مورد این پروتکل به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود. پیش از توضیح در مورد چگونگی دریافت سیگنال توسط این ارتباط لازم است در مورد سیگنال کنترلی و شمارنده ارسالی در بورد LCB216 که با بورد FSB310 ارتباط دارد توضیح داده شود.

توجه: از آنجا که بورد FSB310 سیگنالهای کنترلی و شمارنده خود را از بورد LCB216 دریافت میکند، بورد FSB در مد «دریافت در حالت Slave» ارتباط I2C فعالیت میکند. این مد با ثابت I2C_SR_MODE در ماژول ارتباط I2C نشان داده میشود.

یادآوری: گزارش «ارتباط میان بورد LCB216 و FSB310» حاوی جزئیات پیادهسازی ارتباط I2C در بورد LCB216 با بورد FSB310 میباشد که توصیه میشود برای هرگونه بروزرسانی سیگنالدهی در بورد FSB310، این گزارش نیز مطالعه شود.

توجه: تعاریفی که در ادامه در مورد ارتباط میان بورد FSB310 و بورد LCB216 خواهند آمد منحصر به ارتباط میان همین دو بورد میباشند. استفاده از بورد FSB310 در کنار سایر بوردهای LCB غیر ممکن 
میباشد.

توجه: سیگنالدهیهایی که در ادامه خواهند براساس نیازهای بورد FSB310 در بورد CIB216 تعریف 
شدهاند. از این سیگنالدهیها و تعاریف تا این لحظه برای ارتباط با هیچ بورد دیگری غیر از FSB310 استفاده نشده است.

### سیگنالهای کنترلی در بورد LCB216

در بورد LCB216، به هر یک از چهار سیگنال کنترلی EMR، TRG، OVL و DOB و همچنین حالت عدم وجود هرگونه سیگنال کنترلی یک عدد هشت بیتی نسبت داده شده است که بیت MSB آنها برابر یک میباشد. این مقادیر در جدول ‏2-7 خلاصه شدهاند. در مورد منطق انتخاب این اعداد به گزارش «ارتباط میان بورد LCB216 و FSB310» رجوع شود.

جدول ‏2-7- مقادیر اختصاص یافته به سیگنالهای کنترلی در قاب سیگنال کنترل پروتکل I2C

| سیگنال | مقدار اختصاص یافته |
| --- | --- |
| عدم وجود سیگنال کنترلی | 0xFB |
| سیگنال EMR | 0xFC |
| سیگنال TRG | 0xFD |
| سیگنال OVL | 0xFE |
| سیگنال DOB | 0xFF |

### سیگنال شمارنده در بورد LCB216

بورد LCB216 قادر است شماره توقف فعلی را نیز از طریق ارتباط I2C به بورد FSB310 ارسال کند. شماره توقفها در قالب یک هشت بیتی به بورد FSB310 ارسال میشوند که بیت MSB آنها همیشه برابر یک است. بورد قادر است 122 توقف مختلف را آدرسدهی کند، که اولین توقف با 0x81 و آخرین توقف این مجموعه نیز با 0xFA نمایش داده میشود. جدول ‏2-9 این اطلاعات را خلاصه میکند. توجه داریم نمایش هگز پنج سیگنال کنترلی ارائه شده در بخش قبل (یعنی 0xFB برای حالت عدم وجود سیگنال کنترلی و ...) بعد از نمایش هگز شماره توقف 122 (یعنی 0xFA) قرار میگیرند.

جدول ‏2-8- شماره توقف ارسالی از بورد CIB

| سیگنال | مقدار اختصاص یافته |
| --- | --- |
| توقف یک | 0x81 |
| توقف دو | 0x82 |
| ⋮ | ⋮ |
| توقف 122 | 0xFA |

علاوه بر ارسال شماره توقف، بورد LCB216 قادر است وضعیت توقف را نیز برای بورد FSB310 ارسال کند. یکی از مهمترین تفاوتهای سیگنال وضعیت توقف ارسالی در بورد LCB216 به FSB310 با استانداری که در بخش ‏2-7-2- توصیف شد، استفاده از دو سون سگمنت کامل برای ارسال و دریافت سیگنال است. هر کدام از این سون سگمنتها متناظر با یک بایت در نظر گرفته میشوند که بایت اول برای سون سگمنت سمت راست و بایت دوم برای سون سگمنت سمت چپ استفاده میشود. همچنین بیت MSB هر دو بایت نیز برابر صفر انتخاب میشود تا تفاوت مشخصی میان بایتهای سیگنالهای کنترلی، سیگنال شماره توقف و سیگنال وضعیت توقف وجود داشته باشد. شکل ‏2-18 چند نمونه از سیگنالهای تولیدی توسط این بورد را نمایش میدهد. این بورد قادر است نه پارکینگ به علاوه یک پارکینگ مجزا، نه زیرزمین به علاوه یک زیرزمین مجزا، زیرزمین، همکف، لابی، هایپراستار، مدیریت، بایگانی، و ... و همینطور 99 وضعیت توقف دیگر را سیگنالدهی کند. جدول ‏2-9، فهرست کاملی از سیگنالهای شمارنده در این بورد را نمایش میدهد.

توجه: ممکن است علاوه بر وضعیت طبقاتی که در جدول ‏2-9 توصیف شده است، در آینده نیز وضعیت طبقاتی دیگری به بورد FSB310 اضافه شود. در این صورت لازم است سیگنالدهی متناظر با این وضعیتها در بورد LCB216 نیز اعمال شود.

(الف) پارکینگ پنجم 				(ب) پارکینگ

(ج) زیرزمین			 	   (د) مدیریت

(ه) هایپراستار        				   (و) طبقه بیستم

شکل ‏2-18: چند نمونه سیگنال شمارنده تولید شده در بورد LCB216. منظور از بایت اول و دوم در شکلهای فوق، بایتهای متناظر در سیگنال شمارنده است.

جدول ‏2-9- مقادیر اختصاص یافته به سیگنالهای شمارنده در قاب سیگنال شمارنده پروتکل I2C

| سیگنال | مقدار اختصاص یافته |  | سیگنال | مقدار اختصاص یافته |  | سیگنال | مقدار اختصاص یافته |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بایت اول | بایت دوم |  | بایت اول | بایت دوم |  | بایت اول | بایت دوم |
| طبقه منهای ده | 0x20 | 0xBF | زیرزمین اول | 0x79 | 0x03 | طبقه بیست و هفتم | 0x78 | 0x24 |
| طبقه منهای نه | 0x10 | 0xBF | زیرزمین | 0x03 | 0x7F | طبقه بیست و هشتم | 0x00 | 0x24 |
| طبقه منهای هشت | 0x00 | 0xBF | طبقه اول | 0x79 | 0x7F | طبقه بیست و نهم | 0x10 | 0x24 |
| طبقه منهای هفت | 0x78 | 0xBF | طبقه دوم | 0x24 | 0x7F | طبقه سیام | 0x20 | 0x30 |
| طبقه منهای شش | 0x02 | 0xBF | طبقه سوم | 0x30 | 0x7F | طبقه سی و یکم | 0x79 | 0x30 |
| طبقه منهای پنج | 0x12 | 0xBF | طبقه چهارم | 0x19 | 0x7F | طبقه سی و دوم | 0x24 | 0x30 |
| طبقه منهای چهار | 0x19 | 0xBF | طبقه پنجم | 0x12 | 0x7F | طبقه سی و سوم | 0x30 | 0x30 |
| طبقه منهای سه | 0x30 | 0xBF | طبقه ششم | 0x02 | 0x7F | طبقه سی و چهارم | 0x19 | 0x30 |
| طبقه منهای دو | 0x24 | 0xBF | طبقه هفتم | 0x78 | 0x7F | طبقه سی و پنجم | 0x12 | 0x30 |
| طبقه منهای یک | 0x79 | 0xBF | طبقه هشتم | 0x00 | 0x7F | طبقه سی و ششم | 0x02 | 0x30 |
| پارکینگ نهم | 0x10 | 0x0C | طبقه نهم | 0x10 | 0x7F | طبقه سی و هفتم | 0x78 | 0x30 |
| پارکینگ هشتم | 0x00 | 0x0C | طبقه دهم | 0x20 | 0x79 | طبقه سی و هشتم | 0x00 | 0x30 |
| پارکینگ هفتم | 0x78 | 0x0C | طبقه یازدهم | 0x79 | 0x79 | طبقه سی و نهم | 0x10 | 0x30 |
| پارکینگ ششم | 0x02 | 0x0C | طبقه دوازدهم | 0x24 | 0x79 | طبقه چهلم | 0x20 | 0x19 |
| پارکینگ پنجم | 0x12 | 0x0C | طبقه سیزدهم | 0x30 | 0x79 | لابی (L) | 0x47 | 0x7F |
| پارکینگ چهارم | 0x19 | 0x0C | طبقه چهاردهم | 0x19 | 0x79 | همکف (G ناکامل) | 0x42 | 0x7F |
| پارکینگ سوم | 0x30 | 0x0C | طبقه پانزدهم | 0x12 | 0x79 | مدیریت (h برعکس) | 0x25 | 0x7F |
| پارکینگ دوم | 0x24 | 0x0C | طبقه شانزدهم | 0x02 | 0x79 | هایپراستار (h) | 0x0B | 0x7F |
| پارکینگ اول | 0x79 | 0x0C | طبقه هفدهم | 0x78 | 0x79 | هایپرمی (HE) | 0x06 | 0x09 |
| پارکینگ | 0x0C | 0x7F | طبقه هجدهم | 0x00 | 0x79 | بایگانی (a) | 0x20 | 0x7F |
| زیرزمین نهم | 0x10 | 0x03 | طبقه نوزدهم | 0x10 | 0x79 | رستوران (r) | 0x0F | 0x7F |
| زیرزمین هشتم | 0x00 | 0x03 | طبقه بیستم | 0x20 | 0x24 | روف گاردن (rG) | 0x42 | 0x0F |
| زیرزمین هفتم | 0x78 | 0x03 | طبقه بیست و یکم | 0x79 | 0x24 | فود کورت (FC) | 0x46 | 0x0E |
| زیرزمین ششم | 0x02 | 0x03 | طبقه بیست و دوم | 0x24 | 0x24 | شهربازی (PG) | 0x42 | 0x0C |
| زیرزمین پنجم | 0x12 | 0x03 | طبقه بیست و سوم | 0x30 | 0x24 | پنت هاوس (PH) | 0x09 | 0x0C |
| زیرزمین چهارم | 0x19 | 0x03 | طبقه بیست و چهارم | 0x19 | 0x24 | استخر (PL) | 0x47 | 0x0C |
| زیرزمین سوم | 0x30 | 0x03 | طبقه بیست و پنجم | 0x12 | 0x24 |  |  |  |
| زیرزمین دوم | 0x24 | 0x03 | طبقه بیست و ششم | 0x02 | 0x24 |  |  |  |

### دریافت سیگنالهای کنترلی و شمارنده در بورد FSB310

شکل ‏2-19 چینش فریمهای متوالی دریافتی سیگنال کنترلی و شمارنده را در ارتباط I2C نمایش میدهد. همانگونه که مشاهده میشود اولین بیت در فریم سیگنال کنترلی و همینطور فریم متناظر با شماره توقف برابر یک است. اما در فریمهای سیگنال شمارنده وضعیت توقف، اولین بیت برابر صفر است که باعث میشود میان این دو دسته سیگنال تمایز برقرار شود. بیتهای معرف اطلاعات در این سه قاب پس از این بیت ارسال میشوند. توجه داریم انتخاب بیت MSB متفاوت برای سیگنالها در کنار تخصیص دادن هفت بیت به سیگنالهای کنترلی و شماره توقف باعث میشود که:

- سیگنالدهی با کمینه تعداد بیت انجام شود

- به دلیل تفاوت میان بیت MSB سیگنالها، همپوشانی میان آنها کم باشد و در نتیجه بتوان در زمان تولید ACK و NACK در پروتکل I2C، اطمینان حاصل کرد که یک سیگنال وضعیت توقف اشتباها به جای یک سیگنال کنترلی و یا شماره توقف آشکار نمیشود.

توجه داریم علاوه بر سازوکار تولید ACK و NACK در پروتکل، ماژولهای ورودی / خروجی نرمافزار نیز وظیفه بررسی صحت دریافت سیگنالهای کنترلی و شمارنده را برعهده دارند (بخش ‏4-3-3-). به این ترتیب امکان اشتباه در آشکارسازی سیگنال با وجود دو لایه آشکارسازی سیگنال ورودی در بورد FSB310 بسیار کم میباشد.

شکل ‏2-19: قابهای ارسالی داده از بورد LCB216 به بورد FSB310 در پروتکل I2C. قاب اول دوم برای ارسال سیگنال کنترلی و شماره توقف فعلی آسانسور استفاده میشوند و بیت MSB آنها همیشه یک است. قابهای سوم و چهارم برای ارسال وضعیت توقف استفاده 
میشوند و بیت MSB آنها همیشه صفر است. بایت اول و دوم سیگنال شمارنده با استفاده از جدول ‏2-7 تعیین میشود.

## کنترل کیفیت (QC) بورد

یکی از مهمترین دلایل کند شدن چرخه تولید بورد FSB200a، پیچیده بودن فرآیند تست این بورد است. در واقع برای تست بورد FSB200a تمامی سیگنالهای ورودی به بورد داده شده و تمامی وضعیتها و پیامهای متناظر تا انتها مورد بررسی قرار میگیرند. توجه داریم اگر بخواهیم این چرخه را در نسخههای FSB300 و FSB310 نیز پیاده کنیم، آنگاه به عنوان مثال تنها برای بررسی صدای تمامی طبقات با فرض اینکه پس از اعلان وضعیت توقف10 ثانیه موسیقی پخش شود مجموعاً به حدود 320 ثانیه (5 دقیقه) زمان نیاز است. برای حل این مشکل، یک آزمون ساده کنترل کیفی تعریف میشود که با استفاده از آن:

- صحت کارکرد پورتهای ورودی و کلیدهای فشاری

- صحت پروگرام صحیح میکروکنترلر و حافظه فلش

تایید میشود. این آزمون QC به سادهترین شکل ممکن صحت کارکرد تمامی قسمتهای مدار را با ضریب دقت بالایی تضمین میکند و در عین حال به سرعت قابل اجرا میباشد. آزمون QC بورد FSB300 در مد تست این بورد که در ادامه در مورد آن بحث میشود صورت میپذیرد، اما در مورد بورد FSB310 آزمون QC با ایجاد یک سیگنال کنترلی در بورد LCB صورت خواهد پذیرفت.

### مد تست بورد FSB300

کنترل کیفیت بورد FSB300 در مد تست بورد انجام میپذیرد. مد تست با فشردن کلید TEST در POR قابل اجرا است و با استفاده از آن میتوان صحت اتصال تمامی ورودیهای بورد را بررسی نمود. پس از تایید صحت ورودیها، صحت کارکرد دیگر کلید فشاری بورد با کاهش سطح صدای بورد در خارج از مد تست مورد تایید قرار میگیرد. در مد تست، با تحریک هر یک از ورودیهای بورد FSB شماره یک طبقه متناظر با شماره پایه (طبقه یک برای پایه یک که پایه DOB است، طبقه دو برای پایه دو که OVL است و ...) پخش میشود. به این ترتیب اولاً 
میتوان نتیجه گرفت که ورودیهای بورد به صورت صحیح کار میکنند و ثانیاً پروگرام تمامی قطعات به صورت صحیحی انجام پذیرفته است.

قبل از توضیح چگونگی اعمال سیگنالهای ورودی مناسب در مد تست، لازم به یادآوری است که همانگونه که در بخش 2-7 اشاره شد، به غیر از سیگنال DOB که با سطح منطقی پیش فرض صفر در بورد 
پیادهسازی میشود و همینطور سیگنال EMR که AH است (و بنابراین مقدار پیش فرض صفر دارد)، سایر ورودیها با سطح منطقی پیش فرض یک در بورد پیادهسازی شدهاند. در وضعیت تست برای بررسی صحت کارکرد هر ورودی، سیگنال مخالف مقدار منطقی پیش فرض به آن ورودی داده میشود و سایر ورودیها بدون تغییر میمانند. در این حالت یک صدای طبقه در بورد پخش خواهد شد که نشاندهنده صحت کارکرد آن پین است. به بیان دیگر، برای آزمایش پینهای به غیر از DOB و EMR باید به آن پین مقدار صفر اعمال کرد (سایر پینها بدون ورودی 
میمانند) و در مورد دو پین DOB و EMR باید منطق یک به این پینها اعمال شود (سایر پینها بدون ورودی 
میمانند). با در نظر گرفتن موارد فوق، سطح منطقی پورتهای کنترلی و شمارنده که برای آنها موسیقی پخش خواهد شد به شرح جدول ‏2-10 میباشد. توجه داریم در مد تست نباید دو ورودی به صورت همزمان به دو پین مختلف بورد داده شود، به همین دلیل سطح منطقی تمام ورودیها به صورت همزمان در جدول ‏2-10 آورده شده است تا نشان داده شود سایر ورودیها بدون مقدار باقی میمانند. همچنین در مد تست، تمامی پایهها به صورت همزمان از بورد خوانده میشوند، و در پیادهسازی هشت بیت سیگنال شمارنده به عنوان بیتهای با اهمیت یک متغیر شانزدهبیتی در نظر گرفته میشوند که شامل بیتهای سیگنال شمارنده و کنترلی است (مشابه جدول ‏2-10).

یادآوری میشود که مد تست بورد با پیش فرض عدم اتصال جامپرهای تغییر سطح منطقی سیگنالهای DOB و TRG در بورد پیادهسازی میشود و در صورت اتصال این جامپرها، تست بورد ممکن نمیباشد. بنابراین در صورتی که قرار است از جامپرها استفاده شود باید ابتدا صحت کارکرد مدار قبل از اتصال جامپرها در مد تست بررسی شود، و سپس جامپرها در بورد متصل شوند.

جدول ‏2-10- سطح منطقی پورتها برای آزمایش پینهای ورودی بورد FSB300

| پین مورد آزمایش | سیگنال خوانده شده از پورت C و D | V+ | V- | EMR | DOB | OVL | TRG | B2 | G2 | A1 | B1 | C1 | E1 | F1 | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (PC0) | (PC1) | (PC2) | (PC3) | (PC4) | (PC5) | (PD0) | (PD1) | (PD2) | (PD3) | (PD4) | (PD5) | (PD6) | (PD7) |
| EMR | 0xFF34 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TRG | 0xFF10 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OVL | 0xFF20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DOB | 0xFF38 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B2 | 0xFE30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G2 | 0xFD30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A1 | 0xFB30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1 | 0xF730 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1 | 0xEF30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E1 | 0xDF30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| F1 | 0xBF30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| G1 | 0x7F30 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### آزمون QC در بورد FSB310

از آنجا که بورد FSB310 دارای تنها دو ورودی I2C میباشد که سیگنالهای آن از طریق بورد LCB ارسال میشوند، آزمون QC این بورد تنها پس از سوار کردن بورد FSB310 بر روی بورد LCB ممکن میباشد. پس از سوار کردن این بورد بر روی بورد اصلی میتوان سیگنال TRG را به همراه یک شماره توقف و همینطور وضعیت توقف مشخص به بورد FSB310 ارسال کرد تا صحت سیگنالدهی در کنار پخش موسیقی در بورد تعیین شود. در نهایت با کاهش و افزایش سطح صدای بورد میتوان صحت کارکرد کلیدهای فشاری آن را تعیین نمود.

## تطبیق بورد بورد FSB300 با ورودیهای AL و AH (مد یادگیری)

همانگونه که میدانیم سیگنال DOB در بورد FSB300 میتواند دارای منطق AH و AL باشد که هر کدام از منطقها میتوانند توسط کنتاکتورهای Normally Open (NO) و یا Normally Closed (NC) ایجاد شوند. از طرف دیگر سیگنال TRG نیز میتواند منطق AH و یا AL داشته باشد. به این ترتیب تطبیق دادن بورد FSB300 با سطح منطقی هر یک از این ورودیها از اهمیت خاصی برخوردار است.

تطبیق بورد با سطوح مختلف منطقی سیگنال DOB و یا TRG دارای دو سطح نرمافزاری و سختافزاری 
میباشد. در سطح سختافزاری، نحوه بایاس پینهای ورودی باید به گونهای تنظیم شود که در حالت عدم اتصال ورودی، پین DOB با منطق سیگنال ورودی DOB یکسان باشد و پین TRG عکس منطق آن را داشته باشد. چگونگی انجام اینکار در فصل پنجم آمده است. در بخش نرمافزاری نیز لازم است شکل سیگنالهای کنترلی اشاره شده در بخش 2-7-2 بر اساس منطق سیگنالها در کد اصلاح شود. این عمل را میتوان در مد یادگیری بورد FSB انجام داد که در ادامه در مورد آن صحبت خواهد شد.

### مد یادگیری

همانگونه که در بالا اشاره شد هدف از مد یادگیری اصلاح شکل سیگنالها با توجه به ورودیهای AL و AH برای DOB و TRG میباشد. با توجه به ترتیبی که برای اولویت سیگنالهای کنترلی در بخش 2-7-2 تعریف شد، واضح است که تغییر سطح منطقی یکی از این دو سیگنال میتواند باعث تغییر شکل سیگنالهای TRG، OVL و DOB شود، اما این تغییر بر سیگنال EMR تاثیری نمیگذارد. بنابراین لازم است تمامی این سیگنالها با توجه به سطح منطقی ورودیها اصلاح شوند که این عمل در مد یادگیری انجام میشود.

وضعیت یادگیری بگونهای تعریف شده است که با فشردن کلید کاهش صدا (کلید یادگیری) و تنها در POR فعال میشود. در این وضعیت سیگنالهای DOB و TRG برای یک مدت زمانی مشخص از ورودیها خوانده میشوند و پس از آن شکل سیگنالهای کنترلی تنظیم میشود. برای انجام این عمل نیز لازم است منطقی که باعث فعال شدن یک پین مشخص میشود به آن داده شود. این بدان معناست که (با فرض تنظیم صحیح جامپرهای بورد) هیچ سیگنالی به DOB داده نمیشود و TRG نیز منطقی را که به عنوان فعال بودن این سیگنال تعبیر میشود دریافت میکند. جدول ‏2-11 نشان دهنده منطق سیگنالها با توجه به سطح ورودیهای خوانده شده از پین آنها در مد یادگیری میباشد که در آن AL یا AH قرار گرفته شده بعد از نام هر سیگنال نشان دهنده سطح منطقی فعالسازی آن میباشد. با اجرای مد یادگیری، بورد FSB به صورت خودکار خود را با این سطوح ورودی تطبیق میدهد.

جدول ‏2-11- سطح منطقی پورتها در حالت عدم حضور ورودی و تنظیم مناسب جامپرها در مد یادگیری

|  |  | سیگنالهای پورت کنترلی به ترتیب از کم ارزشترین بیت (PC0) به با ارزشترین بیت (PC5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منطق سیگنالها | سیگنال پورت کنترلی متناظر پس از حذف بیتهای بدون اهمیت | V+ | V- | EMR | DOB | OVL | TRG |
|  |  | (PC0) | (PC1) | (PC2) | (PC3) | (PC4) | (PC5) |
| DOBAL_TRGAL | 0x00 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| DOBAH_TRGAL | 0x08 |  |  |  | 1 |  | 0 |
| DOBAH_TRGAH | 0x28 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| DOBAL_TRGAH | 0x20 |  |  |  | 0 |  | 1 |

### ترتیب اجرای مد تست و مد یادگیری

همانگونه که در بالا اشاره شد مد تست با فرض AL بودن سیگنال DOB و AH بودن سیگنال TRG 
پیادهسازی شده است. از آنجا که مد یادگیری سطح منطقی این دو سیگنال را (به صورت بالقوه و با در نظر گرفتن تغییرات سختافزاری بورد) دستخوش تغییر میکند، بنابراین لازم است مد تست قبل از مد یادگیری در بورد 
پیادهسازی شود. عدم رعایت ترتیب فوق باعث میشود که نتوان آزمون کنترل کیفی را به صورت صحیح در مد تست انجام داد.

# تولید فایلهای موسیقی

## مقدمه

از آنجا که بورد FSB برای پخش فایلهای موسیقی wav با فرمت هشت بیتی و فرکانس نمونهبرداری 16kHz طراحی شده است، لازم است فایلهای موسیقی ذخیره شده در حافظه آن نیز با این فرمت تطبیق پیدا کنند. در این فصل چگونگی تولید فایلهای موسیقی منطبق با این فرمت با استفاده از نرمافزار مَتلَب (Matlab) تشریح میشود. برای سادگی کار، یک واسط گرافیکی در محیط متلب طراحی شده است که کار با آن بسیار ساده میباشد و میتواند علاوه بر تولید فایلهای موسیقی، آدرس متناظر با صفحات شروع و پایان هر پیام/ موسیقی را نیز معین کند. بنابراین در بخش اول این فصل، به معرفی این واسط پرداخته میشود و سپس در بخشهای بعد در مورد جزئیات نوشتار کد متلب این واسط توضیح داده خواهد شد.

## واسط گرافیکی ویرایش فایلهای موسیقی برای بورد FSB

برای استفاده از این واسط گرافیکی لازم است ابتدا درباره چگونگی اجرای برنامهها در محیط نرمافزار متلب توضیحاتی ارائه شود. برای استفاده از واسط گرافیکی، استفاده از نرمافزار متلب 2014 (Matlab 2014b) توصیه 
میشود. پس از اجرای نرمافزار متلب، پنجره زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

شکل ‏3-1: محیط command widnow نرمافزار متلب

این پنجره اصطلاحا command window نرم افزار است. با استفاده از گزینه open در بالا سمت چپ، میتوان فایل نرم افزار دلخواه را در محیط MATLAB باز کرد. در این حالت پنجره جدیدی باز خواهد شد که به صورت زیر است:

شکل ‏3-2: محیط اجرای برنامه (کامپایلر) متلب

پنجره فوق محیط اجرای نرمافزارها است. با استفاده از دکمه سبز رنگ Run که در بالا مشخص شده است، میتوان کد دلخواه را اجرا نمود.

برای اجرای واسط گرافیکی، لازم است کد Main_Program.m در محیط کامپایلر اجرا شود. پس از اجرای این کد، پنجره زیر در نرمافزار متلب مشاهده خواهد شد. این پنجره اصطلاحاً واسط گرافیکی نرمافزار (GUI) نام دارد.

شکل ‏3-3: محیط واسط گرافیکی ویرایش فایلهای موسیقی

همانگونه که مشاهده میشود این واسط دارای سه بخش اصلی میباشد. در بخش اول نوع بوردی که قرار است فایلها برای آن تنظیم شوند انتخاب میشود. در قسمت دوم میتوان یک تک فایل موسیقی با فرمت دلخواه (مثلاً پیام اورژانسی، موسیقی طبقات و ...) را میتوان به فرمت مورد استفاده در بورد FSB تبدیل نمود، و بخش سوم برای تولید یک فایل موسیقی پیوسته (مورد استفاده در فلش) مورد استفاده قرار میگیرد.

برای تشریح کارکرد واسط نرمافزاری، فرض کنیم قرار است فایلهای موسیقی موجود در پوشه C:\Music را به فرمت بورد FSB300 تبدیل کنیم. برای اینکار با کلیک بر روی دکمه FSB300، نحوه انتخاب شماره فایل برای هر پیام / موسیقی مورد نظر معین میشود. بنابراین پیام اورژانسی باید یا شماره 00 و مثلاً لابی با شماره 71 نامگذاری شود. برای تطبیق دادن فرمت هر یک از این فایلها با بورد FSB300، ابتدا مسیر پوشه فایلهای موسیقی یعنی C:\Music را در فضای خالی متناظر تایپ میکنیم. سپس شماره فایلی که قرار است تبدیل شود، مثلاً فایل 08، را در فضای خالی دوم تایپ میکنیم. توجه داریم اگر یک فایل (مثلاً آلبوم اضافی یک) وجود ندارد، آنگاه لازم نیست شماره فایل متناظر آن (یعنی 79 در این مثال خاص) در این فضای خالی تایپ شود و این موسیقی/ پیام در بورد خالی در نظر گرفته خواهد شد. در قسمت سوم، فرمت فایل موسیقی را که میتواند به عنوان مثال mp3، wav و یا هر فرمت دلخواهی باشد تایپ میکنیم. فولدر چهارم، معرف نشانی پوشهای است که فایلهای موسیقی منطبق با بورد FSB در آن ذخیره میشوند. به این منظور به عنوان مثال پوشه FSB Music در درایو C ساخته میشود که درون آن خالی بوده و در قسمت فوق آدرس C:\FSB Music نوشته میشود. حال فرض کنیم فایل موسیقی شماره 08 دارای یک قسمت خالی به مدت 0.5 ثانیه در ابتدای فایل و یک قسمت خالی به مدت 2 ثانیه در انتهای آن 
میباشد که میتوان آن را از ابتدا و انتهای فایل برش داد. با استفاده از دو فیلد بعدی میتوان این چند ثانیه را از ابتدا و انتهای فایل حذف نمود. برای این منظور عدد 0.5 در فیلد بالایی (ثانیههایی که از شروع فایل حذف میشوند)، و عدد دو در فیلد پایینی (ثانیههایی که از انتهای فایل حذف میشوند) وارد میشوند. توجه داریم برای اینکه مقدار دقیق دو عدد 0.5 و 2 معین شود، نیازی به پخش فایل موسیقی در نرمافزارهای پخش موسیقی در محیط ویندوز (مثل media player و غیره) نمیباشد. در واقع پس از فشردن کلید «تولید فایل جدید»، فایلی که ابتدای آن به اندازه 0.5 ثانیه و انتهای آن به اندازه 2 ثانیه قطع شده است و منطبق با بورد FSB میباشد در محیط نرمافزار متلب پخش خواهد شد. در صورتی که این مقادیر مناسب نباشد، میتوان این دو مقدار زمانی را به اندازه دلخواه تغییر داد و مجدداً فایل موسیقی را تولید نمود. توجه داریم عملیات تولید فایل موسیقی جدید باید برای تمامی فایلهای صوتی مورد استفاده در بورد FSB تکرار شود.

پس از تبدیل تک فایلهای موسیقی به فرمت wav مورد استفاده در بورد FSB، نوبت به تولید یک فایل پیوسته از موسیقیها میرسد. برای انجام اینکار میتوان از قسمت پایینی واسط گرافیکی استفاده نمود و اگر ترتیب فایلهای موسیقی به درستی رعایت شده باشد، فایل پیوسته با کلیک بر روی دکمه تولید فایل پیوسته تولید خواهد شد. توجه داریم نام فایل موسیقی پیوسته Flash File.wav است و آدرسهای متناظر با هر فایل برای استفاده در بورد FSB نیز در ابتدای این فایل پیوسته قرار داده خواهد شد (به بخش3-3-2 رجوع شود). اگر برای ذخیره فایلها یک فلش مورد نیاز باشد، تنها فایل Flash1_File.wav در این پوشه ظاهر میشود، اما در صورت نیاز به فلش دوم فایل Flash2_File.wav نیز ظاهر خواهد شد. در یک حالت خاص ممکن است حجم بسیار کمی از فلش دوم توسط فایل آن پر شود، در این صورت نرمافزار با ارسال یک پیام از کاربر درخواست میکند تا در صورت امکان حجم فایلهای موجود را کاهش دهد تا بتوان آنها را در یک مموری جای داد.

توجه داریم برای اکثر خطاهای احتمالی که ممکن است در هنگام ساخت فایل ایجاد شود، نرمافزار خود یک پیام خطا ایجاد میکند. به عنوان مثال اگر مجموع حجم فایلهای پروگرام شده بر روی بورد از مقدار دو حافظه فلش تعبیه شده بر روی بورد بیشتر شود، نرمافزار یک پیام خطا نشان خواهد داد و از کاربر درخواست خواهد کرد که حجم فایلها را کاهش دهد.

### شمارهگذاری فایلهای موسیقی مورد استفاده در بورد FSB

برای کارکرد صحیح نرمافزار فوق، لازم است ابتدا یک پوشه در ویندوز ایجاد شود که حاوی فایلهای موسیقی است. نام فایلها در این پوشه تنها یک عدد است که از شماره 00 آغاز و به 80 ختم میشودو . جدول ‏3-2 و جدول ‏3-2 شماره فایل متناظر با پیام/موسیقی دلخواه را به ترتیب در بورد FSB300 و FSB310 نمایش میدهد. توجه داریم در بورد FSB300 منظور از شماره توقف، شماره توقف نسبت داده شده به این وضعیت توقف خاص در بورد FSB300 است (به بخش ‏2-7-2- مراجعه شود).

جدول ‏3-1: شماره فایل متناظر با پیام/موسیقی در بورد FSB300

| فایل صوتی | شماره فایل | شماره توقف متناظر | فایل صوتی | شماره فایل | شماره توقف متناظر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیام اورژانسی | 00 | --- | طبقه پانزدهم | 21 | 27 |
| دینگ دانگ | 01 | --- | طبقه شانزدهم | 22 | 28 |
| پیام باز بودن درب | 02 | --- | طبقه هفدهم | 23 | 29 |
| پیام اضافه وزن | 03 | --- | طبقه هجدهم | 24 | 30 |
| دینگ | 04 | --- | طبقه نوزدهم | 25 | 31 |
| موسیقی (آلبوم اصلی) | 05 | --- | پارکینگ نهم | 47 | 1 |
| موسیقی پس از پیام اورژانسی | 06 | --- | پارکینگ هشتم | 48 | 2 |
| طبقه اول | 07 | 13 | پارکینگ هفتم | 49 | 3 |
| طبقه دوم | 08 | 14 | پارکینگ ششم | 50 | 4 |
| طبقه سوم | 09 | 15 | پارکینگ پنجم | 51 | 5 |
| طبقه چهارم | 10 | 16 | پارکینگ چهارم | 52 | 6 |
| طبقه پنجم | 11 | 17 | پارکینگ سوم | 53 | 7 |
| طبقه ششم | 12 | 18 | پارکینگ دوم | 54 | 8 |
| طبقه هفتم | 13 | 19 | پارکینگ اول | 55 | 9 |
| طبقه هشتم | 14 | 20 | پارکینگ | 56 | 10 |
| طبقه نهم | 15 | 21 | زیرزمین | 66 | 11 |
| طبقه دهم | 16 | 22 | همکف | 67 | 12 |
| طبقه یازدهم | 17 | 23 | لابی | 71 | 12 |
| طبقه دوازدهم | 18 | 24 | آلبوم اضافی یک | 79 | --- |
| طبقه سیزدهم | 19 | 25 | آلبوم اضافی دو | 80 | --- |
| طبقه چهاردهم | 20 | 26 |  |  |  |

جدول ‏3-2: شماره فایل متناظر با پیام/موسیقی در بورد FSB310

| فایل صوتی | شماره فایل | فایل صوتی | شماره فایل | فایل صوتی | شماره فایل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیام اورژانسی | 00 | طبقه بیست و هفتم | 33 | زیرزمین | 66 |
| دینگ دانگ | 01 | طبقه بیست و هشتم | 34 | همکف | 67 |
| پیام باز بودن درب | 02 | طبقه بیست و نهم | 35 | هایپراستار | 68 |
| پیام اضافه وزن | 03 | طبقه سیام | 36 | هایپرمی | 69 |
| دینگ | 04 | طبقه سی و یکم | 37 | رستوران | 70 |
| موسیقی (آلبوم اصلی) | 05 | طبقه سی و دوم | 38 | لابی | 71 |
| موسیقی پس از پیام اورژانسی | 06 | طبقه سی و سوم | 39 | مدیریت | 72 |
| طبقه اول | 07 | طبقه سی و چهارم | 40 | بایگانی | 73 |
| طبقه دوم | 08 | طبقه سی و پنجم | 41 | روف گاردن | 74 |
| طبقه سوم | 09 | طبقه سی و ششم | 42 | فود کورت | 75 |
| طبقه چهارم | 10 | طبقه سی و هفتم | 43 | شهربازی | 76 |
| طبقه پنجم | 11 | طبقه سی و هشتم | 44 | پنت هاوس | 77 |
| طبقه ششم | 12 | طبقه سی و نهم | 45 | استخر | 78 |
| طبقه هفتم | 13 | طبقه چهلم | 46 | آلبوم اضافی یک | 79 |
| طبقه هشتم | 14 | پارکینگ نهم | 47 | آلبوم اضافی دو | 80 |
| طبقه نهم | 15 | پارکینگ هشتم | 48 | تعریف نشده | 81 |
| طبقه دهم | 16 | پارکینگ هفتم | 49 | تعریف نشده | 82 |
| طبقه یازدهم | 17 | پارکینگ ششم | 50 | ⋮ | ⋮ |
| طبقه دوازدهم | 18 | پارکینگ پنجم | 51 | تعریف نشده | 120 |
| طبقه سیزدهم | 19 | پارکینگ چهارم | 52 |  |  |
| طبقه چهاردهم | 20 | پارکینگ سوم | 53 |  |  |
| طبقه پانزدهم | 21 | پارکینگ دوم | 54 |  |  |
| طبقه شانزدهم | 22 | پارکینگ اول | 55 |  |  |
| طبقه هفدهم | 23 | پارکینگ | 56 |  |  |
| طبقه هجدهم | 24 | زیرزمین نهم | 57 |  |  |
| طبقه نوزدهم | 25 | زیرزمین هشتم | 58 |  |  |
| طبقه بیستم | 26 | زیرزمین هفتم | 59 |  |  |
| طبقه بیست و یکم | 27 | زیرزمین ششم | 60 |  |  |
| طبقه بیست و دوم | 28 | زیرزمین پنجم | 61 |  |  |
| طبقه بیست و سوم | 29 | زیرزمین چهارم | 62 |  |  |
| طبقه بیست و چهارم | 30 | زیرزمین سوم | 63 |  |  |
| طبقه بیست و پنجم | 31 | زیرزمین دوم | 64 |  |  |
| طبقه بیست و ششم | 32 | زیرزمین اول | 65 |  |  |

## پردازشها برای تولید فایلهای موسیقی با استفاده از نرمافزار متلب

در این قسمت به صورت تفصیلی در مورد کدهای متلب نوشته شده برای پردازش فایلهای موسیقی توضیح داده خواهد شد.

### کد Music_Compression

از این کد برای تبدیل یک فایل موسیقی با فرمت دلخواه به فرمت مورد استفاده در بورد FSB استفاده 
میشود. این کد شامل پنج بخش اصلی (به ترتیب) خواندن تک فایل موسیقی دلخواه و استخراج نرخ نمونهبرداری آن، حذف بخشهای اضافی از ابتدا و انتهای فایل و فیلتر کردن موسیقی، تبدیل نرخ نمونهبرداری سیگنال موسیقی به مقدار پیادهسازی شده در بورد FSB به کمک زیرنمونهبرداری (downsampling) و نمونهگذاری (upsampling)، و در نهایت تولید فایل موسیقی جدید است. در ادامه شرح کامل هر یک از این مراحل خواهد آمد.

- خواندن فایل موسیقی

برای خواندن یک فایل موسیقی در محیط متلب از تابع audioread استفاده میشود. ورودی این تابع مسیر فایل مورد نظر است که این مسیر به صورت یک رشته کاراکتری داده میشود (که این رشته در واسط گرافیکی توسط کاربر فراهم میشود). این تابع شامل دو خروجی است که خروجی بردار نمونههای صوت است که به فرمت double خوانده میشوند. این نمونهها در این فایل در بردار original_music ذخیره میشوند. خروجی دوم نرخ نمونهبرداری متناظر با این فایل موسیقی است که در این کد در متغیر Fs ذخیره میشود. بنابراین اگر Fs برابر 32kHz باشد و فایل موسیقی یک ثانیه باشد، آنگاه 32×103 نمونه در بردار original_music ذخیره خواهند شد.

- بررسی تعریف شدن فایل

در این قسمت تعریف میشود که آیا برای هر یک از بوردهای FSB300 و FSB310 شماره فایل ورودی توسط کاربرد به صورت صحیح تعریف شده است که اینکار توسط یک حلقه switch در توابع Check_File_Num_FSB310() و Check_File_Num_FSB300() صورت میپذیرد. در ادامه نیز بررسی میشود که در صورتی که یک فایل که شماره آن تعریف نشده اعلان شود، آنگاه یک خطا در نرمافزار اعلان شود

- حذف قسمتهای اضافی فایل موسیقی و فیلترینگ

برای حذف n ثانیه از ابتدای فایل موسیقی، n×Fs نمونه از ابتدای فایل موسیقی حذف خواهد شد و عمل مشابهی نیز برای حذف چند ثانیه از انتهای فایل موسیقی انجام میشود.

برای فیلترینگ فایل موسیقی ابتدا لازم است یک فیلتر دیجیتال مناسب در محیط نرمافزار متلب تولید شود. برای اینکار میتوان از تابع butter استفاده نمود که یک فیلتر باتروث پایینگذر با مرتبه دلخواه را تولید میکند. پارامترهای ورودی این کد عبارت است از مرتبه فیلتر (که این مرتبه برابر 8 انتخاب میشود تا فیلتر هرچه بیشتر به فیلتر ایدهآل نزدیک باشد) و همینطور پهنای باند نرمالیزه شده فیلتر پایینگذر به فرکانس نمونهبردای. اگر فرض کنیم قرار است تا فرکانس Ffiltered در حوزه فرکانس فیلتر شود، آنگاه پهنای باند نرمالیزه شده به صورت 2×Ffiltered/Fs تعریف خواهد شد. توجه داریم خروجی تابع فوق، ضرایب صورت و مخرج تابع انتقال فیلتر فوق در حوزه فرکانس میباشد. برای انجام عمل فیلترینگ سیگنال موسیقی از تابع filter استفاده میشود که ضرایب فوق و نمونههای فایل موسیقی را به عنوان ورودی دریافت و سپس سیگنال فیلتر شده را به عنوان خروجی تحویل میدهد.

- تبدیل نرخ نمونهبردای فایل موسیقی

فرض کنیم نرخ نمونهبرداری فایل موسیقی اصلی فیلتر شده برابر Fs باشد و نرخ نمونهبرداری پیادهسازی شده در بورد FSB برابر FFSB است. برای تبدیل Fs به FFSB لازم است نمونهها با نسبت Fs/FFSB تغییر کند. توجه داریم در بیشتر موارد Fs>FFSB، به همین دلیل نسبت Fs/FFSB کوچکتر از یک است. فرض کنیم با ساده کردن نسبت فوق به کسر Nu/Nd برسیم که Nu و Nd هیچ عامل ضربی مشترکی ندارند (دستیابی به این کسر در متلب از طریق تابع rat صورت 
میپذیرد). این نسبت به معنای آن است که باید تعداد نمونههای سیگنال Nu برابر شوند و سپس با نسبت Nd کاهش پیدا کنند. برای Nu برابر کردن تعداد نمونهها، هر نمونه سیگنال اصلی به اندازه Nu بار تکرار میشود. این عمل در اصلاح نمونهگذاری (upsampling) نام دارد. سپس در سیگنال جدید از هر Nd نمونه پشت سرهم یکی نگه داشته میشود و بقیه نمونهها حذف میشوند که این عمل زیرنمونهبرداری (downsampling) نام دارد. خروجی عملیات فوق، یک سیگنال جدید خواهد بود که نرخ نمونهبرداری آن FFSB است.

- تولید فایل موسیقی جدید

با استفاده از بردار نمونههای موسیقی و در دست داشتن نرخ نمونهبرداری آن میتوان یک فایل موسیقی wav در محیط متلب تولید نمود. برای انجام اینکار در محیط متلب از تابع audiowrite استفاده میشود. این تابع علاوه بر بردار نمونهها و همینطور نرخ نمونهبرداری، دو ورودی دیگر نیز نیاز دارد:

- تعداد بیتها به ازای هر نمونه: این پارامتر نشان دهنده تعداد بیت تخصیص یافته به هر نمونه فایل موسیقی است که در بورد FSB این مقدار برابر هشت تعریف شده است. به این ترتیب نرخ بیت (bitrate) فایلهای پخش شده در بورد برابر FFSB×8 است که با فرض FFSB=16kHz، نرخ بیت برابر 128kbps خواهد شد.

- مسیر ذخیره و نام فایل جدید: نشان دهندهای مسیری است که فایل موسیقی در آن ذخیره میشود که به فرمت رشته کاراکتری به تابع داده میشود. توجه داریم فرمت فایل موسیقی پس از نام فایل میآید. به عنوان مثال «C:\FSB Music\22.wav» یک رشته صحیح ذخیره فایل است.

### کد Attach_Music

از این کد برای تولید یک فایل موسیقی پیوسته استفاده میشود که این فایل بر روی حافظه فلش بورد ذخیره میشود. ضمن اینکه آدرس صفحه ابتدایی و انتهایی هر پیام/ موسیقی نیز با استفاده از این کد در بایتهای 45 تا 644 از ابتدای فایل قرار داده میشود. توجه داریم از آنجا که اندازه صفحات حافظه فلش 528 بایتی است، اگر یک فایل موسیقی دارای N نمونه باشد و از آنجا که هر نمونه هشت بایتی است، آنگاه این فایل N/528 صفحه حافظه فلش را اشغال میکند.

برای تولید فایل موسیقی پیوسته در کد متلب، ابتدا هر فایل موسیقی منطبق با فرمت بورد FSB با شروع از فایل 01.wav توسط تابع audioread خوانده میشود. سپس نمونههای متناظر این فایل در بردار Flash_vector ذخیره میشوند و پس از آن نمونههای شماره فایل بعدی بلافاصله پس از نمونههای این فایل قرار میگیرد. به این ترتیب بردار Flash_vector دارای اطلاعات تمامی فایلهای موسیقی به صورت پشت سر هم خواهد شد که ترتیب قرارگیری آن مشابه ترتیب ارائه شده در جدول ‏3-2 و جدول ‏3-2 است. ضمن اینکه شماره صفحات متناظر در حافظه فلش نیز با روش ارائه شده در بالا قابل استخراج است. برای تعیین آدرس صفحات ابتدایی و انتهایی هر پیام/ موسیقی کافیست تعداد صفحات اشغال شده توسط هر فایل را در زمان پشت سر هم قرار دادن آنها در نظر گرفت.

همانگونه که در فصل بعدی به صورت تفصیلی اشاره خواهد شد، شماره صفحه ابتدایی و انتهایی هر پیام/موسیقی توسط 4 بایت نمایش داده میشود که دو هشت بیتی برای صفحه ابتدایی پیام و دو هشت بیتی برای صفحه انتهایی پیام است. علت استفاده از دو هشت بیت، عبور شماره صفحات از 256 است. ضمن اینکه این هشت بیتیها در ابتدای فایل موسیقی و بلافاصله پس از هدر استاندارد فایل wav ذخیره میشوند. از آنجا که چهل فایل در بورد تعریف شده است، مجموعاً به 160 بایت داده برای ذخیره شماره صفحات احتیاج میباشد. برای بیان شماره صفحه توسط دو بایت، خارج قسمت تقسیم شماره صفحه بر 528 و همینطور باقیمانده آن به ترتیب نماینده هشت بیت با اهمیت و هشت بیت کم اهمیت شماره صفحه هستند. حال بردار شماره صفحات یا Page_index که یک متغیر تعریف شده در MATLAB است به این صورت تشکیل میشود که با شروع از اولین پیام، هشت با اهمیت صفحه ابتدایی پیام/ موسیقی در اولین مکان، هشت بیت کم اهمیت صفحه ابتدایی در دومین مکان، هشت بیت با اهمیت صفحه انتهایی در سومین مکان و هشت بیت کم اهمیت صفحه انتهایی در چهارمین مکان قرار داده میشوند. با کنار هم قرار دادن این مقادیر در کنار مقادیر فایل موسیقی و استفاده از تابع audiowrite، یک فایل پیوسته موسیقی ساخته میشود که آدرس صفحات ابتدایی و انتهایی هر پیام/موسیقی آن نیز به صورت بایت به بایت در ابتدای فایل قرار دارند. توجه داریم از آنجا که هدر استاندارد فایلهای wave خود دارای چهل و چهار بایت پیش فرض میباشد (به بخش 2-4-2-1 رجوع شود)، آدرس صفحات از بایت 45 تا 204 این فایل موسیقی پیوسته قرار میگیرد که متناظر با بایتهای 45 تا 204 صفحه صفرم از حافظه فلش است.

## رمزدار کردن فایلهای موسیقی ذخیره شده بر روی بورد

به منظور محدودسازی دسترسی غیرمجاز به فایلهای موسیقی، این فایلها به صورت رمزنگاری شده تولید شده و در حافظه فلش ذخیره میشوند. نحوه رمز کردن موسیقیها نیز به این صورت است که ابتدا جای چهار بیت LSB و MSB عوض میشود، سپس تمامی بیتها NOT میشوند. در بورد FSB دقیقاً عکس این فرآیند تکرار 
میشود، ابتدا جای چهار بیت LSB و MSB عوض میشود، سپس تمامی بیتها NOT میشوند.

برای پیادهسازی الگوریتم فوق در نرمافزار متلب، ابتدا تمامی دادهها را در قالب 8 بیتی ذخیره کرده و سپس باقیمانده آنها را به پیمانه 16 محاسبه میکنیم. به این ترتیب 4 بیت LSB به دست خواهد آمد. در ادامه با کم کردن این حاصل از مقدار اصلی و تقسیم آن بر 16، چهار بیت MSB به مکان چهار بیت LSB منتقل میشوند. در ادامه نیز با ضرب کردن باقیمانده تقسیم به 16 در 16، بیتهای LSB به MSB منتقل خواهند شد. NOT کردن نیز با استفاده از تابع bitcmp در متلب صورت میپذیرد. پیادهسازی تابع رمزنگاری موسیقی در تابع Music_Ciphering() صورت پذیرفته است. همچنین رمزگشایی نیز در بورد FSB در تابع Music_Deciphering() انجام خواهد شد (بخش ‏4-4-2-6-).

استفاده از روش ساده فوق در کنار استفاده از روش نمونهگذاری باعث میشود که در صورت عدم دسترسی به واسط نرمافزاری متلب، امکان کپیبرداری از بورد به شدت پایین بیاید.

# بخش نرمافزاری

## مقدمه

در این فصل در مورد کد نرمافزاری مورد استفاده در بوردهای FSB300 و FSB310 بحث میشود که این کد برای میکروکنترلر ATMEGA8 نوشته شده است. نوشتار کدها به صورت استانداردسازی شده در شرکت صانیک است که برای درک ساختار آن توصیه میشود به گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» رجوع شود.

با در نظر گرفتن بلوک دیاگرام ارائه شده در شکل ‏2-2 برای نرمافزار کد، فلوچارت نرمافزار بورد FSB در بالاترین سطح به صورت شکل ‏4-1 میباشد. همانگونه که مشاهده میشود کد نرمافزار دارای دو بلوک اصلی تنظمیات اولیه و حلقه اصلی (عبارت while(1)) میباشد. وظیفه بلوک تنظیمات اولیه که توسط تابع Initial_Setup() در ماژول Main پیادهسازی شده است، تنظیم رجیسترهای میکرو، استخراج شماره صفحات موسیقی از صفحه شماره صفر حافظه فلش (توسط تابع Page_Extraction())، تنظیم متغیرهای کد به یک دسته مقادیر اولیه (توسط تابع Parameter_Initial_Setup()) و پس از آن سایر تنظیمات مرتبط مانند شماره آلبوم، سطح صدا و غیره میباشد.

پس اجرای از انجام تنظمیات اولیه، نوبت به اجرای حلقه اصلی برنامه میرسد. همانگونه که در فصل دوم اشاره شد هر تیک زمانی برنامه تقریباً برابر 16.5ms میباشد و بنابراین هر تکرار حلقه اصلی برنامه نیز تقریباً برابر همین زمان خواهد شد. تنظیم رجیستر وضعیت (Status_Register) و همینطور شمارشگر زمان وضعیت فعلی (state_timer) اولین قدمهایی است که در هر تکرار حلقه اصلی انجام میشود که مورد دوم توسط تابع timer_update() انجام خواهد پذیرفت. همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد تنظیم state_timer برمبنای وضعیت فعلی آسانسور و در تابع Change_State() انجام خواهد گرفت. استخراج سیگنال ورودی قدمی است که در هربار تکرار حلقه اصلی برنامه انجام میشود تا به نرمافزار اجازه دهد خود را با وضعیت فعلی (که در تابع Change_State() و برمبنای سیگنالهای ورودی و سایر پارامترهای مرتبط تنظیم میشود) منطبق سازد. در نهایت نوبت به خواندن نصف صفحه داده از حافظه فلش (در صورت نیاز و بر مبنای وضعیت فعلی) خواهد رسید که این عمل توسط تابع Flash_Data_Read() انجام میشود. توجه داریم همانگونه که در بخش 2-3 نیز اشاره شد پخش صوت در نرمافزار به صورت همروند با سایر قسمتهای نرمافزار و توسط یک وقفه صورت میپذیرد. این وقفه به صورت جداگانه در ادامه این فصل (بخش ‏4-3-2-4-) تبیین خواهد شد.

شکل ‏4-1: فلوچارت نرمافزار بورد FSB در بالاترین سطح

## دیاگرام وضعیت در بورد FSB

همانگونه که در فصل اول نیز اشاره شد منظور از وضعیت در بورد، حالتهای کاری مختلف آسانسور (DOB، EMR، OVL و ...) که این حالتها با توجه به سیگنالهای کنترلی تعیین میشوند. وضعیتهای ارائه شده در کد عموماً متناظر با وضعیتهای ارائه شده در فصل اول میباشند، اما همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد بعضی از وضعیتها (مثل موسیقی به علاوه یک، سکوت به علاوه یک و ...) جزو وضعیتهای استاندارد تعریف شده در فصل اول نمیباشند و برای تسهیل در پیادهسازی نرمافزار و یا خوانایی بیشتر کد تعریف شدهاند. وضعیتهای کلی نرمافزار در جدول زیر تعریف شدهاند:

جدول ‏4-1: وضعیتهای نرمافزار بورد FSB و نماد آنها در کد

| وضعیت | نماد در کد |
| --- | --- |
| (پخش پیام) اورژانسی | EMR |
| مد تست | TEST_MODE |
| مد یادگیری | LEARN_MODE |
| (پخش پیام) اضافه وزن | OVL |
| (پخش پیام) باز بودن درب | DOB |
| پخش موسیقی (قبل از رسیدن به توقف) | MUS |
| پخش موسیقی اورژانسی پس از رسیدن به توقف و قبل از آغاز دیبانس سیگنال شمارنده | MUS_1 |
| پخش موسیقی آرام بخش پس از وضعیت اورژانسی | MUS_2 |
| پخش تمامی موسیقی یک آلبوم در مد تغییر آلبوم | MUS_3 |
| سکوت | SILENCE |
| سکوت پس از پخش پیام اورژانسی | SILENCE_1 |
| سکوت و بررسی مجدد سیگنالها در مد تست | SILENCE_2 |
| پخش دینگ | DING |
| پخش دینگ دانگ | DING_DONG |
| اعلان وضعیت توقف | DECLARE_STOP_STATUS |
| دیبانس سیگنال شمارنده پس از قطع شدن سیگنال TRG در حین پخش موسیقی | DEBOUNCE_NUM_SIGNAL |
| وضعیت تغییر آلبوم | ALBUM_CHANGE |

مفهوم هر یک از وضعیتها در ادامه و در زیربخشهای مربوط خواهد آمد؛ ضمن اینکه گذار وضعیتها و تنظیم وضعیت جدید طبق تعاریف ارائه شده در گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» در تابع Change_State() صورت میپذیرد. بنابراین دیاگرام وضعیتهایی که در ادامه خواهند آمد در واقع دیاگرام وضعیت تابع Change_State() میباشند.

### وضعیت اورژانسی (EMR)

وضعیت اورژانسی پس از POR و در صورت وجود سیگنال اورژانسی اتفاق میافتد. بنابراین این وضعیت 
میتواند تنها یکبار در ابتدای کار مدار رخ دهد. دیاگرام وضعیت حالت اورژانسی در شکل ‏4-2 نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود پس از رخ دادن وضعیت اورژانسی، ابتدا پیام اورژانسی در بورد پخش میشود و سپس وضعیت بدون توجه به سیگنالهای ورودی برابر موسیقی به علاوه دو قرار داده میشود.

شکل ‏4-2: دیاگرام وضعیت حالت اورژانسی

### وضعیت موسیقی به علاوه دو (MUS_2)

دیاگرام وضعیت موسیقی به علاوه دو در شکل ‏4-3 آمده است. همانگونه که اشاره شد این وضعیت بلافاصله پس از وضعیت اورژانسی و بدون توجه به سیگنالهای ورودی رخ میدهد. هدف از این وضعیت آن است که پس از پخش پیام اورژانسی، برای مدت زمانی معین موسیقی پخش شود. این موسیقی تم ملایمتری دارد و طول آن نیز نسبتاً کوتاه است، ضمن اینکه پس از اتمام پخش، این موسیقی تکرار نمیشود. توجه داریم پس از خاتمه پخش موسیقی، بدون توجه به سیگنالهای ورودی به وضعیت SILENCE_1 وارد میشویم.

شکل ‏4-3: دیاگرام وضعیت حالت موسیقی به علاوه دو (MUS_2)

### وضعیت سکوت به علاوه یک (SILENCE_1)

دیاگرام وضعیت سکوت به علاوه یک در شکل ‏4-4 آمده است همانگونه که اشاره شد وضعیت سکوت به علاوه یک بلافاصله پس از وضعیت موسیقی به علاوه دو رخ میدهد. در این وضعیت تا زمانی که سیگنال اورژانسی برقرار باشد، بورد بدون توجه به سایر سیگنالهای ورودی در حالت سکوت باقی میماند؛ اما اگر سیگنال اورژانسی به هر دلیلی در بورد قطع شود، به وضعیت سکوت باز میگردیم که در آن سایر سیگنالهای ورودی (غیر از اورژانسی) مورد بررسی قرار میگیرند. در مورد وضعیت سکوت در ادامه بحث خواهد شد.

شکل ‏4-4: دیاگرام وضعیت حالت سکوت به علاوه یک (SILENCE_1)

### وضعیت سکوت (SILENCE)

وضعیت سکوت نمایانگر وضعیتی است که در آن هیچ صوتی پخش نمیشود و سیگنالهای ورودی (در هر تیک زمانی) بررسی میشوند. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏4-5 نمایش داده شده است. بر طبق اولویت سیگنالها، اولین وضعیتی که بعد از سکوت میتوان به آن گذار کرد وضعیت اورژانسی میباشد که این گذار تنها در صورتی رخ میدهد که سیگنال ورودی اورژانسی شده باشد و بورد در POR باشد. همچنین اگر یکی از سیگنالهای تست و یا یادگیری (LEARN) با فشردن کلیدهای فشاری متناظر در POR تولید شوند، بورد به ترتیب وارد وضعیتهای تست و یادگیری خواهد شد که در ادامه در مورد آنها توضیح داده میشود. توجه داریم ورود به این وضعیتها تنها در بورد FSB300 ممکن میباشد. وضعیت بعدی که ممکن است رخ بدهد دریافت سیگنال تغییر آلبوم در وضعیت سکوت است. در این حالت بورد وارد وضعیت تغییر آلبوم میشود که در مورد آن در ادامه توضیح داده خواهد شد. در حالت بعدی اگر سیگنال OVL دریافت شود، آنگاه شمارنده تاخیر در پخش پیام OVL افزایش پیدا میکند تا وجود سیگنال OVL در چند تکرار حلقه اصلی بررسی شود، ضمن اینکه میان پخشهای مکرر پیام OVL تاخیر وجود داشته باشد. در نهایت اگر سیگنال OVL تا سرریز کردن شمارنده آن باقی بماند، آنگاه این شمارنده صفر شده و به وضعیت OVL میرویم (که در ادامه در مورد آن توضیح داده میشود). پس از سیگنال OVL، سیگنال دارای بیشترین اولویت سیگنال DOB است که فرآیندی که با دریافت این سیگنال انجام میشود کاملاً مشابه سیگنال OVL است. توجه داریم علت اینکه پس از دریافت سیگنال OVL، شمارنده تاخیر پیام DOB صفر میشود این مطلب میباشد که ممکن است برای لحظاتی قبل از دریافت سیگنال OVL، سیگنال DOB دریافت شده باشد. اگر این عمل انجام نشود، آنگاه در صورت دریافت سیگنال DOB، پیام آن با تاخیر کمتری نسبت به حالت عادی پخش خواهد شد. وضعیت مشابهی نیز در حالت دریافت سیگنال DOB وجود دارد. همچنین بر طبق این دیاگرام اگر در وضعیت سکوت سیگنال TRG دریافت شود، باید پخش موسیقی آغاز شود که برای آن لازم است سیستم به وضعیت MUS میرود. در نهایت اگر در وضعیت سکوت هیچ سیگنالی دریافت نشود، آنگاه وضعیت بعدی مجدداً برابر سکوت خواهد بود.

شکل ‏4-5: دیاگرام وضعیت حالت سکوت

### وضعیت اضافه وزن (OVL)

وضعیت OVL وضعیتی است که پس از دریافت سیگنال OVL در OVL_DELAY بار متوالی آشکارسازی سیگنال اضافه وزن (پس از دیبانس) رخ میدهد. اگر وضعیت سیستم OVL شود، آنگاه در حلقه اصلی برنامه، پیام OVL به صورت کامل پخش میشود و پس از آن بورد به وضعیت سکوت میرود تا سیگنالهای ورودی مجدداً بررسی میشوند. دیاگرام وضعیت حالت اضافه وزن در شکل ‏4-6 آورده شده است. بر طبق این دیاگرام اگر پس از پخش پیام OVL مجدداً سیگنال OVL دریافت شود، آنگاه شمارنده آن مجدداً افزایش پیدا میکند و وارد وضعیت سکوت میشویم (توجه داریم در وضعیت قبل از وضعیت OVL که برابر SILENCE بوده است، شمارنده تاخیر پخش OVL برابر صفر قرار داده شده است و بنابراین این شمارنده در وضعیت فعلی از صفر آغاز میشود). به طور مشابه اگر سیگنال DOB پس از پخش پیام OVL دریافت شود، آنگاه شمارنده تاخیر DOB افزایش پیدا کرده و وارد وضعیت سکوت میشویم. اگر سیگنال TRG نیز بلافاصله پس از پخش پیام OVL دریافت شود به معنای حرکت بلادرنگ آسانسور پس از پخش پیام است و در این حالت پخش موسیقی آغاز میشود.

شکل ‏4-6: دیاگرام وضعیت حالت اضافه وزن

### وضعیت باز بودن درب (DOB)

وضعیت DOB وضعیتی است که پس از دریافت سیگنال DOB در DOB_DELAY بار متوالی آشکارسازی سیگنال بازبودن درب (پس از دیبانس) رخ میدهد. اگر وضعیت سیستم DOB شود آنگاه در حلقه اصلی پیام DOB به صورت کامل پخش میشود و پس از آن سیگنالهای ورودی و وضعیت سیستم مجدداً بررسی میشوند. دیاگرام وضعیت حالت باز بودن درب در شکل ‏4-7 آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود دیاگرام وضعیت در این حالت کاملاً مشابه حالت OVL است و بنابراین از بررسی جزئیات آن صرف نظر میشود.

شکل ‏4-7: دیاگرام وضعیت حالت باز بودن درب

### وضعیت موسیقی (MUS)

وضعیت موسیقی وضعیتی است که در آن پخش موسیقی به اندازه چهار تیک زمانی برنامه انجام میپذیرد و پس از آن مجدداً وضعیت سیگنالهای کنترلی بررسی میشود. توجه داریم وضعیت موسیقی تنها در حالتی اتفاق میافتد که سیگنال TRG دریافت شود. دیاگرام وضعیت حالت MUS در شکل ‏4-8 آورده شده است. همانگونه که مشاهده میشود در صورتی که سیگنال تغییر آلبوم در این وضعیت وارد بورد شود، بورد وارد وضعیت تغییر آلبوم میشود که در مورد آن در ادامه صحبت خواهد شد. همچنین اگر سیگنال TRG پس از ورود به وضعیت موسیقی همچنان دریافت شود، آنگاه پخش موسیقی ادامه پیدا میکند. اما اگر سیگنال TRG پس از ورود به این وضعیت قطع شود، ابتدا یک پرچم که نشان دهنده ورود به یک توقف جدید است (پرچم new_stop_arrival_flag) در این وضعیت تنظیم میشود و سپس بورد وارد وضعیت MUS_1 میشود. توجه داریم در حالت MUS ممکن است سیگنال DOB به دلایل مختلف (مثل قطع شدن سیگنال به دلیل قرار گرفتن افراد در برابر سنسور آسانسور) در کنار وجود سیگنال TRG برقرار شود. اما از آنجا که اولویت سیگنال TRG بالاتر از سیگنال DOB میباشد، سیگنال کنترلی ورودی به عنوان سیگنال TRG تعبیر خواهد شد و در نتیجه امکان پخش پیام DOB وجود نخواهد داشت. این امر در مورد سیگنال OVL نیز صادق است.

شکل ‏4-8: دیاگرام وضعیت حالت موسیقی (MUS)

### وضعیت موسیقی به علاوه یک (MUS_1)

هدف از وضعیت موسیقی به علاوه یک:

- ایجاد یک پنجره زمانی بعد از قطع شدن سیگنال TRG برای تولید سیگنال شمارنده جدید توسط آسانسور است (که ممکن است به دلیل مکانیکی بودن تولید آن زمانبر باشد). در این وضعیت همچنان موسیقی در بورد پخش میشود.

- پخش موسیقی پس از پخش دینگ/ دینگ دانگ و اعلان وضعیت توقف است.

دیاگرام وضعیت MUS_1 در شکل ‏4-9 نمایش داده شده است. در این وضعیت اگر پرچم رسیدن به توقف جدید در وضعیت MUS (به یک) تنظیم شده باشد، آنگاه در بورد به اندازه MUSIC_BEFORE_STOP برابر تیک زمانی برنامه موسیقی پخش میشود. در انتهای این زمان بورد اصلی آماده تولید سیگنال شمارنده متناظر با توقف فعلی شده است و بنابراین وضعیت بعدی برابر DEBOUNCE_NUM_SIGNAL خواهد شد. در صورتی که این پرچم تنظیم نشده باشد، به این مفهوم است که وضعیت توقف اعلان شده است و بنابراین پخش موسیقی به اندازه MUSIC_AFTER_STOP برابر تیک زمانی برنامه ادامه پیدا میکند و پس از آن وارد وضعیت سکوت میشویم و بورد مجدداً حضور سیگنالهای مختلف را بررسی میکند. ثابت MUSIC_AFTER_STOP باید بگونهای تنظیم شود که تمامی زمان توقف و خروج مسافران از آسانسور را پوشش دهد.

شکل ‏4-9: دیاگرام وضعیت حالت موسیقی به علاوه یک (MUS_1)

### وضعیت دیبانس سیگنالهای شمارنده (DEBOUNCE_NUM_SIGNAL)

هدف از وضعیت فوق، ایجاد یک پنجره زمانی برای بررسی سیگنالهای شمارنده در بورد FSB300 است. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏4-10 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود در این حالت پخش موسیقی به اندازه دو برابر تعداد دفعاتی که مطلوب است سیگنال شمارنده دیبانس شود منهای یک ادامه پیدا 
میکند. به این ترتیب سیگنال شمارنده به اندازه کافی دیبانس خواهد شد و در نتیجه امکان تشخیص وضعیت توقف فعلی فراهم میشود و در عین حال شماره توقف فعلی با قبلی مقایسه خواهد شد. در صورتی که شماره توقف افزایش پیدا کرده باشد، بورد وارد وضعیت دینگ خواهد شد و اگر کاهش پیدا کند نیز وارد وضعیت دینگ دانگ خواهد شد. در حالت استثنایی اگر سیگنال شمارنده نامفهوم باشد (طبق پیادهسازی توابع آشکارسازی سیگنال شمارنده در بخشهای ‏4-3-3-4- و ‏4-3-3-2-) شماره توقف فعلی برابر قبلی در نظر گرفته میشود و به همین دلیل کد بلافاصله به وضعیت MUS_1 میرود. بنابراین در این حالت نه صدای دینگ و دینگ دانگ و نه وضعیت توقف پخش خواهد شد و تنها پخش موسیقی ادامه خواهد یافت. توجه داریم در بدترین حالت ممکن است به دلیل اینکه افزایش و یا کاهش شماره توقف در بار بعدی نیز درست تشخیص داده نشود (به دلیل اینکه شماره توقف فعلی به اشتباه برابر شماره توقف قبلی قرار داده شده است)، یکبار هم به جای دینگ، دینگ دانگ پخش شود (یا برعکس). بنابراین بیشینه در دو حالت وضعیت دینگ و یا دینگ دانگ درست تشخیص داده نمیشود، اما پس از آن بورد وضعیت عادی باز میگردد.

توجه داریم در بورد FSB310 دیبانس سیگنال معنایی ندارد، زیرا سیگنالها از طریق پروتکل I2C به بورد داده میشوند. اما ورود به وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL در بورد FSB310 مشکلی ایجاد نمیکند. بورد در این حالت همچنان سیگنال شمارنده را دریافت میکند، اما بروزرسانی سیگنال شمارنده در بورد FSB310 تنها زمانی صورت میپذیرد که شماره توقف تغییر کرده باشد (به بخش ‏4-3-3-4- رجوع شود). به همین دلیل بروزرسانی سیگنال شمارنده در بورد FSB310 نیز در وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL صورت میپذیرد.

شکل ‏4-10: دیاگرام وضعیت حالت دیبانس سیگنال شمارنده (DEBOUNCE_NUM_SIGNAL)

### وضعیتهای DING و DING DONG

این دو وضعیت پس از قطع سیگنالهای TRG و دیبانس سیگنالهای شمارنده (پس از وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL) رخ میدهند. دیاگرام وضعیت این حالت در  شکل ‏4-11 نمایش داده شده است. تفاوت دو وضعیت DING و DING DONG در این مطلب است که اگر شماره توقف افزایش پیدا کرده باشد قبل از پخش وضعیت توقف، دینگ پخش میشود، ولی اگر شماره توقف کاهش پیدا کرده باشد صدای دینگ دانگ پخش خواهد شد. در نهایت توجه داریم پس از اتمام وضعیت فوق مستقیماً به وضعیت اعلان وضعیت توقف (DECLARE_STOP_STATUS) میرویم.

شکل ‏4-11: دیاگرام وضعیت حالتهای دینگ و دینگدانگ (DING & DING DONG)

### وضعیت اعلان وضعیت توقف (DECLARE STOP STATUS)

وضعیت DECLARE STOP STATUS بلافاصله پس از وضعیت DING و یا DING DONG رخ میدهد و در آن وضعیت توقف فعلی با استفاده از سیگنال شمارنده پخش میشود. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏4-12 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود پس از این وضعیت بدون توجه به ورودیها وارد وضعیت موسیقی به علاوه یک میشویم.

شکل ‏4-12: دیاگرام وضعیت حالت اعلان وضعیت توقف (DECLARE STOP STATUS)

### وضعیتهای CHANGE ALBUM و موسیقی به علاوه سه (MUS_3)

وضعیت تغییر آلبوم پس از دریافت سیگنال تغییر آلبوم رخ میدهد و وضعیت موسیقی به علاوه سه نیز به صورت بلادرنگ پس از وضعیت تغییر آلبوم رخ خواهد داد. دیاگرام وضعیت این حالتها در شکل ‏4-13 نمایش داده شده است. هدف از این دو وضعیت، اجازه دادن به کاربر برای گوش دادن به آلبومهای موسیقی موجود در بورد و انتخاب آنها است. همانگونه که مشاهده میشود در صورت دریافت سیگنال تغییر آلبوم، ابتدا شماره آلبوم افزایش پیدا میکند و در صورتی که این شماره به سه رسیده باشد (تعداد آلبومهای موجود)، مجدداً به یک باز میگردد. سپس متغیر نشاندهنده صفحه فعلی موسیقی به اولین صفحه از آلبوم مورد نظر تنظیم میشود. پس از انجام این دو عمل، بورد وارد وضعیت موسیقی به علاوه سه میشود. در وضعیت موسیقی به علاوه سه، پخش یک آلبوم از ابتدای آن آغاز میشود و تا زمانی که سیگنال تغییر آلبوم دریافت نشود پخش ادامه پیدا میکند. در صورتی که قبل از اتمام پخش آلبوم سیگنال تغییر آلبوم دریافت شود، پخش متوقف شده و آلبوم جدید از ابتدا پخش میشود. اما در صورتی که سیگنال دریافت نشود، پخش آلبوم تا انتها ادامه پیدا میکند و پس از اتمام آن (با توجه به اینکه شماره آلبوم تغییر نکرده است)، آلبوم فعلی به عنوان آلبوم اصلی برای پخش انتخاب خواهد شد و بورد وارد وضعیت سکوت میشود. با توجه به تعاریف فوق واضح است که هرگونه تغییر در سایر سیگنالهای کنترلی و شمارنده ورودی تاثیری بر 
وضعیتهای فوق نخواهد داشت. به عبارت دیگر به دلیل اولویت سیگنال تغییر آلبوم، سایر عملیاتها در بورد مسکوت خواهند ماند. ضمن اینکه اگر بورد در این حالت خاموش/روشن شود، شماره آلبوم در بورد ذخیره شده و از چرخه کاری بعدی این آلبوم پخش خواهد شد.

(الف) دیاگرام وضعیت حالت تغییر آلبوم (ALBUM CHANGE)	 (ب) دیاگرام وضعیت حالت موسیقی به علاوه سه (MUS_3)

شکل ‏4-13: دیاگرام وضعیت حالت تغییر آلبوم (CHANGE ALBUM)  و موسیقی به علاوه سه (MUS_3)

### وضعیت تست (TEST MODE) و سکوت به علاوه دو (SILENCE_2)

همانگونه که در فصل دوم اشاره شد، برای بررسی صحت اتصال تمامی پینهای ورودی/ خروجی، کلید فشاری و در نهایت صحت پروگرام میکروکنترلر و حافظه فلش در بورد FSB300 از مد تست استفاده میشود. دیاگرام وضعیت این مد در شکل ‏4-14 نشان داده شده است. همانگونه که اشاره شد مد تست تنها در POR اتفاق میافتد، بنابراین با فشردن کلید فشاری افزایش صدا (کلید تست) بورد وارد وضعیت سکوت به علاوه دو میشود. در این وضعیت ابتدا بررسی میشود که آیا هیچ یک از پینهای ورودی به صورت استاندارد اشاره شده در جدول ‏2-10 تحریک شده است یا خیر. سپس سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: اگر کلید تست فشرده شده باشد و یک پین تحریک شده باشد و در عین حال سیگنالها به قدر کافی دیبانس شدهاند، بورد وارد وضعیت TEST MODE 
میشود. در این وضعیت بسته به پین تحریک شده در بورد، صدای یک طبقه پخش میشود. در غیر این صورت اگر تنها کلید تست فشرده شده باشد ولی هیچ پینی تحریک نشده است یا دیبانس تکمیل نشده است، بورد در وضعیت سکوت به علاوه دو میماند (به این مفهوم که تست به پایان نرسیده است)، اما اگر کلید تست رها شود بورد از وضعیت تست خارج میشود.

شکل ‏4-14: دیاگرام وضعیت مد تست (TEST MODE) و سکوت به علاوه دو (SILENCE_2)

### وضعیت یادگیری (LEARN_MODE)

همانگونه که در فصل دوم اشاره شد از مد یادگیری برای اصلاح منطق فعالسازی سیگنالهای DOB و TRG در نرمافزار بورد استفاده میشود. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏4-15 نشان داده شده است. طبق تعریف ارائه شده در وضعیت سکوت، مد یادگیری تنها در POR و با فشردن کلید فشاری کاهش صدا (کلید یادگیری) ایجاد 
میشود. مدت زمان توقف در این وضعیت دو برابر تعداد دیبانسهای مورد نیاز منهای یک در این مد (ثابت LEARN_DEBOUNCE_NUMBER نشان دهنده تعداد دیبانس در این مد است) است. در طول این وضعیت و در هر تکرار حلقه اصلی، سیگنال کنترلی با استفاده از تابع Parallel_CTRL_Signal_Detection() (بخش ‏4-3-3-2-) خوانده و دیبانس میشود. در نهایت پس از سپری شدن این زمان، تابع Learn_Mode_Assignments() فراخوانی میشود که در آن با توجه به سطح منطقی پورت کنترلی، منطق سیگنالهای DOB، OVL و TRG تخصیص 
مییابد. جزئیات بیشتر در مورد نحوه عملیات فوق در بخش ‏4-4-4- آمده است.

شکل ‏4-15: دیاگرام وضعیت مد یادگیری (LEARN MODE)

### مد زمان توقف برنامه در وضعیتهای مختلف

با توجه به مطالب ارائه شده در مورد چگونگی گذار وضعیتهای مختلف بورد، جدول ‏4-2 مدت زمان توقف بورد در هر یک از وضعیتها را مشخص میکند. توجه داریم منظور از طول یک پیام، تعداد صفحات متناظر با آن پیام در حافظه فلش است. از طرف دیگر در هر تیک زمانی برنامه یک نیم صفحه از حافظه فلش (و بعد از 
نمونهگذاری یک صفحه کامل از آن) خوانده میشود، بنابراین مدت زمان توقف در این وضعیتها برابر طول پیام ضرب در تیک زمانی برنامه ضرب در عامل نمونهگذاری است. از طرف دیگر مدت زمان توقف در وضعیت MUS_1 نیز همانگونه که اشاره شد بستگی به وضعیت قبلی دارد. بنابراین اگر آسانسور به تازگی به یک توقف رسیده است (وضعیت قبلی MUS است)، مدت زمان پخش موسیقی برابر MUSIC_BEFORE_STOP و اگر پس از رسیدن به توقف و آشکارسازی وضعیت توقف است (وضعیت قبلی DECLARE_STOP_STATUS یا DEBOUNCE_NUM_SIGNAL است) مدت زمان برابر MUSIC_AFTER_STOP انتخاب میشود.

جدول ‏4-2: مدت زمان توقف نرمافزار در هر یک از وضعیتها

| وضعیت | مدت زمان توقف |
| --- | --- |
| EMR | طول پیام اورژانسی |
| TEST_MODE | طول پیام متناظر با پین تحریک شده |
| LEARN_MODE | دو برابر تعداد دفعات دیبانس در این مد منهای یک |
| OVL | طول پیام اضافه وزن |
| DOB | طول پیام باز بودن درب |
| MUS | چهار تیک زمانی برنامه |
| MUS_1 | قبل از رسیدن به توقف: MUSIC_BEFORE_STOP بعد از رسیدن به توقف: MUSIC_AFTER_STOP |
| MUS_2 | طول موسیقی آرامشبخش بعد از پیام اورژانسی |
| MUS_3 | چهار تیک زمانی برنامه |
| SILENCE | صفر (عدم توقف) |
| SILENCE_1 | صفر (عدم توقف) |
| SILENCE_2 | صفر (عدم توقف) |
| DING | طول دینگ |
| DING_DONG | طول دینگ دانگ |
| DECLARE_STOP_STATUS | طول پیام وضعیت توقف فعلی |
| DEBOUNCE_NUM_SIGNAL | دو برابر تعداد دفعات دیبانس در این مد منهای یک |
| ALBUM_CHANGE | صفر (عدم توقف) |

در ادامه این فصل، چگونگی پیادهسازی ماژولهای مختلف کد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## پیادهسازی نرمافزار بورد (ماژولهای کد)

نرمافزار بورد FSB شامل تعدادی ماژول است که هر ماژول به علاوه هدر آن کارکرد مشخصی را در بورد بر عهده دارد. فهرست تمامی ماژولهای مورد استفاده در بورد در جدول ‏4-3 آمده است. توجه داریم هدر General.h نیز هدری است که بعضی از عمومیترین پارامترهای نرمافزار در آن تعریف شده است که در ادامه در مورد پارامترهای تعریف شده در این هدر و سپس با شروع از ماژول Main، در مورد تمامی ماژولهای پیادهسازی شده در برنامه و توابع آنها بحث خواهد شد.

جدول ‏4-3: ماژولهای پیادهسازی شده در نرمافزار بورد FSB

| ماژول | کارکرد |
| --- | --- |
| Main | در برگیرنده تابع Main بورد FSB و سایر توابع کمکی مرتبط به آن |
| IO_Module | تشخیص سیگنالهای ورودی |
| AT45DB321E_Setup | تنظمیات اولیه فلش AT45DB321E |
| EEPROM_Secure_Read | خواندن داده به صورت مطمئن از EEPROM |
| Flash_Data_Read | خواندن داده از فلش AT45DB321E |
| Learn_Mode | مد یادگیری در بورد FSB300 |
| Test_Mode | مد تست در بورد FSB300 |
| I2C_Protocol | توابع مرتبط با پروتکل I2C |
| I2C_ACK_NACK_Generation |  |

### هدر General.h

فهرست ثوابت و متغیرهای سراسری (external) که در هدر فوق تعریف میشوند در جدول ‏4-9 آمده است. متفیرهای سراسری که در تمامی ماژولهای نرمافزار استفاده میشوند و در این هدر تعریف شدهاند به شرح جدول ‏4-5 میباشند.

جدول ‏4-4: فهرست ثوابت تعریف شده در هدر General.h

|  | نام ثابت | توضیح | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enum Total_State | مدل یک شمارنده که دارای تمامی وضعیتهای بورد میباشد | SILENCE، SILENCE_1 و غیره |
| ثوابت مربوط به زمانبندیهای بورد | START_UP_DELAY | زمان توقف برنامه پس از POR را نشان میدهد | 625 (تیک زمانی) |
|  | OVL_DELAY | تاخیر زمانی میان پخش دو پیام OVL | 310 (تیک زمانی) |
|  | DOB_DELAY | تاخیر زمانی میان پخش دو پیام DOB | 310 (تیک زمانی) |
|  | MUSIC_BEFORE_STOP | مدت زمان پخش موسیقی پس از رسیدن به یک توقف و قبل از آغاز دیبانس سیگنال شمارنده | 32 (تیک زمانی) |
|  | MUSIC_AFTER_STOP | مدت زمان پخش موسیقی پس از اعلان شماره توقف | 625 (تیک زمانی) |
|  | DOBAL_TRGAL تا DOBAH_TRGAH | سطح سیگنالهای DOB و OVL در حالتهای هر دو AL، هر دو AH و غیره | به جدول ‏2-11 رجوع شود |
| تعاریف پورتهای I/O | CTRL_PORT_READ تا SPI_PORT_WRITE | تعریف رجیسترهای جهت و داده GPIOها برمبنای نوع سیگنال دریافتی از آن پورت |  |
| ثوابت مربوط به دیبانس سیگنالها | CTRL_DEBOUNCE_NUMBER | تعداد دفعاتی که لازم است سیگنالهای کنترلی قبل از آشکارسازی دیبانس شوند (بورد FSB300) | 5 |
|  | NUM_DEBOUNCE_NUMBER | تعداد دفعاتی که لازم است سیگنالهای شمارنده قبل از آشکارسازی دیبانس شوند (بورد FSB300) | 5 |
|  | VOL_DEBOUNCE_NUMBER | تعداد دفعاتی که لازم است سیگنالهای تغییر سطح صوت قبل از آشکارسازی دیبانس شوند | 5 |
|  | LEARN_DEBOUNCE_NUMBER | تعداد دفعاتی که سیگنالهای DOB و TRG در مد یادگیری دیبانس میشوند | 32 |
|  | BOARD_TYPE_DEBOUNCE_NUMBER | تعداد دفعاتی که سیگنال پین PB6 (که مشخص کننده نوع بورد است) دیبانس میشود | 9 |
| آدرس مقادیر ذخیره شده در EEPROM | E2PROM_VOL_ADD تا E2PROM_DOB_INPUT_ADD | محل ذخیره سطح صدای بورد تا شکل سیگنال DOB و TRG در EEPROM | بایت صفر تا بایت پنج |
| نوع بورد | FSB300 | بورد از نوع FSB300 است | صفر |
|  | FSB310 | بورد از نوع FSB310 است | یک |
| ثابتهای مرتبط با ارتباط I2C | I2C_DATA_LENGTH | طول داده ارسالی در I2C | 4 |
|  | I2C_SLAVE_ADDRESS | آدرس Slave در ارتباط I2C (آدرسی که پردازنده FSB با آن در ارتباط I2C شناخته میشود) | 0x01 |
|  | I2C_BITRATE | مقدار اختصاص یافته به رجیستر نرخ بیت ارتباط I2C | 0x00 |
|  | I2C_FREQUENCY_PRESCALAR | مقدار مقسم فرکانسی ارتباط I2C | 0x00 |
| شماره فایل آلبومها | ALBUM1_FILE_NUMBER | شماره فایل آلبوم اصلی بورد در جدول ‏3-2 | 5 |
|  | EXTRA_ALBUM1_FILE_NUMBER | شماره فایل آلبوم اضافی یک بورد در جدول ‏3-2 | 78 |
|  | EXTRA_ALBUM2_FILE_NUMBER | شماره فایل آلبوم اضافی یک بورد در جدول ‏3-2 | 79 |
|  | NUMBER_OF_ALBUMS | تعداد آلبومهای تعریف شده در بورد | 3 |
| سایر ثوابت | MAX_VOLUME_LEVEL | بیشینه سطح صدای بورد (غیر قابل تغییر!) | 6 |
|  | UPSAMPLE_FACTOR | نرخ نمونهگذاری در هنگام پخش بورد | 2 |
|  | TOTAL_MEMORY_FILES | مجموع تعداد فایلهای تعریف شده در حافظه بورد | 150 |

جدول ‏4-5: فهرست متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر General.h

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| current_state | وضعیت فعلی بورد (شامل SILENCE، SILENCE+1 و غیره) |
| buffer_data | ماتریس دادههایی که از حافظه فلش خوانده میشود |

ذکر چند نکته در مورد ثوابت ضروری میباشد:

- زمانها و تاخیرها: این ثوابت نشانگر مضربی از تیک زمانی برنامه میباشند. بنابراین زمان میان پخش شدن دو پیام متوالی DOB برابر DOB_DELAY ضرب در تیک زمانی برنامه میباشد. ثابت MUSIC_AFTER_STOP نشان دهنده زمانی میباشد که بورد پس از قطع سیگنال TRG منتظر میماند تا سیگنالهای شمارنده را بخواند (بخش ‏4-2-1-). ضمن اینکه MUSIC_AFTER_STOP نیز بگونهای انتخاب شده است تا پس از پخش وضعیت توقف مدت زمان خروج مسافران از آسانسور را پوشش دهد.

- پورتهای ورودی/ خروجی: برای پورتهای کنترلی، شمارنده و SPI، نوشتارهای READ، WRITE و DIRECTION به ترتیب متناظر با PIN، PORT و DDRB میباشد. بنابراین خواندن از پورت کنترلی یعنی PINC با CTRL_PORT_READ جایگزین میشود.

- پارامترهای دیبانس: نشان دهنده تعداد دفعات خواندن یک سیگنال برای دیبانس آن میباشد. این پارامترها نیز زمان را به صورت مضربی از تیک زمانی معرفی میکنند. به عنوان مثال CTRL_DEBOUNCE_NUMBER = 4 به این معناست که سیگنال کنترلی در چهار تیک زمانی برنامه باید برابر باشد تا در مورد مقدار آن تصمیمگیری شود.

- پارامترهای مرتبط با ارتباط I2C: از آنجا که بورد FSB300 در حالت دریافت در مد Slave در ارتباط I2C فعالیت میکند، رجیسترهای نرخ بیت و مقسم فرکانسی تاثیری در سرعت ارتباط ندارند و به همین دلیل مقدار آنها برابر صفر انتخاب میشود. از طرف دیگر آدرس نسبت داده شده به بورد کاملاً اختیاری است، اما باید دقت شود که بورد CIB با همین آدرس بورد FSB را مورد خطاب واقع کند.

- ثابت تعداد فایلها: ثابت TOTAL_MEMORY_FILES نشان دهنده تعداد فایلهایی است که بورد FSB میتواند آدرس ابتدایی و انتهایی آنها را از ماتریس Page_address (به توضیحات در مورد ماژول Main رجوع شود) خوانده و مدیریت کند. در نرمافزار پیش فرض تنها 80 فایل از این 150 فایل مورد استفاده قرار گرفته و به صورت کامل در بورد تعریف شدهاند، اما در صورت افزایش این عدد بیش از 80 لازم است بسته به کارکرد فایل جدید، سایر ماژولهای بورد (مخصوصاً ماژول IO و Flash_Data_Read) دستخوش تغییر شوند.

ذکر موارد زیر در مورد متغیرهای خارجی ضروری میباشد:

- current_state: این متغیر از نوع Total_State میباشد که این نوع متغیر در نرمافزار تعریف شده است. Total_State یک enumeration است که شامل تمامی وضعیتهای بورد (یعنی EMR، MUS_1، SILENCE و ...) میباشد، بنابراین current_state نیز یکی از مقادیر فوق را اختیار خواهد کرد.

- buffer_data: این آرایه مقادیر خوانده شده از حافظه فلش AT45DB321E را (که در Flash_Page_Read() خوانده میشود) در خود ذخیره میکند تا در وقفه پخش موسیقی از آن استفاده شود. از آنجا که در هربار خواندن داده از حافظه فلش تنها یک نیم صفحه داده از آن خوانده میشود، طول این آرایه برابر 264 و از نوع کاراکتر است.

### ماژول Main

این ماژول که با نام Main.cpp نامگذاری شده است، شامل تابع Main() و کلیه توابع زیر مجموعه آن است. ماژول Main دارای یک هدر به همین نام میباشد که تمامی متغیرها و تعاریفی که در ماژول Main مورد استفاده قرار میگیرند در آن آمده است. برای بعضی از متغیرهای تعریف شده در هدر این ماژول، از هدر ماژولهای بعدی نیز استفاده شده است که توضیحات در مورد آنها در ادامه خواهد آمد. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-6 آمده است. مهمترین ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-7 آمدهاند. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-6: فهرست توابع تعریف شده در ماژول  Main(به غیر از تابع main())

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Initial_Setup | تنظیمات اولیه رجیسترها و متغیرها |
| Parameter_Initial_Setup | تخصیص دادن یک مقدار اولیه به متغیرها درون تابع Initial_Setup() |
| timer_update | به روزرسانی زمان فعلی برنامه |
| Board_Type_Detection | آشکارسازی نوع بورد (FSB300 یا FSB310) |
| Change_State | تابع تعیین وضعیت حلقه اصلی بر اساس وضعیت فعلی |
| Page_Extraction | استخراج شماره صفحات هر پیام از اولین صفحه حافظه فلش |

جدول ‏4-7: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول Main

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| متغیر |  |
| enum Generic_State | تعریف مدل وضعیتهای کلی حلقه اصلی (BUSY، READY و WAIT) |
| Status_Register | وضعیتهای کلی حلقه اصلی تابع main (یعنی BUSY، READY و WAIT) |
| half_page_counter | شماره نیم صفحهای که خوانده شده است |
| OVL_Delay_Counter | شمارنده تاخیر میان پخش دو پیام OVL متوالی (به عبارت دیگر تعداد دفعات دریافت سیگنال OVL بعد از دیبانس آن) |
| DOB_Delay_Counter | شمارنده تاخیر میان پخش دو پیام DOB متوالی (به عبارت دیگر تعداد دفعات دریافت سیگنال DOB بعد از دیبانس آن) |
| buffer_counter | بایت دادهای از صفحه فعلی فلش که در وقفه پخش صوت در حال پخش شدن است |
| sub_buffer_counter | تعداد دفعاتی که بایت فعلی در هنگام پخش تکرار شده است (بیشینه برابر ضریب زیرنمونهبرداری بورد خواهد شد) |
| start_up_flag | پرچم عبور از زمان بالا آمدن بورد یا POR (صفر به معنای عدم عبور) |
| new_stop_arrival_flag | پرچم رسیدن به یک توقف جدید (یک به معنای رسیدن به یک توقف جدید است) |
| state_timer | زمان فعلی در حلقه اصلی (مقادیر ان برای وضعیتهای گوناگون در جدول ‏4-2 آمده است) |
| CTRL_Signal_Params | ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای کنترلی (به ماژول IO رجوع شود) |
| NUM_Signal_Params | ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای شمارنده (به ماژول IO رجوع شود) |
| VOL_Signal_Params | ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای سطح صدا (به ماژول IO رجوع شود) |
| I2C_data | آرایه دادههای دریافتی در ارتباط I2C (اندازه 4 دارد) |
| I2C_output_flag | پرچم خروجی ارتباط I2C (اتمام I2C یا مشغول بودن آن) |
| page_address | ماتریس شماره صفحه ابتدایی و انتهایی هر یک از پیامها/ موسیقیهای ذخیره شده در بورد |
| current_album | آلبوم فعلی در حال پخش |
| stop_track_index | شماره سطری از ماتریس page_address متناظر با وضعیت توقف فعلی |
| test_input_number | شماره پینی از پورد که در مد تست تحت آزمایش است |
| Board_Type | نوع بورد (FSB300 یا FSB310) |

#### تابع main()

برای درک سادهتر حلقه اصلی برنامه، فلوچارت تابع main() در ماژول Main.cpp مجدداً در شکل ‏4-16 تکرار شده است. قبل از توضیح حلقه اصلی، لازم است چگونگی انتخاب پارامتر state_timer شرح داده شود. به جهت اینکه که تمامی پیام/ موسیقیها بدون نگرانی از تغییر یافتن وضعیت بورد یا سیگنالهای ورودی تا انتها پخش شوند و همینطور از آنجا که در هر تکرار حلقه اصلی نیمی از یک صفحه حافظه فلش خوانده میشود، مقدار state_timer برابر تعداد صفحاتی اشغال شده از حافظه برای آن پیام / موسیقی مشخص ضرب در UPSAMPLE_FACTOR قرار داده میشود (به جدول ‏4-2 رجوع شود). با در نظر گرفتن انتخاب فوق، بسته به مقدار فعلی state_timer، حلقه اصلی میتواند دو عمل اجرای وضعیت فعلی یا تعیین وضعیت جدید را انجام دهد. در حالت اجرای وضعیت فعلی (state_timer >0)، تابع شروع به خواندن نیم صفحه داده از فلش توسط تابع Flash_Data_Read() مینماید (به بخش ‏4-4-2- رجوع شو د)؛ پس از این مرحله، خواندن سیگنال از پورتهای ورودی برای تعیین وضعیت سیگنالهای ورودی در بورد FSB300 انجام میشود که این عملیات توسط توابع Parallel_CTRL_Signal_Detection() و Parallel_NUM_Signal_Detection() انجام میشود. به این ترتیب فاصله بین هر دو خواندن متوالی سیگنالهای کنترلی و شمارنده در بورد FSB300 برابر یک تیک زمانی است. دو عمل فوق تا زمانی که state_timer به مقدار صفر نرسیده باشند تکرار میشوند. در صورتی که state_timer برابر صفر باشد، وارد مرحله تعیین وضعیت بعدی بورد و همچنین تعیین state_timer میشویم. برای تعیین وضعیت بعدی بورد، مقدار current_state توسط تابع Change_State() به روز رسانی میشود. سپس متغیر state_timer نیز بر اساس وضعیت و در همین تابع به مقدار مطلوب تنظیم میشود.

توجه داریم آشکارسازی سیگنال در حلقه سنکرون تابع تنها در صورتی انجام میشود که بورد از نوع FSB300 باشد. همانگونه که در فلوچارت نیز مشاهده میشود (و در گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» نیز اشاره شده است) آشکارسازی سیگنال I2C در بورد FSB310 در حلقه آسنکرون تابع صورت خواهد پذیرفت. با توجه به نوع پیادهسازی پروتکل I2C در حلقه آسنکرون مشاهده میشود که بروزرسانی سیگنالها در بورد FSB310 تنها پس از خاتمه ارتباط I2C (یعنی ارسال هر چهار فریم ارتباط) صورت خواهد پذیرفت. با پایان این ارتباط، چهار بایت دریافتی به توابع Serial_NUM_Signal_Detection() و Serial_CTRL_Signal_Detection() (بخش ‏4-3-3-) داده میشوند تا سیگنال کنترلی و شمارنده از آنها استخراج شود. به این ترتیب سرعت بروزرسانی سیگنالها در بورد FSB310 به سرعت ارسال داده در ارتباط I2C مرتبط است.

شکل ‏4-16: فلوچارت تابع main()

قبل از توضیح زیر توابع مورد استفاده در حلقه اصلی، لازم است موارد زیر یادآوری شوند:

- تابع Flash_Data_Read() در هر تکرار حلقه اصلی فراخوانده میشود. توجه داریم تابع بگونهای تعریف شده است که تنها در وضعیتهایی که نیاز به پخش موسیقی و یا پیام است داده از فلش خوانده شود و در سایر وضعیتها (مثل وضعیت سکوت)، هیچ دادهای از فلش خوانده نمیشود. بنابراین فراخوانی این تابع در هر تکرار حلقه اصلی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

- مقداردهی اولیه به تقریباً تمامی متغیرهای خارجی (extern) در ابتدای ماژول Main صورت پذیرفته است تا هیچگونه تداخلی در مقداردهی اولیه به این متغیرها به علت همپوشانی با سایر ماژولها ایجاد نشود.

در ادامه در مورد زیر توابع مورد استفاده در تابع main بحث خواهد شد.

#### تابع تنظیمات اولیه (Initial_Setup())

| کارکرد: | انجام تنظیمات پردازنده / استخراج پارامترهای مورد نیاز از EEPROM / مقداردهی اولیه به پارامترها |
| --- | --- |
| ورودیها: | فاقد ورودی |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شکل ‏4-17: فلوچارت تابع Initial_Setup()

شرح تفصیلی: تابع Initial_Setup() وظیفه برقراری تنظیمات اولیه در تابع main() را برعهده دارد. فلوچارت این تابع در شکل ‏4-17 آمده است که در ادامه در مورد هر یک بحث خواهد شد:

- تشخیص نوع بورد: در این عملیات که با استفاده از زیر تابع Board_Type_Detection() صورت میپذیرد، سطح ولتاژ پایه PB6 نه بار متوالی خوانده شده و سپس بر اساس منطق اکثریت در مورد سطح آن تصمیمگیری میشود. در صورتی که این ولتاژ یک باشد، آنگاه بورد FSB310 و در غیر این صورت FSB300 است.

- تنظیم رجیسترهای میکرو:

- تایمر/کانتر یک: همانگونه که در فصل دوم اشاره شد از این تایمر/کانتر برای تولید تیک زمانی برنامه و همچنین تولید موج PWM در مد fast PWM استفاده میشود. همانگونه که اشاره شد، حد بالای شمارش در این پیادهسازی توسط رجیستر ICR1 به شمارنده داده میشود که با توجه به بحثی که در مورد آن شد، مقدار این رجیستر برابر 0xFF انتخاب میشود. سایر رجیسترهای این تایمر به صورت زیر تنظیم میشوند:

| (‏4-1) | TCCR1A = 0x82; TCCR1B = 0x19; ICR1 = 0xFF; OCR1 = 0x00; |
| --- | --- |

توجه داریم رجیستر OCR1 مقدار مقایسه شمارنده را در خود نگه میدارد که برای حصول اطمینان مقدار آن در اولین اجرا برابر صفر تنظیم میشود (و در خود وقفه مقدار آن برابر عدد هشت بیتی متناظر با دامنه سیگنال قرار داده میشود).

- رجیسترهای (زمانی) ارتباط SPI: دو رجیستر مرتبط با ارتباط SPI در این قسمت از کد تنظیم میشوند که یکی SPCR و دیگری SPSR میباشد. به جهت بیشینه بودن سرعت خواندن داده از حافظه AT45DB321E، فرکانس ساعت این ارتباط برابر بیشنه مقدار خود (یعنی نصف فرکانس ساعت میکروکنترلر) تنظیم میشود، و همچنین با رعایت اینکه ارتباط با لبه بالارونده پالس آغاز شود، ارتباط با منطق یک پالس فعال شود، داده از MSB به LSB خوانده شود و اینکه میکرو در ارتباط Master باشد، داریم:

| (‏4-2) | SPCR = 0x50; SPSR = 0x01; |
| --- | --- |

- WD Timer: همانگونه که در گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» اشاره شده است، هدف از استفاده از این تایمر در تمامی نرمافزارها، ریست کردن نرمافزار در صورت قرار گرفتن آن در یک وضعیت دارای خطا است. از آنجا که هر تیک زمانی برنامه برابر 5/16 میلیثانیه در نظر گرفته میشود، زمان ریست شدن برنامه برابر 32 میلیثانیه در نظر گرفته میشود که حاشیه کافی از 5/16 میلیثانیه دارد. اگر فرض کنیم Vcc = 5v، رجیستر این تایمر به صورت زیر تنظیم میشود:

| (‏4-3) | WDTCR = 0x19 |
| --- | --- |

که نتیجه مطلوب را میدهد.

- تنظیمات ورودی/ خروجی میکرو:

  - پورتهای C و D: از این دو پورت به ترتیب برای خواندن سیگنالهای کنترلی و شمارنده در FSB300 استفاده میشوند. به همین دلیل، این دو پورت با نام CTRL_port و NUM_port در 
نرمافزار تعریف شدهاند. در نتیجه رجیستر جهت پورت و همینطور خواندن از پورت به عنوان مثال برای پورت C به صورت CTRL_port_direction و CTRL_port_read تعریف میشوند. از آنجا که هر دوی این پورتها در بورد FSB300 ورودی هستند داریم:

| (‏4-4) | CTRL_port_direction = 0x00 NUM_port_direction = 0x00 |
| --- | --- |

در مورد بورد FSB310 اما به غیر از پینهای PC0 و PC1 که وظیفه دریافت سیگنال سطح صدا را بر عهده دارند، هیچکدام از این دو پورت وظیفه دریافت سیگنال را بر عهده ندارند و به همین دلیل تعریف میکنیم:

| (‏4-5) | CTRL_port_direction = 0xFC NUM_port_direction = 0xFF |
| --- | --- |

این تخصیص پورت برای بوردهای FSB300 و FSB310 با استفاده از یک حلقه if صورت 
میپذیرد.

- پورت B: همانگونه که میدانیم چهارخط ارتباط SPI یعنی SS، MOSI، MISO و SCK به ترتیب برروی پایههای PB2 تا PB5 قرار دارند. به همین دلیل، این پورت با نام SPI_port در نرمافزار تعریف شده است. توجه داریم از میان چهار پورت فوق، تنها پورت MISO در چهار پورت فوق ورودی میباشد و سه پورت دیگر ورودی میباشند. از طرف دیگر پورت PB1 نیز پورتی است که PWM تایمر/کانتر یک در آن تولید میشود، بنابراین در مورد جهت پینها داریم:

| (‏4-6) | SPI_port_direction = 0x2E |
| --- | --- |

- استخراج صفحات ابتدایی و انتهایی پیامها/ موسیقیها از حافظه فلش: این عمل توسط تابع Page_Extraction() انجام میشود که در زیر بخش ‏4-3-2-3- در مورد آن بحث خواهد شد.

- تنظیم اولیه متغیرهای تابع Main: این قسمت توسط زیر تابع Parameter_Initial_Setup() 
پیادهسازی میشود و هدف از آن تعیین مقادیر اولیه برای پارامترهای مورد استفاده در ماژول Main.cpp میباشد. مقادیر اولیه اختصاص یافته بگونهای انتخاب شدهاند که هیچگونه عملیات ناخواستهای در بورد (مانند پخش صدا، اعلان وضعیت توقف و غیره) صورت نپذیرد.

- تعیین اندازه صفحات فلش و تنظیم آنها به 528: همانگونه که در فصل دوم اشاره شد در صورتی که اندازه صفحات حافظه فلش برابر 528 بایت نباشد، آدرسدهی بخشهای مختلف حافظه دچار مشکل خواهد شد و بنابراین لازم است اندازه صفحات به مقدار مطلوب تنظیم شود. برای تنظیم آدرس صفحات، ابتدا آدرسی که با ثابت EEPROM_MEMORY_PAGES_ADD تعریف شده از حافظه EEPROM به صورت امن (بخش ‏4-4-) خوانده میشود. این آدرس از حافظه دارای دو سطح یک و یا صفر است که سطح یک آن توسط ثابت PAGES_MODIFIED_528 تعریف میشود. یک بودن این مقدار ذخیره شده نشان میدهد که عملیات بررسی و تغییر دادن صفحات از قبل صورت پذیرفته است. اگر این مقدار صفر باشد، آنگاه در ابتدا تعداد حافظههای موجود در بورد توسط تابع Count_Memory_Chips() (بخش ‏4-4-3-1-) صورت میپذیرد. سپس برای تمامی چیپهای حافظه، بررسی اندازه صفحات فلش و تغییر آنها (در صورت لزوم) با استفاده از توابع ماژول AT45DB321E_Setup (بخش ‏4-4-3-) صورت میپذیرد.

- تنظیم سطح صدای دیجیتال و شماره آلبوم فعلی و سطح منطقی DOB و TRG: قبل از اجرای حلقه اصلی برنامه لازم است سطح صدای دیجیتال و همینطور شماره آلبومی که قرار است در بورد پخش شود تعیین گردد. این مطلب به خصوص از آنجا اهمیت دارد که لازم است در صورت قطع و وصل شدن مدار، شماره آلبوم و همینطور سطح صدا به همان مقداری تنظیم شود که از قبل در بورد تنظیم شده است تا نیازی نباشد کاربر در هر بار قطع و وصل شدن بورد این دو پارامتر را تنظیم کند. به همین منظور دو آدرس با نامهای EEPROM_VOL_ADD و همینطور EEPROM_ALBUM_ADD تعیین شدهاند که به ترتیب نشان دهنده قسمتی از حافظه EEPROM هستند که سطح صدای فعلی و همینطور شماره آلبوم فعلی در آن ذخیره میشود. توجه داریم مقادیر ذخیره شده در این دو متغیر در هر بار روشن شدن بورد از حافظه  EEPROMخوانده 
میشوند و در صورتی که داده خوانده شده مطمئن نباشد و یا مقادیر آنها خارج از بازه مجاز مقادیر باشد، به مقادیر پیش فرض سطح صدای صفر و آلبوم یک تنظیم خواهند شد. یادآوری میشود در هر نقطهای از برنامه که مقدار این دو پارامتر تغییر کند (یعنی VOL_Signal_Detection() برای سطح صدای دیجیتال و همینطور تابع Change_State() برای شماره آلبوم)، مقدار پارامتر جدید دوباره در همین آدرس EEPROM ذخیره خواهند شد. در مورد شماره آلبوم نیز پس از خوانده شدن آن در بورد، متغیر شماره صفحه موسیقی به ابتدای آلبوم فعلی تنظیم میشود تا در پخش موسیقی اشکالی ایجاد نشود. در آخرین مرحله نیز سطح منطقی سیگنالهای DOB و TRG که در EEPROM ذخیره شده است استخراج میشود. مقداری که در EEPROM برای این منظور ذخیره شده است یکی از چهار ثابت DOBAL_TRGAL، DOBAL_TRGAH و ... است که در ماژول مد یادگیری (بخش ‏4-4-4-1-) تعریف شدهاند. با خواندن این دادهها از EEPROM به صورت امن، 
این مقدار به تابع  DOBTRG_Level_Assignment()داده میشود تا بر آن اساس سطح سیگنال تنظیم شود. حلقه if که در این نقطه تشکیل شده است بررسی میکند که در صورتی که مقدار خوانده شده از EEPROM یکی از چهار سطح پیش فرض نباشد و یا داده خوانده شده قابل اعتماد نباشد، سطح سیگنالها به مقدار پیش فرض DOBAL_TRGAL (که پرکاربرد ترین منطق مورد استفاده در بازار است) تنظیم شود.

#### تابع استخراج صفحات پیامها / موسیقی از فلش (Page_Extraction())

| کارکرد: | استخراج صفحات ابتدایی و انتهایی متناظر با پیامها و موسیقیها و ذخیره آنها در ماتریس page_address |
| --- | --- |
| ورودیها: | فاقد ورودی |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: این تابع بایتهای 44 تا TOTAL_MEMORY_FILES صفحه صفرم فلش که شمارههای صفحه ابتدایی و انتهایی پیامها و موسیقیها در آن نگهداری میشوند را خوانده و سپس شماره صفحه ابتدایی را در ستون اول ماتریس page_address و شماره صفحه انتهایی را در ستون دوم ذخیره میکند. هر سطر این ماتریس متناظر با یکی از فایلهای تعریف شده در جدول ‏3-2 است و فایل 00.wav در سطر اول، فایل 01.wav در سطر دوم و به همینگونه ذخیره میشود. نحوه ارسال دستورات و خواندن این صفحه کاملا مشابه مجموعه توابع ماژول Flash_Data_Read() (بخش ‏4-4-2-1-) است. توجه داریم هر 4 بایت متناظر با یک پیام، دو بایت اول متناظر با صفحه ابتدایی و بایت اول این دو بایت MSB شماره صفحه است. به همین دلیل بایت MSB پس از خوانده شدن از حافظه در 256 ضرب میشود و سپس با بایت LSB جمع میشود تا شماره صفحه محاسبه شود (به بخش 4-4-5 رجوع شود).

#### تابع تغییر وضعیت (Change_State())

| کارکرد: | استخراج وضعیت بعدی بورد بر اساس وضعیت فعلی و سایر ورودیها |
| --- | --- |
| ورودیها: | وضعیت فعلی (current_state) |
| خروجی: | وضعیت بعدی |

شرح تفصیلی: تابع Change_State() مسئول تعیین وضعیت بعدی بورد بر اساس وضعیت فعلی و همینطور سیگنالهای ورودی است. گذارهای وضعیتی که در این تابع رخ میدهد بر اساس نمودارهای وضعیت ارائه شده در بخش ‏4-2- است. پس از استخراج وضعیت بعدی، متغیر state_timer یا زمانی که نرمافزار در وضعیت بعدی سپری میکند بر اساس مقادیر تعریف شده در جدول ‏4-2 تنظیم میشود. ضمن اینکه در مورد وضعیتهایی که باید صوتی در آنها پخش بشود، اولین صفحه نیز در متغیر شمارنده صفحات ذخیره میشود. ذکر دو نکته در ارتباط با تابع فوق ضروری است:

- در صورتی که یک وضعیت غیر مجاز رخ بدهد، وضعیت بعدی بورد برابر SILENCE تعریف میشود و زمان توقف نیز برابر صفر انتخاب میشود. این عمل به نرمافزار اجازه میدهد تا بدون ایجاد مشکل از یک وضعیت تعریف شده مجدداً آغاز به کار نماید.

- در انتهای بعضی وضعیتها (مشابه SILENCE+2 یا MUS+2)، از تابع Empty_Flash_Buffer() استفاده شده است که وظیفه آن خالی کردن آرایه دادههای خوانده شده از فلش میباشد. در مورد علت استفاده از این تابع به بخش ‏4-3-2-2- رجوع شود.

#### تابع خالی کردن دادههای بافر (Empty_Buffer_Data())

| کارکرد: | خالی کردن بافر دادههای خوانده شده از فلش (آرایه buffer_data) |
| --- | --- |
| ورودیها: | فاقد ورودی |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: قبل از توضیح در مورد کارکرد تابع فوق، لازم است علت پیادهسازی آن در نرمافزار شرح داده شود. توجه داریم هرگاه وضعیت برنامه از به عنوان مثال موسیقی به علاوه یک به سکوت تغییر میکند، آخرین صفحه داده خوانده شده از حافظه فلش در داخل آرایه سراسری buffer_data باقی میماند. از آنجا که پخش صوت نیز به صورت همروند با برنامه اصلی و بدون توجه به وضعیت آن ادامه پیدا میکند، این آرایه مرتباً در خروجی بورد پخش خواهد شد که باعث ایجاد یک صدای نامناسب و نویز مانند میشود. وظیفه تابع Empty_Buffer_Data()، خالی کردن این آرایه از دادهها پس از اتمام خواندن داده میباشد.

نکتهای که در مورد فراخوانی تابع فوق در بورد جلب نظر میکند، فراخوانی این تابع تنها پس از گذار از وضعیتهای موسیقی به علاوه یک، موسیقی به علاوه دو، موسیقی به علاوه سه و DEBOUNCE_NUM_SIGNAL است (یعنی وضعیتهایی که در آنها موسیقی پخش میشود)، و به عنوان مثال این تابع پس از گذار از وضعیت DOB به سکوت فراخوانی نشده است. در واقع به صورت تجربی مشاهده شد که اگر بافر داده پس از گذار از وضعیتهایی مانند DOB و یا OVL خالی شود، آنگاه پیام با صدای ناهنجاری قطع خواهد شد که مطلوب نیست. البته توجه داریم به دلیل خالی نشدن بافر پس از پخش این پیامها اگر پیامهای فوق با صدای بسیار بلند پخش شوند، این صدای نابهنجار در انتهای پخش پیام شنیده خواهد شد، اما این صدا بسیار کم بوده و در نتیجه قابل تحمل است. به صورت کلی علت رخداد فوق در بورد و چگونگی حل آن با یک روش قابل قبول یک مسئله حل نشده در طراحی بورد است!

#### تابع بروزرسانی زمان timer_update()

| کارکرد: | بروزرسانی زمانسنج حلقه اصلی |
| --- | --- |
| ورودیها: | فاقد ورودی |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: هدف از تابع فوق، بروزرسانی مقدار متغیر state_timer میباشد. در صورتی که بلافاصله پس از POR باشیم، مقدار state_timer در تابع Initial_Setup() برابر START_UP_DELAY قرار داده میشود تا به بورد اجازه دهد تنظیمات اولیه خود را انجام دهد و ضمناً وجود سیگنال اورژانسی را بررسی کند. در همین حال متغیر start_up_flag نیز برابر صفر قرار داده میشود تا نشان دهد بورد در وضعیت POR میباشد و هنوز زمان بالا آمدن بورد سپری نشده است. سپس متغیر state_timer در هر مرحله فراخوانی تابع یک واحد کاهش پیدا میکند. پس سپری شدن START_UP_DELAY، start_up_flag برابر یک قرار داده میشود. از این نقطه به بعد، وظیفه تابع تنها کاهش متغیر state_timer به اندازه یک واحد در هر بار فراخوانی است.

#### وقفه پخش صوت

همانگونه که در بخش 2-4-4 اشاره شد، پخش صوت در بورد به صورت همروند با سایر قسمتها و توسط تایمر/کانتر یک صورت میپذیرد. همچنین اشاره شد که این تایمر/کانتر به مد fast PWM تنظیم میشود و وقفه آن در زمان برابر شدن شمارنده تایمر/کانتر با مقدار مقایسه (OCR1) رخ میدهد.

در پیادهسازی این وقفه در نرمافزار، متغیر buffer_counter مشخص کننده شماره بیت پخش شده از آرایه buffer_data و به عبارت دیگر تعداد رخدادهای وقفه این تایمر/کانتر میباشد و متغیر sub_buffer_counter نیز نشان دهنده تکرار این بایت در خروجی (به دلیل نمونهگذاری) است. در هر بار رخدادن وقفه، ابتدا شکل موج مربعی با زمان وظیفه متناظر با مقدار ذخیره شده در این شماره از آرایه buffer_data تشکیل میگردد و این عمل به اندازه UPSAMPLE_FACTOR تکرار میشود. در 510-امین فراخوانی این وقفه (که در آن buffer_counter برابر 255 است)، تیک زمانی به پایان رسیده است که در آن لازم است مقدار Status_Register با توجه به وضعیت فعلی حلقه اصلی تنظیم شود. ضمن اینکه هر 264 بار (معادل 528 رخداد تایمر) نیز لازم است مقدار این متغیر صفر شود تا خواندن آرایه buffer_data از ابتدای آن آغاز شود.

همانگونه که در بخش ‏2-4-4 اشاره شد، یک روش ساده برای تغییر سطح صدای بورد نصف کردن مقدار زمان وظیفه (duty_cycle) میباشد که این عمل به معنای تقسیم تمامی مقادیر خوانده شده از buffer_data بر دو میباشد. ایجاد شیفت بیتی در مقدار رجیستر اجازه میدهد که بتوان مقدار DC را را تا 2-N برابر مقدار واقعی کوچک نمود که N برابر تعداد شیفت بیتی مجاز است. توجه داریم N به 6 محدود میشود، زیرا افزایش آن بیش از این مقدار باعث به کلی از دست رفتن اطلاعات نمونهها میشود (زیرا N=7 باعث میشود هر نمونه سیگنال صوت تنها با یک بیت بیان شود). بنابراین همانگونه که در بخش ‏2-4-4- اشاره شد، علیرغم سادگی در روش فوق تعداد سطوح صدای خروجی بسیار محدود است. محدودیت صدای خروجی به خصوص هنگامی اهمیت مییابد که توجه داشته باشیم DCهای بسیار کوچک باعث ایجاد صدای خروجی بسیار کمی میشوند، بنابراین مقدار DC/32 و DC/64 عملاً در بورد FSB بدون استفاده میباشند.

### ماژول ورودی/ خروجی بورد

این ماژول که با نام IO_Module.c نامگذاری شده است، مجموعه توابع آشکارسازی سیگنالهای ورودی و خروجی در بورد FSB را بر عهده دارد. توابعی که با پیشوند Parallel در این ماژول نامگذاری شدهاند، توابعی هستند که برای ارسال و دریافت سیگنال در بورد FSB300 استفاده میشوند. همچنین توابعی که با پیشوند Serial نامگذاری شدهاند، برای تشخیص سیگنالها در بورد FSB310 کاربرد دارند. تابع VOL_Signal_Detection اما در هر  دو بورد کاربرد دارد و برای تشخیص سیگنالهای سطح صدا استفاده میشود. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-11 آمده است. مهمترین ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-9 آمدهاند. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-8: فهرست توابع تعریف شده در ماژول ورودی/ خروجی بورد FSB

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| VOL_Signal_Detection | آشکارسازی سیگنال کلیدهای فشاری سطح صدا و تعیین سطح صدای بورد |
| Parallel_CTRL_Signal_Detection | تشخیص سیگنالهای کنترلی (به غیر از سطح صوت) در بورد FSB300 |
| Parallel_NUM_Signal_Detection | تشخیص سیگنالهای شمارنده در بورد FSB300 |
| Parallel_StopStatus_Finder | تشخیص وضعیت توقف بر اساس سیگنال شمارنده دیبانس شده |
| Series_CTRL_Signal_Detection | تشخیص سیگنال کنترلی (به غیر از سطح صوت) در بورد FSB310 |
| Series_NUM_Signal_Detection | تشخیص سیگنال شمارنده در بورد FSB310 |

جدول ‏4-9: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول ورودی/ خروجی بورد FSB

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| EMR_DontC_bits تا VOL_DontC_bits | بیتهای بدون اهمیت در هنگام استخراج سیگنالهای کنترلی EMR تا VOL در FSB300 |
| VOL_UP_INPUT | شکل سیگنال افزایش سطح صدا |
| VOL_DOWN_INPUT | شکل سیگنال کاهش سطح صدا |
| ALBUM_CHANGE_INPUT | شکل سیگنال تغییر آلبوم |
| VOL_UNPUSHED_INPUT | شکل سیگنال در حالت فشرده نشدن کلیدهای فشاری |
| PARALLEL_EMR_INPUT | شکل سیگنال اورژانسی در بورد FSB300 |
| PARALLEL_PARK_09 تا PARALLEL_FLOOR19 | شکل سیگنالهای شمارنده از پارکینگ نه تا طبقه نوزدهم با فرض منطق AL در بورد FSB300 |
| SERIAL_NO_CTRL_INPUT تا SERIAL_DOB_INPUT | شکل سیگنالهای کنترلی در بورد FSB310 |
| SERIAL_STOP001 تا SERIAL_STOP122 | شماره توقف آسانسور در بورد FSB310 |
| SERIAL_PARK_09 تا SERIAL_FLOOR19 | شکل سیگنالهای شمارنده از پارکینگ نه تا طبقه نوزدهم با فرض منطق AL در بورد FSB310 |
| متغیر |  |
| enum CTRL_Signal_Type | شکل نسبت داده شده به سیگنالهای کنترلی (اورژانسی، TRG و ...) |
| enum VOLUME_Signal_Type | شکل نسبت داده شده به سیگنالهای سطح صدا (افزایش صدا و ...) |
| مدل ساختار سیگنالهای کنترلی (ControlSignal) | مدل ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای کنترلی (نوع سیگنال یا CTRL_Signal، ورودی کنترلی فعلی و قبلی یا previous_input و current_input، شمارنده دیبانس یا debounce_counter، سطح منطقی TRG، OVL و DOB در FSB300 یا PARALLEL_TRG_input، PARALLEL_OVL_input و PARALLEL_DOB_input) |
| مدل ساختار سیگنالهای شمارنده | مدل ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای شمارنده (نوع سیگنال یا NUM_Signal، شمارنده دیبانس یا debounce_counter، ورودی شمارنده فعلی و قبلی یا previous_input و current_input، توقف قبلی و فعلی آسانسور یا previous_stop و current_stop) |
| مدل ساختار سیگنالهای سطح صوت | مدل ساختاری شامل تمامی پارامترهای مرتبط با سیگنالهای سطح صدا (نوع سیگنال یا یا VOL_Signal، شمارنده دیبانس یا debounce_counter، ورودی فعلی و قبلی یا previous_input و current_input، سطح صدای فعلی بورد یا digit_volume_level، وضعیت قبلی و فعلی کلیدهای فشاری یا keys_current_state و keys_previous_state) |

#### تابع آشکارسازی و دیبانس سیگنالهای کنترلی موازی (به غیر از سطح صوت) (Parallel_CTRL_Signal_Detection())

| کارکرد: | دیبانس و آشکارسازی سیگنالهای کنترلی در بورد FSB300 |
| --- | --- |
| ورودیها: | ساختار پارامترهای سیگنال کنترلی، پرچم اتمام زمان بالا آمدن بورد (start_up_flag) |
| خروجی: | فاقد خروجی |

(الف) فلوچارت تابع	     			           (ب) منطق دیبانس برای یک سیگنال دلخواه

شکل ‏4-18: فلوچارت دیبانس سیگنالهای کنترلی (به غیر از سطح صدا)

شرح تفصیلی: این تابع برای دیبانس و آشکارسازی سیگنالهای کنترلی استفاده میشود. منظور از آشکارسازی، تشخیص نوع سیگنال با استفاده از یک سیگنال دیبانس شده است (که سیگنال دیبانس شده لزوماً نشان دهنده یک ورودی قابل قبول در بورد نمیباشد).

یادآوری: از آنجا که تابع Parallel_CTRL_Signal_Detection() در هر تکرار حلقه اصلی فراخوانده میشود و تعداد دیبانس تعریف شده برای آن 5 بار میباشد، ممکن است وجود یک سیگنال کنترلی مشخص در حین پخش یک پیام/موسیقی دیگر تعیین گردد. اما از آنجا که ممکن است state_timer متناظر با وضعیت فعلی همچنان غیر صفر باشد، بورد لزوماً وارد وضعیت جدید متناظر با این سیگنال ورودی نخواهد شد (چون تابع Change_State() فراخوانی نمیشود).

فلوچارت چگونگی دیبانس این سیگنالها در شکل ‏4-18 آمده است. از آنجا که قرار است وضعیت اورژانسی تنها پس از POR و در صورت وجود سیگنال اورژانسی رخ بدهد، دیبانس سیگنال اورژانسی و آشکارسازی آن در این زمان صورت میپذیرد. به همین دلیل اولین حلقه if سپری شدن زمان بالا آمدن بورد را مورد بررسی قرار میدهد. در مورد سایر سیگنالهای کنترلی اما عمل دیبانس پس از سپری شدن POR انجام میشود؛ همانگونه که اشاره شد در هر بار فراخوانی تابع در POR، سیگنال کنترلی وارد حلقه دیبانس میشود که در آن در صورتی که سیگنال قبلی و فعلی برابر باشند، شمارنده دیبانس افزایش پیدا میکند. در نهایت در حلقه آشکارسازی در صورتی که دیبانس به تعداد کافی انجام شده باشد، آشکارسازی سیگنال کنترلی با استفاده از سیگنال دیبانس شده (که همان ورودی فعلی است) صورت میپذیرد. توجه داریم آشکارسازی سیگنال اورژانسی تنها در POR و وضعیت SILENCE+1 مطلوب است و در سایر وضعیتها این سیگنا آشکارسازی نمیشود (حتی اگر به عنوان ورودی پورت کنترلی دیبانس شده باشد). علت اینکه سیگنال اورژانسی در وضعیت SILENCE+1 همچنان دیبانس میشود این است که در صورتی که سیگنال اورژانسی مجدداً قطع شود و آسانسور از وضعیت اضطراری خارج شود بتوان به کارکرد عادی بورد بازگشت.

یادآوری میشود که آشکارسازی سیگنال کنترلی تنها در صورتی انجام میشود که بورد در وضعیتی غیر از وضعیت یادگیری و یا تست داشته باشد. در وضعیت یادگیری لازم است شکل سیگنالهای ورودی بر مبنای مقادیر ورودی DOB و TRG تنظیم شوند که این کار در تابع Learn_Mode_Assignments() (توضیحات در ماژول یادگیری) انجام خواهد شد.

#### تابع آشکارسازی و دیبانس سیگنال شمارنده موازی (Parallel_NUM_Signal_Detection())

| کارکرد: | دیبانس و آشکارسازی سیگنال شمارنده در بورد FSB300 |
| --- | --- |
| ورودیها: | ساختار پارامترهای سیگنال شمارنده |
| خروجی: | شماره سطری از ماتریس page_address متناظر با وضعیت توقف فعلی |

شرح تفصیلی: دیبانس و آشکارسازی سیگنال شمارنده در این تابع صورت میپذیرد. منطق دیبانس سیگنال شمارنده کاملاً مشابه منطق سیگنالهای کنترلی میباشد، با این تفاوت که دیبانس این سیگنالها تنها در وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL انجام خواهد شد تا تغییر این سیگنال تنها پس از قطع شدن سیگنال TRG در بورد FSB300 بررسی شود؛ پس از استخراج سیگنال شمارنده دیبانس شده، این سیگنال به تابع Parallel_StopStatus_Finder() داده میشود تا در آن توسط یک حلقه switch، وضعیت توقف (پارکینگ، لابی، و ...) و شماره توقف متناظر با آن استخراج شود. در ضمن شماره توقف توقف فعلی نیز در ساختار سیگنال شمارنده ذخیره میشود تا از آن برای تعیین وضعیت DING یا DING DONG استفاده شود. در نهایت اینکه متغیر stop_track_index که نماینده شماره سطری از ماتریس page_address است که نشان دهنده صوت متناظر با توقف فعلی است توسط این حلقه تخصیص مییابد.

یادآوری: تابع در حلقه اصلی به مدت دو برابر منهای یک مقدار ثابت NUM_DEBOUNCE_NUMBER در وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL باقی میماند. از طرف دیگر در پیادهسازی این تابع، در صورتی که بورد در وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL نباشد، پارامتر NUM_debounce_number که نشان دهنده تعداد دفعات دیبانس صحیح این سیگنال شمارنده است صفر خواهد شد. به این ترتیب تا زمانی که بورد وارد وضعیت DEBOUNCE_NUM_SIGNAL نشود سیگنال شمارنده دیبانس نخواهد شد. ضمن اینکه دیبانس سیگنال شمارنده تنها یکبار در این حالت اتفاق خواهد افتاد.

توجه: در صورتی که شماره توقف فعلی نامفهوم باشد، شماره توقف فعلی و قبلی برابر در نظر گرفته خواهد شد (حالت default حلقه switch فاقد تخصیص شماره توقف است) که در این وضعیت (همانگونه که در بخش ‏4-2-2- اشاره شد)، نه صدای دینگ و نه دینگ دانگ پخش میشود و بورد بدون اعلان وضعیت توقف تنها موسیقی پخش خواهد کرد.

#### تابع آشکارسازی سیگنال کنترلی سریال (Serial_CTRL_Signal_Detection())

| کارکرد: | آشکارسازی سیگنال کنترلی در بورد FSB310 |
| --- | --- |
| ورودیها: | ساختار پارامترهای سیگنال کنترلی، پرچم سپری شدن زمان بالا آمدن بورد (start_up_flag)، دادههای دریافتی در ارتباط I2C (I2C_data_frame[]) |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: سیگنال کنترلی که در اولین فریم ارتباط I2C به بورد FSB310 میرسد در این تابع آشکارسازی میشود. تابع به صورت کلی شامل یک حلقه switch است که در آن مقدار داده دریافتی در ارتباط I2C با مقادیر تعریف شده در جدول ‏2-7 مقایسه میشود و سیگنال کنترلی متناظر اعلان میگردد. توجه داریم سیگنال اورژانسی مشابه بورد FSB300 تنها در POR و یا وضعیت SILENCE+1 آشکارسازی میشود در سایر وضعیتها در صورت دریافت سیگنال اورژانسی، سیگنال کنترلی برابر NO_SIGNAL در نظر گرفته میشود. ضمن اینکه در صورتی که هیچ یک از مقادیر این جدول در این فریم ارسال نشده باشد، سیگنال کنترلی برابر حالت NO_SIGNAL در نظر گرفته میشود.

#### تابع آشکارسازی سیگنال شمارنده سریال (Serial_NUM_Signal_Detection())

| کارکرد: | آشکارسازی سیگنال کنترلی در بورد FSB310 |
| --- | --- |
| ورودیها: | ساختار پارامترهای سیگنال شمارنده، دادههای دریافتی در ارتباط I2C (I2C_data_frame[]) |
| خروجی: | شماره سطری از ماتریس page_address متناظر با وضعیت توقف فعلی |

شرح تفصیلی: شماره توقف (stop) به همراه سیگنال شمارنده که در به ترتیب دومین، و سومین و چهارمین فریم ارتباط I2C دریافت میشوند در این تابع آشکارسازی میشوند. در اولین قدم در این تابع، آفست سیگنال شماره توقف (مقدار 0x80 که به تمامی شماره توقفها اضافه میشود، به بخش ‏2-9-1- رجوع شود) از دومین فریم ارتباط I2C کم میشود. در ادامه و در صورتی که شماره توقف فعلی بین 1 تا 122 باشد و با توقف قبلی برابر نباشد (که برابر بودن نشان دارای خطا بودن شماره توقف است) به عنوان شماره توقف فعلی ذخیره میشود. حال متغیر I2C_NUM_bytes که یک متغیر 16 بیتی و نشان دهنده دو هفت بیتی متناظر با سون سگمنتهای سیگنال شمارنده است به این صورت تشکیل میشود که هفت بیت سون سگمنت سمت چپ در بیتهای با اهمیت این متغیر قرار میگیرند. حال با استفاده از یک حلقه switch مقدار I2C_NUM_bytes با مقادیر پیش فرض تعریف شده برای وضعیت توقفها (پارکینگ، لابی، همکف و ...) مقایسه میشود و در صورت تشخیص یک مورد یکسان، شماره سطری از ماتریس page_address متناظر با این وضعیت توقف در متغیر stop_track_index قرار داده میشود. در آخرین مرحله نیز این متغیر به عنوان خروجی تابع بازگردانده میشود. توجه داریم در حالت استثنایی اگر وضعیت توقف ارسالی معنادار نباشد، از آنجا که وضعیت توقف فعلی قابل پخش نیست، شماره توقف فعلی و قبلی با یکدیگر برابر در نظر گرفته میشود تا بورد وارد وضعیت DING و یا DING_DONG نشود.

#### تابع آشمارسازی سیگنال سطح صدا و تغییر آلبوم (VOL_Signal_Detection())

| کارکرد: | دیبانس و آشکارسازی سیگنال ورودی کلیدهای فشاری (سطح صوت و تغییر آلبوم) |
| --- | --- |
| ورودیها: | ساختار پارامترهای سیگنال سطح صدا |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شکل ‏4-19: فلوچارت دیبانس سیگنال سطح صدا/ آلبوم در تابع InputSignalDetection()

شرح تفصیلی: از تابع فوق برای دیبانس و آشکارسازی سیگنالهای کنترلی ورودی از کلیدهای فشاری استفاده میشود. فلوچارت چگونگی دیبانس این سیگنالها در شکل ‏4-19 آمده است. همانگونه که در بخش 
‏2-8-2- اشاره شد، به دلیل اینکه این سیگنالهای کنترلی با استفاده از کلیدهای فشاری وارد بورد میشوند، منطق دیبانس آنها متفاوت با سایر سیگنالها میباشد. در واقع یک سیگنال کنترلی در این حالت تنها زمانی تشخیص داده میشود که ابتدا کلیدها فشرده شده و سپس رها شوند. به این منظور پس از تشخیص نوع سیگنال ورودی از این کلیدها، اولین نسبت دادن یک وضعیت به کلیدها است. به منظور اینکه قدمهای توصیف شده در بخش ‏2-8-2- رعایت شود، نسبت دادن کلیدها با بررسی این مطلب آغاز میشود که هر دو کلید در دیبانس قبلی فشرده شدهاند یا خیر. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، بدان معناست که تغییر آلبوم مد نظر کاربر نیست و در نتیجه وضعیت قبلی و فعلی کلید بروزرسانی میشود. اما در صورتی که تشخیص داده شود که هر دو کلید فشرده شدهاند، تنها در صورتی اجازه بروزرسانی وضعیت کلیدها داده میشود که هر دو کلید رها شوند. به این ترتیب پس از وارد شدن سیگنال تغییر آلبوم، تنها رها شدن کلیدها باعث بروزرسانی وضعیت میشود.

پس از تعیین وضعیت کلیدها، نوبت به تعیین نوع سیگنال کنترلی (افزایش/ کاهش صدا و یا تغییر آلبوم) 
میرسد. این حلقه تنها زمانی فعال میشود که هر دو کلید رها شده باشند، به این ترتیب هیچ سیگنال کنترلی تا زمان رها شدن هر دو کلید در بورد اعمال نخواهد شد. توجه داریم تمامی عملیات تعیین وضعیت کلیدها و همینطور تعیین نوع سیگنال کنترلی تنها در صورتی انجام میشود که یک سیگنال ورودی از کلید به قدر کافی دیبانس شده باشد، در غیر این صورت ممکن است قبل از تغییر وضعیت کلیدها به اشتباه تغییری در سیگنال کنترلی دریافتی از آنها اعلان شود.

## ماژول خواندن داده به صورت امن از EEPROM

این ماژول که با نام EEPROM_Secure_Read.c نامگذاری شده است، مجموعه توابع خواندن داده به صورت امن از حافظه EEPROM را در خود جای میدهد. خواندن داده داده از EEPROM در این ماژول به این صورت تعریف میشود که اگر در دو بار پشت سرهم خواندن داده از EEPROM، محتوا برابر باشد، آنگاه داده خوانده شده به صورت صحیح در نظر گرفته میشود. . فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-12 آمده است. مهمترین ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-13 آمدهاند. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-10: فهرست توابع تعریف شده در ماژول خواندن داده به صورت امن از EEPROM

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| EEPROM_Secure_Read | تابع خواندن داده از EEPROM و بررسی امن بودن خواندن داده |
| charEEPROM_read | خواندن یک کاراکتر از EEPROM |

جدول ‏4-11: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول خواندن داده به صورت امن از EEPROM

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| CORRUPTED_DATA | داده خوانده شده از EEPROM سالم نیست |
| TRUSTED_DATA | داده خوانده شده از EEPROM سالم است |
| EEWE | بیت EEWE رجیستر کنترلی EEPROM |
| EERE | بیت EERE رجیستر کنترلی EEPROM |
| EEPROM_REPEAT_READ | تعداد دفعاتی که برای خواندن از EEPROM تلاش میشود |
| متغیر |  |
| مدل ساختار خواندن از EEPROM | مدل یک ساختار که داده خوانده شده از EEPROM و پرچم متناظر با آن (داده سالم یا دارای مشکل) را در خود دارد |

#### تابع خواندن داده از EEPROM (charEEPROM_read())

| کارکرد: | خواندن یک بایت از EEPPROM از آدرس مورد نظر |
| --- | --- |
| ورودیها: | آدرس بایت مورد نظر در EEPROM (EEPROM_Byte_Address) |
| خروجی: | بایت خوانده شده |

شرح تفصیلی: از این تابع برای خواندن داده از EEPROM از آدرس مورد نظر استفاده میشود. نحوه خواندن داده به این صورت است که ابتدا با استفاده ازیک حلقه while بررسی میشود که هیچ عملیات خواندن و نوشتن دیگری بر روی EEPROM در جریان نباشد. پس از آن آدرس بایت مورد نظر از EEPROM در متغیر EEAR قرار داده میشود. سپس فرمان خواندن داده از EEPROM با تنظیم رجیستر کنترلی EEPROM (یعنی EECR) داده میشود. در نهایت نیز مقدار داده خوانده شده از EEPROM که در رجیستر داده آن (EEDR) قرار دارد به عنوان خروجی این تابع بازگردانده میشود.

#### تابع بررسی سالم بودن داده خوانده شده از EEPROM (EEPROM_Secure_Read())

| کارکرد: | بررسی سالم بودن داده خوانده شده از EEPROM |
| --- | --- |
| ورودیها: | آدرس بایت مورد نظر در EEPROM (EEPROM_Byte_Address) |
| خروجی: | ساختار داده خوانده شده از EEPROM (شامل داده و پرچم سالم بودن آن) |

شرح تفصیلی: این تابع، تابع اصلی خواندن داده در این ماژول است. دو متغیر EEPROM_first_read و EEPROM_second_read، دو خواندن متوالی داده با استفاده از تابع charEEPROM_read() را در خود نگهداری میکنند. در حلقه while این تابع، بررسی میشود که آیا این دو خواندن متوالی با یکدیگر برابر هستند یا خیر و در صورت برابر نبودن، عمل خواندن داده مجدداً و تا تعدادی که با ثابت EEPROM_REPEAT_READ مشخص میشود تکرار میگردد. در نهایت در یک حلقه if بررسی میشود که آیا تعداد تکرار از مقدار ثابت فوق بیشتر شده است یا خیر و در صورتی که این تعداد بیشتر باشد، پرچم خواندن از EEPROM که در خروجی تابع (و در غالب یک ساختار) بازگردانده میشود برابر CURRPOTED_DATA قرار داده میشود؛ در غیر این صورت این پرچم برابر TRUSTED_DATA خواهد شد. توجه داریم این تابع همیشه آخرین داده خوانده شده از EEPROM را به عنوان خروجی باز میگرداند، اما تنها زمانی باید از این داده استفاده شود که پرچم تعیین کند داده امن بوده است.

### ماژول خواندن داده از فلش AT45DB321E

این ماژول که با نام Flash_Data_Read.c در کد نامگذاری شده است، وظیفه ارسال فرمان به حافظه(های) AT45DB321E نصب شده بر روی بورد و خواندن داده از آنها از طریق ارتباط SPI را دارد. همانگونه که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این ماژول با کمک پورت PB0، قابلیت برقراری ارتباط با دو حافظه فلش را دارد. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-12 آمده است. مهمترین ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-13 آمدهاند. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-12: فهرست توابع تعریف شده در ماژول خواندن داده از فلش AT45DB321E

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Flash_Data_Read | آمادهسازی خواندن موسیقی / پیام از بخشهای متناظر در حافظه فلش |
| MUS_Page_Reset | بازگرداندن متغیر شماره صفحه فعلی موسیقی به ابتدای آلبوم فعلی |
| Flash_Page_Read | انتخاب حافظه فلش. ارسال فرمان خواندن داده به فلش. خواندن دادهها از فلش و ذخیره آنها در آرایه buffer_data |
| SPI_Interface | دسترسی و خواندن / نوشتن دادهها از طریق ارتباط SPI |
| Memory_Selection | ارسال سیگنال انتخاب چیپ در ارتباط SPI به یکی از حافظههای موجود در بورد |

جدول ‏4-13: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول خواندن داده از فلش AT45DB321E

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| ENABLE_CHIP_SELECT | ارسال سیگنال انتخاب چیپ بر روی پورت SS ارتباط SPI |
| ENABLE_SECOND_FLASH | فراخوانی فلش دوم نصب شده بر روی بورد (قطع ارتباط با فلش اول) با ارسال یک بر روی پایه PB0 |
| Main_Mem_Read | فرمان خواندن یک صفحه از فلش AT45DB321E به صورت پیوسته |
| FINAL_PAGE | آخرین صفحهای که در فلش بر روی آن داده وجود دارد |
| متغیرهای خارجی |  |
| EMR_current_page | شماره صفحهای از پیام اورژانسی که از فلش خوانده میشود |
| MUS_current_page | شماره صفحهای از موسیقی که از فلش خوانده میشود |
| OVL_current_page | شماره صفحهای از پیام اضافه وزن که از فلش خوانده میشود |
| DING_current_page | شماره صفحهای از دینگ که از فلش خوانده میشود |
| DING_DONG_current_page | شماره صفحهای از دینگ دانگ که از فلش خوانده میشود |
| STOP_STATUS_current_page | شماره صفحهای از پیام وضعیت توقف که از فلش خوانده میشود |

#### تابع خواندن داده از فلش (Flash_Data_Read())

| کارکرد: | فراخوانی تابع Flash_Page_Read براساس وضعیت فعلی بورد برای خواندن نیمی از صفحه حافظه فلش. |
| --- | --- |
| ورودیها: | شمارنده نیم صفحه فعلی (half_page_counter)، اشارهگر به متغیر زمان فعلی (*state_timer)، شماره آلبوم فعلی (current_album)، اشارهگر به محل آلبوم اصلی در ماتریس page_address، اشارهگر به محل آلبوم اضافی یک در ماتریس page_address، اشارهگر به محل آلبوم اضافی دو در ماتریس page_address |
| خروجی: | half_page_counter به روز شده |

شرح تفصیلی: هدف از این تابع، آمادهسازی پخش داده از حافظه فلش با توجه به وضعیت تعیین شده در حلقه اصلی ماژول Main است. در صورتی که وضعیت فعلی نیازمند پخش موسیقی/ پیام باشد، تابع Flash_Page_Read() فراخوانی میشود که هدف از آن خواندن دادههای نیمی از صفحه فعلی حافظه میباشد (به بخش بعدی رجوع شود). توجه داریم علاوه بر موارد بالا، تابع half_page_counter را به عنوان ورودی دریافت و مقدار به روز شده آن را به عنوان خروجی باز میگرداند. به این ترتیب در تابع main مشخص میشود که کدام نیم صفحه (نیم صفحه اول یا دوم) از صفحه فعلی داده خوانده شده است. در نهایت اینکه شماره صفحه فعلی که از حافظه پخش شده است (که با توجه به وضعیت فعلی در متغیرهای MUS_current_page، DOB_current_page و ... ذخیره خواهد شد) پس از اتمام خواندن هر دو نیم صفحه در متغیرهای سراسری فوق ذخیره خواهد شد.

توجه داریم در صورتی که متغیر current_state در این تابع برابر یکی از وضعیتهای استاندارد تعریف شده نباشد، آنگاه بورد وارد یک وضعیت غیر مجاز شده است. در این حالت وضعیت فعلی بورد برابر سکوت قرار داده میشود و زمان بورد که اشارهگر به آن به عنوان ورودی به تابع داده شده است برابر صفر قرار میگیرد. این انتخاب به نرمافزار اجازه میدهد تا پس از خروج از تابع Flash_Data_Read()، بلافاسله تابع Change_State() را فراخوانی کرده و وضعیت بعدی بورد را تعیین کند.

توجه داریم چهار متغیر ورودی دیگر تابع فوق یعنی سه اشارهگر به آلبومها و همینطور شماره آلبوم در تابع MUS_Page_Reset() کاربرد دارند که در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد.

#### تابع بازگردانی صفحه موسیقی به ابتدای آلبوم (MUS_Page_Reset())

| کارکرد: | بازگرداندن صفحه فعلی موسیقی (متغیر MUS_current_page) به ابتدای آلبوم. |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره آلبوم فعلی (current_album)، اشارهگر به محل آلبوم اصلی در ماتریس page_address، اشارهگر به محل آلبوم اضافی یک در ماتریس page_address، اشارهگر به محل آلبوم اضافی دو در ماتریس page_address |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: همانگونه که در توضیحات بورد اشاره شد، پس از به اتمام رسیدن یک آلبوم، لازم است پخس مجدد آن با شروع از ابتدای آلبوم در بورد انجام شود. هدف از تابع فوق، انجام همین عملیات با مقایسه MUS_current_page با شماره آخرین صفحه آلبوم فعلی در حال پخش است. همانگونه که اشاره شد شماره صفحات ابتدایی و انتهایی تمامی صوتها در ماتریس page_address نگهداری میشود. بنابراین در این تابع مقدار MUS_current_page با دومین ستون متناظر از ماتریس فوق و با سطر متناظر با شماره آلبوم فعلی مقایسه میشود. توجه داریم تنها در وضعیتهای MUS، MUS_1 و FLOOOR_DEBOUNCE نیاز به بازگرداندن آلبوم به ابتدای آن است و به همین دلیل این تابع در حلقه Switch تابع Flash_Data_Read و تنها در سه وضعیت فوق فراخوانی میشود. ضمن اینکه عدم فراخوانی این تابع در وضعیت MUS_3 به این دلیل است که با رسیدن آلبوم فعلی به انتهای آن در مد انتخاب آلبوم، پخش موسیقی متوقف شود.

#### تابع خواندن یک صفحه داده از فلش (Flash_Page_Read())

| کارکرد: | تنظیم آدرس و خواندن داده از آدرس مورد نظر در فلش AT45DB321E (با انتخاب از میان دو فلش موجود بر روی بورد). |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره صفحه (page_number) فعلی، شماره نیم صفحه فعلی (half_page_number) |
| خروجی: | ‘1’ در صورت اتمام خواندن یک صفحه از حافظه، ‘0’ در غیر این صورت. |

شکل ‏4-20: فلوچارت تابع Flash_Page_Read()

شرح تفصیلی: تابع Flash_Page_Read وظیفه فعالسازی دسترسی به حافظه فلش توسط ارتباط SPI براساس شماره صفحه مورد نظر و همینطور شماره نیم صفحه را بر عهده دارد.

همانگونه که در فصل سوم اشاره شد، برای تمایز دادن میان دادههایی که در اولین حافظه فلش یا دومین حافظه فلش نوشته شده است، شماره صفحه تعریف شده در بورد برای دادههای موجود در دومین فلش یک آفست 8100 صفحهای (متناظر با تعداد صفحات فلش) دارند. بنابراین اگر شماره صفحه دریافتی در ورودی تابع بیش از 8100 باشد، متغیر memory_number که نشان دهنده شماره حافظهای است که قرار است داده از آن خوانده شود برابر دو قرار داده میشود همچنین اگر خواندن از فلش دوم مد نظر باشد، آفست شماره صفحات به گونهای که باز گردانده میشود که شماره صفحه 8101 متناظر با صفحه صفر حافظه دوم گردد.

پس از انتخاب حافظه فلش، نوبت به تنظیم بیتهای آدرس میرسد. به این منظور ابتدا بیست و چهار بیت آدرس برای دسترسی به یک صفحه و بایت مشخص در حافظه فلش (به بخش 2-6-2 رجوع شود) به ترتیب از با اهمیتترین به کم اهمیتترین بایت در کاراکترهای Add_First_Byte، Add_Second_Byte و Add_Third_Byte ذخیره میشوند. با توجه به اینکه هر نیم صفحه برابر 264 بیت میباشد، لازم است نه بیت کم اهمیت آدرس صفحه به مقدار صفر یا 264 تنظیم شوند. . برای اینکار و با توجه به اینکه متغیر ورودی page_number یک عدد صحیح 16 بیتی است، با ششبار شیفت دادن این متغیر به سمت راست میتوان MSB آدرس صفحات به علاوه تعداد صفر مورد نیاز جهت کامل کردن رشته بیت را استخراج کرد. هشت بیت دوم به این صورت به این صورت تشکیل میشود که از آنجا که قرار است داده یا از اولین بایت صفحه یا بایت 264 خوانده شود، متغیر page_number دو بیت به چپ شیفت داده میشود تا هشت بیت میانی رشته آدرس تشکیل شود. در نهایت تک بایت MSB شماره نیم صفحه در یک حلقه if به این مقدار افزوده میشود و سپس بایت سوم آدرس بر اساس شماره نیم صفحه در همین حلقه تشکیل خواهد شد.

پس از تنظیم آدرس نوبت به خواندن داده از فلش میرسد که اینکار با فراخوانی تابع SPI_Interface() و ارسال دستورهای عملیاتی مناسب به حافظه انجام میشود. برای اینکار ابتدا تابع Memory_Selection() فراخوانی میشود تا براساس شماره حافظه، سیگنال انتخاب چیپ به یکی از حافظهها فرستاده شود. به این ترتیب فعالیت فلش در این چرخه آغاز میشود. سپس کد عملیاتی D2H به حافظه ارسال و در پی آن بایتهای آدرس و چهار بیت بدون اهمیت ارسال میشوند. حال خواندن صفحه فعلی از حافظه به صورت بایت به بایت توسط حلقه for (که به اندازه 264 معادل نیم صفحه داده تکرار میشود) انجام میشود. توجه داریم در این حلقه نیازی به فراهمآوری هیچ بایت آدرسی نیست (چون خواندن پیوسته است) و تنها بایت بیاهمیت 0x00 به حافظه ارسال میشود. در آخرین مرحله نیز سیگنال انتخاب چیپ توسط تابع Memory_Selection غیر فعال میشود.

آخرین عملیاتی که در این تابع انجام میپذیرد، تنظیم خروجی آن است. در صورتی که خواندن یک صفحه در این تابع به اتمام رسیده باشد، خروجی این تابع برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است. پایان یافتن خواندن یک صفحه توسط متغیر شماره نیم صفحه تعیین میشود. برگرداندن یک توسط این تابع به تابع Flash_Data_Read اجازه میدهد شماره صفحات خوانده شده متناظر با پیام فعلی را یک واحد افزایش دهد.

#### تابع ارتباط SPI (SPI_Interface())

| کارکرد: | ارسال داده از طریق ارتباط SPI. |
| --- | --- |
| ورودیها: | یک بایت داده ارسال. |
| خروجی: | داده دریافت شده از سمت Slave ارتباط (رجیستر SPDR). |

شرح تفصیلی: از این تابع برای ارسال و دریافت داده از/ به فلش استفاده میشود. همانگونه که در بخش 2-6-1 توضیح داده شد، برای ارسال داده در ارتباط SPI بر روی خط MOSI به سمت Slave باید آن را داخل رجیستر SPDR قرار داد. پس از اینکار تعداد هشت پالس ساعت لازم است که داده از این رجیستر به فلش منتقل شود و برعکس داده موجود در رجیستر فلش داخل SPDR قرار گیرد. پایان این پروسه با تغییر بیت چهارم رجیستر SPSR اعلان میشود و پس از اینکه این رجیستر صفر شد، داده خوانده شده از فلش در رجیستر SPDR قرار گرفته است. کارکرد حلقه while موجود در این کد این است که به صورت مستمر یک شدن این رجیستر را بررسی میکند. پس از تایید پایان انتقال یافتن داده توسط این حلقه while، داده خوانده شده از فلش بر روی رجیستر SPDR قرار گرفته است و به این ترتیب با تعریف آن به عنوان خروجی، کارکرد تابع پایان میپذیرد.

#### تابع انتخاب چیپ حافظه (Memory_Selection())

| کارکرد: | انتخاب یکی از حافظههای موجود بر روی بورد با ارسال سیگنال انتخاب چیپ / قطع ارتباط با تمامی چیپها |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره حافظه (memory_number) |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: این تابع وظیفه ارسال سیگنال انتخاب چیپ (یک سیگنال با منطق صفر) به چیپی را دارد که توسط متغیر memory_number معین شده است. منطق انتخاب چیپ حافظه در فصل دوم و همینطور فصل پنجم شرح داده شده است. بنابراین اگر شماره یک چیپ این تابع داده شود، تابع پین PB0 را به صفر و یا یک تنظیم میکند و سپس پین CS را نیز به صفر تنظیم میکند. در این حالت سیگنال CS به چیپ مورد نظر ارسال خواهد شد. اگر memory_number برابر صفر قرار داده شود، آنگاه سیگنال انتخاب چیپ قطع خواهد شد که این کار با یک کردن پین CS و صفر کردن پین PB0 انجام میشود. توجه داریم تنظیم تمامی پینها به گونهای در کد صورت میپذیرد که منطق موجود در سایر پایههای میکرو تغییری نکند.

#### تابع رمزگشایی فایل موسیقی (Music_Deciphering())

| کارکرد: | رمزگشایی فایلهای موسیقی ذخیره شده در حافظه فلش |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره بایت |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: این تابع وظیفه رمزگشایی فایلهای موسیقی را برعهده دارد. برای رمزگشایی لازم است 4 بیت LSB یک بایت موسیقی با 4 بیت MSB آن جابجا شوند و در ضمن همه بیتها NOT بشوند (بخش ‏3-4-).

توجه داریم فراخوانی این تابع بلافاصله پس از خواندن یک بایت موسیقی از حافظه فلش در تابع Flash_Page_Read() است. به منظور رمزگشایی از این بایت خوانده شده، پس از ذخیره یک کپی از آن در یک متغیر کمکی، ابتدا 4 بیت بالا با استفاده یک شیفت بیتی به پایین منتقل میشوند، سپس چهار بیت پایین از متغیر کمکی خوانده شده و به بالا شیفت داده میشوند و حاصل در ماتریس buffer_data ذخیره میشود. در نهایت نیز این داده NOT منطقی میشود.

### ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E

این ماژول که با نام AT45DB321E_Setup.c در کد نامگذاری شده است، برای تعیین تعداد حافظههای فلش نصب شده بر روی بورد و تنظیم اندازه صفحات آنها به 528 بایت استفاده میشود. کلیه توابع این ماژول در تابع Initial_Setup() در ماژول Main فراخوانی میشوند تا تنظیمات اولیه مربوط به فلشها قبل از آغاز عملیات اصلی بورد صورت بپذیرد. جدول ‏4-14 نشان دهنده توابع تعریف شده در این ماژول و جدول ‏4-15 نشان دهنده ثوابت تعریف شده برای آن هستند. شرح کامل هر یک از توابع در ادامه خواهد آمد. یادآوری میشود که علت نیاز به هر یک از توابع نیز در بخش ‏2-6-3- آمده است.

جدول ‏4-14: فهرست توابع تعریف شده در ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Flash_Page_Size | تعیین اندازه صفحات حافظه فلش |
| Set_Flash_Register | تنظیم رجیستر وضعیت فلش برای اندازه صفحات 528 بایتی |
| Flash_Erase | پاک کردن دادههای موجود در فلش |
| Count_Memory_Chips | بررسی تعداد حافظههای فلش موجود در بورد |

جدول ‏4-15: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| Status_reg_Read | ارسال سیگنال انتخاب چیپ بر روی پروت SS ارتباط SPI |
| PAGE_SIZE_BIT | بیت اندازه صفحات حافظه AT45DB321E |
| FLASH_BUSY_BIT | بیت مشغول به کار بودن حافظه فلش |
| CHANGE_SIZE_OPCODE1 تا CHANGE_SIZE_OPCODE4 | چهار کد عملیاتی برای تغییر اندازه صفحات حافظه به 528 بایت |
| ERASE_OPCODE1 تا ERASE_OPCODE4 | چهار کد عملیاتی برای پاک کردن تمامی دادههای موجود در حافظه فلش |

#### تابع بررسی وجود دومین حافظه فلش (Count_Memory_Chips())

| کارکرد: | بررسی وجود دو حافظه بر روی بورد |
| --- | --- |
| ورودیها: | ماتریس شماره صفحات پیامها / موسیقیها (page_address[][2]) |
| خروجی: | تعداد چیپهای حافظه موجود بر روی بورد |

شرح تفضلی: این تابع با شروع از اولین سطر ماتریس page_address، دومین درایه هر سطر (که متناظر با آخرین صفحه این پیام / موسیقی است) را با 8100 یا تعداد صفحات حافظه فلش مقایسه میکند. در صورتی که یکی از این اعداد از 8100 بزرگتر باشد، متغیر number_of_memories به دو تنظیم میشود که نشان دهنده وجود دو چیپ حافظه در بورد است. در ادامه همین عدد به عنوان خروجی تابع بازگردانده میشود.

#### تابع بررسی اندازه صفحات فلش (Flash_Page_Size())

| کارکرد: | تعیین اندازه صفحات حافظه فلش با استفاده از رجیستر وضعیت آن |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره چیپ حافظه (memory number) |
| خروجی: | اندازه صفحات |

شرح تفصیلی: با استفاده از این تابع میتوان اندازه صفحات حافظه فلشی که با شماره memory number معین میشود را تعیین کرد. به این منظور و پس از تنظیم سیگنال انتخاب چیپ با استفاده از تابع Memory_Selection()، فرمان دریافت رجیستر وضعیت که با ثابت Status_reg_Read نمایش داده شده است به حافظه ارسال میشود. سپس حافظه این رجیستر را باز میگرداند که بیتی که با ثابت PAGE_SIZE_BIT نشان داده شده حاوی اطلاعات اندازه صفحات است. توجه داریم برای حصول اطمینان از اینکه این بیت در هنگام خواندن دچار نویز نشده است، عمل خواندن این بیت یازدهبار تکرار میشود و حاصل در متغیری به نام vote ذخیره میشود. اگر این متغیر بیش از پنج بار برابر یک باشد آنگاه اندازه صفحات برابر 512 و در غیر این صورت برابر 528 است.

#### تابع پاک کردن دادهها از حافظه فلش (Flash_Erase())

| کارکرد: | پاک کردن تمامی دادههای موجود بر روی حافظه فلش |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره چیپ حافظه (memory number) |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: از این تابع برای پاک کردن دادههای موجود بر روی حافظه فلش استفاده میشود. به این منظور ابتدا چیپ شماره memory_number فعال شده و سپس چهار کد عملیاتی که با ثابتهای ERASE_OPCODE1 تا ERASE_OPCODE4 نمایش داده میشوند به حافظه ارسال میشوند و ارسال سیگنال انتخاب چیپ پس از این عملیات متوقف میشود. پس از انجام عملیات فوق، مجدداً چیپ انتخاب شده و سپس بیت مشغول بودن حافظه که با ثابت FLASH_BUSY_BIT نمایش داده میشود از حافظه خوانده میشود. تا زمانی که این بیت صفر باشد، حافظه مشغول پاک کردن اطلاعات است و به همین دلیل به برنامه اجازه داده نمیشود که به قسمتهای بعدی مراجعت کند. پایان این عملیات به معنای خالی شدن حافظه است.

#### تغییر اندازه صفحات حافظه فلش (Change_Page_Size())

| کارکرد: | تغییر اندازه صفحات فلش به 528 بایت با فرستادن کدهای عملیاتی مناسب |
| --- | --- |
| ورودیها: | شماره چیپ حافظه (memory number) |
| خروجی: | فاقد خروجی |

شرح تفصیلی: از این تابع برای تغییر اندازه صفحات حافظه فلش استفاده میشود. کارکرد این تابع مشابه تابع Flash_Erase() است و پس از ارسال کدهای عملیاتی که با ثوابت CHANGE_SIZE_OPCODE1 تا CHANGE_SIZE_OPCODE4 تعریف میشوند و پس از آن منتظر ماندن برای تغییر بیت مشغول بودن حافظه، اندازه صفحات به 528 بایت تغییر میکند.

### ماژول مد یادگیری در بورد FSB300

این ماژول که با نام Learn_Mode.c تعریف شده است، توابع مرتبط با مد یادگیری در بورد FSB300 را در خود دارد. به این ترتیب محتوای این ماژول تنها در این بورد و تنها در صورتی که مد تست فعال شود فراخوانی 
میشوند. جدول ‏4-16 نشان دهنده توابع تعریف شده در این ماژول و جدول ‏4-17 نشان دهنده ثوابت تعریف شده در هدر این ماژول هستند. یادآوری میشود که مدت زمان توقف بورد در مد یادگیری دو برابر مقدار LEARN_DEBOUNCE_NUMBER منهای یک است.

جدول ‏4-16: فهرست توابع تعریف شده در ماژول مد یادگیری

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Learn_Mode_Assignments | تنظیم سطح سیگنالهای کنترلی بر اساس سیگنال کنترلی دیبانس شده |
| DOBTRG_Level_Assignment | بازگرداندن سطح سیگنال متناظر با سیگنالهای DOB، OVL و TRG بر اساس مقدار سیگنال کنترلی |

جدول ‏4-17: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول مد یادگیری

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| LEARN_DontC_bits | بیتهای بدون اهمیت پورت کنترلی در مد یادگیری |
| DOBAL_TRGAL | شکل سیگنال کنترلی اگر DOB به صورت AL و TRG به صورت AL باشد |
| DOBAH_TRGAL | شکل سیگنال کنترلی اگر DOB به صورت AH و TRG به صورت AL باشد |
| DOBAH_TRGAH | شکل سیگنال کنترلی اگر DOB به صورت AH و TRG به صورت AH باشد |
| DOBAL_TRGAH | شکل سیگنال کنترلی اگر DOB به صورت AL و TRG به صورت AH باشد |

#### توابع تنظیم سیگنالهای کنترلی (Learn_Mode_Assignments())

| کارکرد: | تنظیم شکل سیگنالهای TRG، OVL و DOB برمبنای سیگنال کنترلی دیبانس شده |
| --- | --- |
| ورودیها: | اشارهگر به پارامترهای سیگنال کنترلی |
| خروجی: | فاقد خروجی |

در مد یادگیری از این تابع برای تنظیم شکل سیگنالهای TRG، OVL و DOB با توجه به سطح منطقی پورتهای متناظر با این سیگنالها استفاده میشود. همانگونه در مورد تابع Parallel_CTRL_Signal_Detection()ا اشاره شد، آشکارسازی سیگنال کنترلی در مد یادگیری در این تابع انجام نمیشود و تنها وظیفه این تابع افزایش شمارنده دیبانس است. در تابع Learn_Mode_Assignments() در صورتی که تعداد دیبانسهای سیگنال کنترلی از ثابت LEARN_DEBOUNCE_NUMBER بیشتر شود، سطح فعلی سه سیگنال DOB، OVL توسط متغیر DOB_TRG_active_level به تابع DOBTRG_LEVEL_Assignment() داده میشود. این تابع بر اساس سطح مقادیر، سه متغیر TRG_input، OVL_input و DOB_input را که در ساختار پارامترهای سیگنال کنترلی تعریف شدهاند تنظیم میکند. در نهایت نیز متغیر DOB_TRG_active_level در EEPROM ذخیره میشود تا در چرخهکاری بعدی بورد و در تابع Initial_Setup، مقدار آن از EEPROM خوانده شده و با فرخوانی مجدد تابع DOBTRG_LEVEL_Assignment()، سطح سیگنالهای کنترلی تنظیم شود.

### ماژول مد تست در بورد FSB300

این ماژول که با نام Test_Mode.c نامگذاری شده است، حاوی تابع مد تست بورد FSB300 میباشد. کلیه ثوابت مورد نیاز در مد تست به غیر از ثابت تعداد دفعات دیبانس مطلوب در این نیز در هدر این ماژول آمدهاند. جدول ‏4-18 نشان دهنده توابع تعریف شده در این ماژول و جدول ‏4-19جدول ‏4-15 نشان دهنده ثوابت تعریف شده در هدر این ماژول هستند. شرح کامل هر یک از توابع در ادامه خواهد آمد.

جدول ‏4-18: فهرست توابع تعریف شده در ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Test_Input_Detection | تشخیص پینی که در مد تست تحریک شده است. |

جدول ‏4-19: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول تنظیمات اولیه فلش AT45DB321E

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| CTRL_TEST_DontC_bits | بیتهای بدون اهمیت پورت کنترلی در مد تست |
| EMR_TEST_INPUT تا TRG_TEST_INPUT | شکل سیگنال قرار گرفته در پورتهای ورودی در مد تست برای پینهای پورت کنترلی |
| NUM_B2_TEST_INPUT | شکل سیگنال قرار گرفته در پورتهای ورودی در مد تست برای پینهای پورت شمارنده |
| TOTAL_NO_PINS | مجموع تعداد پینهای ورودی بورد FSB300 |
| NO_PIN_EXCITED | مجموع تعداد پینهای ورودی بورد FSB300 به علاوه سه |

#### تابع تعیین پین تحریک شده در مد تست (Test_Input_Detection())

| کارکرد: | تعیین پین ورودی که در مد تست تحریک شده است. |
| --- | --- |
| ورودیها: | اشارهگر به پارامترهای سیگنال کنترلی، اشارهگر به پارامترهای سیگنال شمارنده |
| خروجی: | شماره پین تحریک شده |

شرح تفصیلی: هدف از این تابع، تعیین پینی است که بر طبق جدول ‏2-10 در مد تست تحریک شده است. کارکرد تابع به این صورت است که مقدار خوانده شده از پورت کنترلی و شمارنده را به نحوی داخل یک integer قرار میدهد که رجیستر داده پورت شمارنده بیتهای MSB این integer را پر کنند. برای اینکار رجیستر داده پورت شمارنده داخل یک integer قرار داده میشود و سپس هشت بیت به چپ شیفت داده میشود. پس از اینکار، مقدار عدد بدست آمده توسط یک حلقه switch با مقادیر ارائه شده در جدول ‏2-10 مقایسه میشود و به این ترتیب پین تحریک شده تعیین میشود. توجه داریم اگر هیچ پینی تحریک نشده باشد، حلقه switch مقدار NO_PIN_EXCITED را باز میگرداند که به این مفهوم است که هیچ پین (دارای معنی) تحریک نشده است. این تخصیص باعث میشود که بتوان در وضعیت SILENCE+2 عملیات مناسب (یعنی خروج از وضعیت و یا ادامه آن بسته به فشرده بودن کلید TEST) را انجام داد.

### ماژولهای ارتباط I2C

این دو ماژول که با نامهای I2C_Protocol.c و I2C_ACK_NACK_Generation.c نامگذاری شدهاند، ماژولهای ارتباط I2C میباشند که توصیف آنها در گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» آمده است. تنها نکاتی که لازم است در مورد استفاده این مازولها در بورد FSB تذکر داده شود این است که:

- پروتکل I2C در قسمت آسنکرون Main تعریف شده است و تنها در بورد FSB310 فعال میشود.

- ثوابت I2C_DATA_LENGTH تا I2C_FREQUENCY_PRESCALAR که در هدر General.h تحت عنوان I2C related parameters ذخیره شدهاند، حاوی تعاریف شامل مد کاری، فرکانس کاری، تعداد بایت ارسالی و ... میباشند که به عنوان ورودی به تابع I2C_Potocol() داده میشوند.

- هدر تابع I2C_ACK_NACK_Generation() از ثوابتی که به عنوان سیگنال شمارنده، شماره توقف و همینطور سیگنال کنترلی در هدر IO_Module.h در ارتباط سریال تعریف شده برای تولید (N)ACK استفاده میکند.

# بخش سختافزاری

## مقدمه

در این فصل در مورد سختافزار بورد FSB300 و بورد FSB310 و مسائل مرتبط با پیادهسازی بحث میشود. به دلیل شباهت ساختاری سختافزار این دو بورد، ابتدا در مورد سختافزار بورد FSB300 بحث میشود، سپس تنها در مورد تفاوتهای سختافزار بورد FSB310 با بورد FSB300 بحث خواهد شد.

## سختافزار بورد FSB300

مهمترین تفاوتهای میان سختافزار FSB300 و FSB200a، تغییر در IC رگولاتور ولتاژ، تغییر در نحوه چینش ورودیها و حذف جامپر NC و NO در سیگنال DOB، کاهش تعداد هدرهای مورد استفاده برای پروگرام حافظه فلش و میکرو، تغییر IC تقویت توان مورد استفاده در خروجی PWM، تغییر فیلتر مورد استفاده برای تولید سیگنال آنالوگ و در نهایت امکان سیگنالدهی به دو چیپ AT45DB321E است. علاوه بر موارد فوق، دو تغییر عمده دیگر در بورد در مقایسه با FSB200a به شرح زیر میباشند:

- حذف کریستال 16 مگاهرتزی: در نسخه قبلی بورد از یک کریستال خارجی 16 مگاهرتزی برای تولید فرکانس پالس مورد استفاده در بورد استفاده شده است. در بورد جدید (و با تنظیم مناسب زمانبندیها)، از کریستال داخلی میکروکنترلر با فرکانس 8 مگاهرتز استفاده شده است و 
آزمایشهای مکرر نشان داد که استفاده از این اسیلاتور باعث افت کیفیت صدای پخش شده از بورد نمیشود.

- حذف حافظه میکرو SD خارجی و سوکتهای آن و LED آلبوم: همانگونه که در فصل دوم اشاره شد، استفاده از روشهای فشردهسازی صوت باعث ایجاد امکان ذخیره سه آلبوم بر روی حافظه فلش بورد شده است. به همین دلیل حافظه میکرو SD خارجی و همچنین سوکت آن در نسخه جدید حذف شده است و LED آلبوم نیز که کارکرد اصلی آن نشان دادن ورود بورد FSB200a به مد تغییر آلبوم است در بورد FSB300 وجود ندارد.

در ادامه این فصل به بررسی تغییرات صورت گرفته در سختافزار این بورد پرداخته میشود

### استفاده از رگولاتور ولتاژ LM1117-3.3 به جای LF33 در تغذیه مدار

استفاده از IC رگولاتور LM1117-3,3v به جای IC رگولاتور LF33 در بورد FSB300 مهمترین تغییر صورت گرفته در تفذیه مدار میباشد. IC رگولاتور جدید تفاوت قیمتی قابل توجهی با IC قدیمی با حفظ کیفیت مطلوب دارد که همین مطلب استفاده از آن را در بورد توجیه میکند. پسوند 3.3 در کنار نام IC نشان دهنده سطح ولتاژ خروجی آن (3.3v) میباشد که برای تغذیه میکروکنترلر و حافظه فلش مطلوب است.

### تغییر در چینش ورودیها و حذف جامپر NC و NO

در نسخه قبلی بورد FSB ورودی اورژانسی از پورت PB0 میشود و LED آلبوم نیز از پورت PC2 تغذیه شده است. با حذف LED آلبوم، سیگنال اورژانسی در نسخه جدید از پورت PC2 دریافت میشود که باعث میشود تمامی سیگنالهای کنترلی از پورت C دریافت شوند. علاوه بر این مطلب، به دلیل اضافه کردن مد یادگیری در بورد، دیگر نیازی به تنظیم جامپرهای NO و NC برای تطبیق دادن سطح سیگنال  DOB نیست و بورد به صورت خودکار (و با اعمال ورودیهای مناسب) خود را با این ورودیها تطبیق میدهد. حذف این جامپر باعث حذف ترانزیستور T1 و متعلقات آن نسبت به بورد FSB200a شده است. اما توجه داریم جامپرهای AH برای هر دو ورودی TRG و DOB وجود دارند که باعث میشود بتوان سطح منطقی آنها را به دلخواه تنظیم نمود.

### کاهش تعداد هدرهای پروگرام بورد و حذف جامپرهای خارجی آن

در بورد FSB200a، تعداد 7×2 هدر در بورد تعبیه شده است و از هفتتای آنها برای پروگرام حافظه فلش و از هفت عدد دیگر برای پروگرام میکروکنترلر استفاده میشود. علت استفاده از دو مجموعه هفتتایی از هدرها، ایزوله کردن میکروکنترلر و همینطور حافظه فلش از یکدیگر در هنگام پروگرام هر یک از این دو عنصر است. بنابراین پس از پروگرام دو قطعه، این مجموعه هدرها به توسط هفت جامپر به یکدیگر متصل میشوند.

توجه داریم اگر تغذیه و زمین را در نظر نگیریم، برای پروگرام هر یک از این دو IC تنها 5 سیگنال احتیاج است (شامل SCK، RESET، MISO، MOSI و CS). از طرف دیگر قرار دادن هفت جامپر در بورد فضای قابل توجهی را اشغال کرده است، ضمن اینکه استفاده از جامپر و قرار دادن آن وقتگیر بوده و ممکن است جامپرها در محل کار بورد دچار مشکل شوند. برای حذف جامپرها و همچنین کاهش تعداد هدرها، با در نظر گرفتن اینکه:

- برای پروگرام میکروکنترلر از پایه CS استفاده نمیشود، در حالی که برای پروگرام فلش لازم است این پایه دارای منطق صفر باشد. بنابراین اگر حافظه فلش قبل از میکروکنترلر پروگرام شده باشد، میتوان میکروکنترلر را بدون نگرانی از وجود حافظه با استفاده از یک مجموعه خط یکسان پروگرام کرد.

- الگوریتم پروگرام میکروکنترلر ATMega8 که در بخش Serial Programming Algorithm دیتاشیت آن آمده است نشان میدهد که چند قدم جداگانه و پیچیده برای هماهنگسازی میان میکروکنترلر و پروگرامر لازم است. به عنوان مثال در ابتدای کار، لازم است همزمانسازی (synchronization) میان IC و پروگرامر صورت بپذیرد. از آنجا که برای پروگرام حافظه فلش تنها لازم است پایه CS زمین نگاه داشته شود و تنها چند opcode به قطعه ارسال شود، پروگرام این قطعه در صورتی که به صورت همزمان به میکروکنترلر متصل باشد مشکلی ایجاد نمیکند.

با توجه به مطالب فوق، میتوان از یک خط هفتتایی هدرها که به یکدیگر متصل شدهاند برای پروگرام میکروکنترلر و حافظه فلش استفاده کرد. برای اینکار:

- ابتدا میکروکنترلر از هرگونه دادهای خالی میشود (به خصوص لازم است هیچگونه تعاریفی مرتبط با ارتباط SPI در آن وجود نداشته باشد)، سپس حافظه فلش پروگرام میشود.

- پس از پروگرام حافظه فلش، میکروکنترلر نیز پروگرام میشود.

به این ترتیب میتوان تنها با یک مجموعه هدر هر دو عنصر را پروگرام کرد.

### تقویت کننده توان LM386

از این IC برای تقویت توان سیگنال صوت آنالوگ پس از فیلتر آنالوگ استفاده میشود. IC فوق یک تقویت کننده آپ-امپی است که توان خروجی آن در ولتاژ ورودی 9V برای RL=8Ω بسته به نوع IC از 0.7W تا 1.2W تغییر میکند. برای کارکرد مناسب IC ولتاژ پیک تا پیک ورودی نباید از ±0.4V تجاوز کند. توجه داریم در بوردFSB200a  از LM380 استفاده شده است که اولاً این IC توان خروجی تا 2.5W را تامین میکند و در ضمن دارای مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه است. اما از آنجا که یک بلندگوی 0.6W برای استفاده در مدار فوق کفایت میکند، ترجیح بر استفاده از LM386 است، زیرا قیمت مدل LM386 تقریباً یک هفتم قیمت LM380 است و بنابراین استفاده از این IC قیمت تمام شده مدار را نیز کاهش میدهد. به دلیل سهولت تهیه، در این پروژه از IC نوع LM386s استفاده شده است که SOC میباشد. مهمترین مشکل استفاده از IC فوق، عدم وجود مدار محافظت در برابر اتصال کوتاه میباشد که در ادامه چگونگی حفاظت این IC در برابر اتصال کوتاه نیز ارائه خواهد شد.

شماتیک IC فوق در شکل ‏5-1-الف آمده است. برای راهاندازی IC اولاً ولتاژ تغذیه برابر 12 ولت انتخاب 
میشود، ثانیاً منبع ولتاژ با یک خازن 100μF زمین میشود تا نویز منبع تغذیه کاهش یابد. برای کاهش هرچه بیشتر نویز همچنین یک خازن 56nF از پایه 7 (پایه bypass) به زمین متصل میشود. ضمن اینکه پایههای 2، 3 و 4 و همینطور پایه 5 IC زمین میشوند. پایههای 1 و 8 این IC برای تنظیم بهره IC مورد استفاده قرار میگیرند. اگر این دو پایه اتصال باز باشند، مقدار بهره برابر 20dB خواهد بود. ضمن اینکه اگر یک خازن 10μF میان این دو پایه قرار بگیرد بهره به بیشینه به مقدار خود خواهد رسید، اما سیگنال خروجی دارای اعوجاج زیادی خواهد شد. استفاده از یک مقاومت 2.2kΩ در کنار خازن باعث میشود که بهره سطح مناسبی داشته باشد و در ضمن سیگنال خروجی دارای اعوجاج نباشد. در نهایت برای کاهش نویز در خروجی مدار از یک خازن 470μF استفاده میشود. بدین ترتیب توپولوژی مدار به صورت شکل ‏5-1-ب خواهد شد. رعایت پلاریته خازنها در پیادهسازی مدار از اهمیت خاصی برخوردار است.

(الف) شماتیک مدار				      (ب) توپولوژی پیادهسازی شده

شکل ‏5-1: شماتیک IC تقویت کننده توان LM386

#### محافظت IC در برابر اتصال کوتاه

برای محافظت مدار در برابر اتصال کوتاه میتوان در خروجی مدار و پس از خازن 470μF یک مقاومت با وات بالا قرار داد. این مقاومت باعث افزودن اعوجاج به سیگنال خروجی نمیشود و سطح صدای کلی مدار را نیز کاهش چندانی نخواهد داد. مقدار این مقاومت 8Ω و یک وات انتخاب میشود. انتخاب مقاومت 8Ω تنظیم میکند که جریان خروجی بیش از حد مجاز نشود (چون در صورت اتصال کوتاه شدن ورودی مشابه یک بلندگو عمل میکند)، و یک وات بودن آن نیز به این دلیل است که توان خروجی IC در مرتبه یک وات است. در نهایت اینکه استفاده از این مقاومت باعث نصف شدن توان خروجی و کاهش آن تا سطح 0.5W میشود، اما همین توان نیز برای ایجاد یک صدای به قدر کافی بلند در بورد کفایت میکند.

### فیلتر (میانگذر) مورد استفاده برای بازتولید سیگنال آنالوگ از PWM

در بخش ‏2-4-3- اشاره شد که پس از تولید شکل موج PWM، لازم است این شکل موج توسط فیلتر 
پایینگذر مناسب فیلتر شود تا صوت خروجی تولید شود. اما برای بهبود کیفیت صدا و به خصوص از آنجا که صوت انسان گستره 300 هرتز تا 3 کیلوهرتز را پوشش میدهد و همینطور برای فیلتر کردن نویزهای با فرکانس پایین، در این پروژه ترجیح بر استفاده از یک فیلتر میانگذر است. پاسخ فرکانسی یک فیلتر میانگذر استاندارد به صورت زیر تعریف میشود:

| (‏5-1) | VoutVin=Kωp2ss2+(ωp/Q)s+ωp2 |
| --- | --- |

که در آن ωp معرف فرکانس مرکزی فیلتر است و برای Q≫1، ωp/Q نماینده پهنای باند فیلتر است (Q به عنوان ضریب کیفیت فیلتر نیز شناخته میشود). به صورت کلیتر، باند گذار فیلتر به طور تقریبی از قطب اول فیلتر (fL) تا قطب دوم آن (fH) خواهد بود. یادآوری میشود با حل معادله مخرج بر حسب s، اندازه ریشهها برحسب رادیان بر ثانیه به دست خواهند آمد و برای تبدیل آن به هرتز لازم است مقدار حاصل شده تقسیم بر 2π نیز بشود.

همانگونه که در بخش 5-5 اشاره شد، IC تقویت کننده توان LM386 دارای مقاومت ورودی 50kΩ است. از آنجا که فیلتر فوق قبل از پایه ورودی این IC (یعنی Vin+) قرار میگیرد، با تعریف Rin به عنوان مقاومت ورودی این IC، توپولوژی فیلتر میانگذر پیشنهادی به صورت زیر خواهد بود:

شکل ‏5-2: فیلتر میانگذر پیشنهادی برای فیلتر کردن موج PWM جهت تولید صوت

همانگونه که مشاهده میشود مقاومت R2 به صورت موازی با Rin قرار گرفته است و مقدار آن به گونهای انتخاب میشود که Rin≫R2. به این ترتیب اولاً اثر بارگذاری مقاومت فوق حذف میشود و ثانیاً ولتاژ پیک تو پیک ورودی IC تقویت کننده کمتر از 0.4V خواهد شد که برای آن اعوجاج در خروجی IC به کمترین مقدار ممکن 
میرسد (طبق مقادیر تعریف شده در دیتاشیت IC). با تفاسیر فوق تابع انتقال فیلتر به صورت زیر میباشد:

| (‏5-2) | VoutVin=s/C2R1s2+R2C1+R1C1+R2C2R2R1C1C2s+1R2R1C1C2 |
| --- | --- |

و بنابراین:

| (‏5-3) | ωp=1R2R1C1C2, Q=1/ωpR2C1+R1C1+R2C2, K=R2C1 |
| --- | --- |

از آنجا که فرکانس نمونهبرداری موسیقی برابر 32kHz انتخاب شده است، لازم است فرکانس قطع بالای فیلتر در حدود 16kHz و یا کمتر باشد. ضمن اینکه انتخاب فرکانس قطع پایین در محدوده 30Hz تا 0.5kHz برای 
دستیابی به کیفیت مطلوب صوت کفایت میکند. برای طراحی فیلتر فوق میتوان از کد متلب BandPass_Filter_Design استفاده کرد که در پوشه کدهای متلب پروژه آمده است. این کد مقادیر عناصر C1، C2، R1 و R2 را به عنوان ورودی دریافت میکند و فرکانسهای قطع، معادله تابع انتقال و در نهایت نمودار اندازه فیلتر بر حسب رادیان بر ثانیه و همینطور فاز آن را نمایش میدهد. به این ترتیب و با انتخاب خازنهای استاندارد C1=100nF و C2=1.5nF میتوان مقاومتها را به صورت R1=56kΩ و R2=6.8kΩ در نظر گرفت که فرکانسهای قطع fL=25Hz و fH=17kHz را نتیجه خواهد داد، ضمن اینکه بهره فیلتر در باند گذار برابر 
-20dB است. پاسخ فرکانسی فیلتر پیشنهادی در شکل ‏5-3 نمایش داده شده است.

شکل ‏5-3: پاسخ فرکانسی فیلتر پیشنهادی

### سیگنالدهی دو چیپ AT45DB321E توسط ارتباط SPI

همانگونه که در بخش ‏2-6-6- اشاره شد، امکان سیگنالدهی به دو چیپ حافظه توسط ارتباط SPI وجود ندارد و لازم است یک مدار کمکی نیز در کنار این ارتباط مورد استفاده قرار بگیرد. پیکربندی مدار پیشنهادی و همینطور نحوه پیادهسازی چیپهای حافظه مدار در شکل ‏5-4 آمده است.

شکل ‏5-4: پیکربندی مدار ارسال سیگنال CS در ارتباط SPI به یکی از دو چیپ حافظه دلخواه

همانگونه که مشاهده میشود سیگنال CS میکروکنترلر (پایه PB2 و یا SS) در این بورد به عنوان یک ورودی به امیتر ترانزیستور داده میشود و پایه PB0 نیز به بیس این ترانزیستور وصل میشود. همچنین یک خروجی نیز به صورت مستقیم از پایه PB0 گرفته میشود. به این ترتیب واضح است که هنگامی که سیگنال CS منطق یک داشته باشد، اولاً ترانزیستور غیر فعال است و در نتیجه در کلکتور آن جریانی وجود ندارد، ثانیاً هر دو چیپ برای حالت
PB0 = 1 غیر فعال هستند. در صورتی که PB0 در این حالت منطق یک داشته باشد، چیپی که سیگنال CS را از پایه PB0 دریافت میکند فعال میشود، اما از آنجایی که ارتباط SPI در این حالت فعال نیست (چون سیگنال CS برابر یک است)، هیچ دادهای از این فلش خوانده نمیشود / به آن ارسال نمیشود. حال اگرسیگنال CS برقرار شود (صفر شود)، اگر پایه PB0 منطق صفر داشته باشد، ارتباط SPI با چیپ یک برقرار میشود و اگر منطق آن یک باشد، ترانزیستور فعال شده و با کشیدن جریان از مقاومت Pull-up وصل شده به چیپ دوم باعث برقراری ارتباط با این چیپ میشود. جدول درستی این مدار در جدول ‏5-1 آمده است. به این ترتیب میتوان با استفاده از یک سیگنال انتخاب چیپ، هر دو چیپ موجود در مدار را فعال کرد. جدول توجه داریم مقاومت 10kΩ قرار گرفته در بیس مدار باعث میشود که جریان کلکتور محدود شده و در نتیجه جریان بیش از حدی از میکروکنترلر عبور نکند.

جدول ‏5-1: فعال شدن CSها با توجه به سطح منطقی PB0 و سیگنال انتخاب چیپ

| CS2 | CS1 | پایه SS میکروکنترلر | PB0 |
| --- | --- | --- | --- |
| غیر فعال | فعال | 1 | 0 |
| غیر فعال | غیر فعال | 1 | 1 |
| غیر فعال | فعال | 0 | 0 |
| فعال | غیر فعال | 0 | 1 |

## سختافزار بورد FSB310

به صورت کلی سختافزار بورد FSB310 بسیار شبیه بورد FSB300 میباشد، اما چند تفاوت عمده در آنها وجود دارد:

- تمامی پورتهای دریافت سیگنال در مقایسه با بورد FSB300 حذف شدهاند.

- از آنجا که سازوکار بررسی 24 ولت بودن ورودی در بورد LCB216 پیادهسازی شده است، فیوزها و دیودهای رگولاتور ولتاژ (فیوز F1، دیود DZ1 و غیره) حذف شدهاند.

- در مورد خطوط ارتباط I2C، از آنجا که بورد FSB300 در مد Slave فعالیت میکند، ترجیح داده شده است مقاومتهای Pull-up ارتباط در سمت بور CIB216 پیادهسازی شود.

به غیر از مواردی که در بالا اشاره شد، سایر قسمتهای سخت افزار بورد FSB310 مشابه بورد FSB300 
میباشد.

# پیوست الف

## الف -1		اسامی طبقات به زبانهای انگلیسی و ترکی

جدول الف -1 حاوی اسامی طبقات تعریف شده در بورد FSB310 به زبانهای انگلیسی و ترکی میباشد.

جدول الف-1: اسامی طبقات تعریف شده در بورد FSB310 به زبانهای انگلیسی و ترکی

| نام طبقه | نام به زبان انگلیسی | نام به زبان ترکی |
| --- | --- | --- |
| طبقه منهای ده | Tenth basement |  |
| طبقه منهای نه | Ninth basement |  |
| طبقه منهای هشت | Eigth basement |  |
| طبقه منهای هفت | Seventh basement |  |
| طبقه منهای شش | Sixth basement |  |
| طبقه منهای پنج | Fifth basement |  |
| طبقه منهای چهار | Fourth basement |  |
| طبقه منهای سه | Third basement |  |
| طبقه منهای دو | Second basement |  |
| طبقه منهای یک | First basement |  |
| پارکینگ نهم | Ninth parking |  |
| پارکینگ هشتم | Eigth parking |  |
| پارکینگ هفتم | Seventh parking |  |
| پارکینگ ششم | Sixth parking |  |
| پارکینگ پنجم | Fifth parking |  |
| پارکینگ چهارم | Fourth parking |  |
| پارکینگ سوم | Third parking |  |
| پارکینگ دوم | Second parking |  |
| پارکینگ اول | First parking |  |
| پارکینگ | Parking |  |
| زیرزمین نهم | Ninth basement |  |
| زیرزمین هشتم | Eigth basement |  |
| زیرزمین هفتم | Seventh basement |  |
| زیرزمین ششم | Sixth basement |  |
| زیرزمین پنجم | Fifth basement |  |
| زیرزمین چهارم | Fourth basement |  |
| زیرزمین سوم | Third basement |  |
| زیرزمین دوم | Second basement |  |
| زیرزمین اول | First basement |  |
| زیرزمین | Basement |  |
| طبقه اول | First floor |  |
| طبقه دوم | Second floor |  |
| طبقه سوم | Third floor |  |
| طبقه چهارم | Fourth floor |  |
| طبقه پنجم | Fifth floor |  |
| طبقه ششم | Sixth floor |  |
| طبقه هفتم | Seventh floor |  |
| طبقه هشتم | Eigth floor |  |
| طبقه نهم | Ninth floor |  |
| طبقه دهم | Tenth floor |  |
| طبقه یازدهم | Eleventh floor |  |
| طبقه دوازدهم | Twelfth floor |  |
| طبقه سیزدهم | Thirteenth floor |  |
| طبقه چهاردهم | Fourteenth floor |  |
| طبقه پانزدهم | Fifteenth floor |  |
| طبقه شانزدهم | Sixteenth floor |  |
| طبقه هفدهم | Seventeenth floor |  |
| طبقه هجدهم | Eighteenth floor |  |
| طبقه نوزدهم | Nineteenth floor |  |
| طبقه بیستم | Twentieth floor |  |
| طبقه بیست و یکم | Twenty first floor |  |
| طبقه بیست و دوم | Twenty second floor |  |
| طبقه بیست و سوم | Twenty third floor |  |
| طبقه بیست و چهارم | Twenty fourth floor |  |
| طبقه بیست و پنجم | Twenty fifth floor |  |
| طبقه بیست و ششم | Twenty sixth floor |  |
| طبقه بیست و هفتم | Twenty seventh floor |  |
| طبقه بیست و هشتم | Twenty eight floor |  |
| طبقه بیست و نهم | Twenty ninth floor |  |
| طبقه سیام | Thirtieth floor |  |
| طبقه سی و یکم | Thirty first floor |  |
| طبقه سی و دوم | Thirty second floor |  |
| طبقه سی و سوم | Thirty third floor |  |
| طبقه سی و چهارم | Thirty fourth floor |  |
| طبقه سی و پنجم | Thirty fifth floor |  |
| طبقه سی و ششم | Thirty sixth floor |  |
| طبقه سی و هفتم | Thirty seventh floor |  |
| طبقه سی و هشتم | Thirty eigth floor |  |
| طبقه سی و نهم | Thirty ninth floor |  |
| طبقه چهلم | Fortieth floor |  |
| لابی | Lobby |  |
| همکف | Ground floor |  |
| مدیریت | Management |  |
| هایپراستار | Hyperstar |  |
| هایپرمی | Hyperme |  |
| بایگانی | Archive |  |
| رستوران | Restaurant |  |
| روف گاردن | Roof garden |  |
| فود کورت | Food court |  |
| شهربازی | Play ground |  |
| پنت هاوس | Pent house |  |
| استخر | Pool |  |

# مراجع

Floor Speech Board

نسخههای قبلی بورد عبارتند از FSB100 و FSB200a.

Control Signal

Numerator Signal

به بخشهای ‏2-9- و ‏5-3-  این گزارش و همینطور گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود.

Power On Reset: روشن شدن بورد پس از ریست

این تغییرات باید در ماژول ورودی / خروجی نرمافزار (بخش ‏4-3-3-) انجام شود.

به بخش ‏4-3-1- رجوع شود.

به بخش 2-8-1 رجوع شود.

به بخش 2-6-2 رجوع شود.

لازم به ذکر است در نسخه جدید امکان وقوع رخداد فوق به صورت کلی از بین میرود. زیرا اولاً بورد تنها در POR وارد وضعیت اورژانسی میشود و ثانیاً در این وضعیت اجازه پخش هیچ پیامی غیر از پیام اورژانسی و موسیقی آن داده نخواهد شد.

Concurrent

اطلاعات بیشتر در www.soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/ موجود است.

Duty Cycle

Pulse Width Modulation

Dynamic Range

Lossless

Lossy

چگونگی تغییر اندازه صفحات در بخش 10 دیتاشیت IC آمده است.

Control signals

مقدار 0x04 با عنوان EMR_DontCare_bits در کد تعریف شده است. به فصل چهارم رجوع شود.

توجه داریم در زمانی که آسانسور در حال حرکت است، ممکن است مسافران به صورت ناخواسته در مسیر سنسور سیگنال DOB قرار بگیرند که این عمل منجر به تولید سیگنال DOB ناخواسته خواهد شد.

Numerator signals

علت این امر، پیادهسازی بوردهای فرمان موجود در بازار میباشد. مفهوم شماره توقف یکی از مفاهیمی است که در تولید بوردهای فرمان شرکت صانیک از آن استفاده میشود، و لزوماً در پیادهسازی بوردهای فرمان دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد!

به صورت قراردادی در پیادهسازی فعلی فرض شده است که یک بودن هر دو این سیگنالها به این معناست که در طبقات بیش از نوزده و کمتر از بیست نه قرار داریم. توجه داریم سیگنالدهی متناظر با تعریف فوق در بورد فرمان اصلی تعریف نشده است.

توجه داریم حذف پورت D1  میکرو ابهامی در شماره طبقات ایجاد نمیکند و به این دلیل مجاز به حذف آن هستیم.

debounce

یادآوری میشود نام انگلیسی و ترکی طبقات در پیوست الف آمده است.

از آنجا که نمایش M توسط سون سگمنت ممکن نمیباشد، مدیریت با یک صندلی نشان داده شده است!

البته لازم به ذکر است که در صورتی که موسیقیهای بورد بنا به درخواست مشتری تغییر کنند لازم است تمامی پیامها به صورت کامل در بورد بررسی شوند و این مورد باید بعد از آزمایش صحت کارکرد بورد (آزمایشی که در ادامه خواهد آمد) صورت بپذیرد.

پورت D هشت بیت سمت راست هستند و پورت C هشت بیت سمت چپ.

Graphical Unit Interface

البته اگر تعداد فایلهای بیشتری در آینده در بورد تعریف شود، این عدد میتواند تا 120 افزایش پیدا کند.

اگر قرار باشد که در آینده شماره طبقات و فایلهای بیشتری به این مجموعه اضافه بشوند، بهتر است فایلهای متناظر با آنها به انتهای این مجموعه افزوده شوند. اضافه کردن تعاریف مناسب در هدرهای IO_Module.h، تابع ACK_NACK_Generation() و سایر عملیات متناظر نیز ضروری میباشد که توضیح در این موارد در فصل پنج آمده است. در ضمن اگر فایلهایی به مجموعه فوق اضافه شود و تعداد فایلها از TOTAL_MEMORY_FILES که در سرآیند General.h تعریف شده فراتر برود، لازم است این ثابت اصلاح شود. در شرایط فعلی میتوان تا 150 فایل در بورد تعریف کرد.

Butterworth

همانگونه که میدانیم اعمالی مثل فیلتر کردن و یا حذف تعدادی نمونه پست سر هم از ابتدا و انتهای یک سیگنال باعث تغییر نرخ نمونهبرداری آن نخواهد شد.

برای درک بهتر چگونگی رخداد این وضعیت به توضیحات در مورد تابع InputSignalDetection() و همینطور توضیحات در مورد وضعیت سکوت مراجعه شود.

توصیه میشود برای بررسی علت اینکه چرا سیگنال اورژانسی مجدداً در وضعیت SILENCE+1 بررسی میشود به توضیحات در مورد تابع InputSignalDetection() رجوع شود.

یادآوری میشود تمامی پارامترهایی که با حروف بزرگ نوشته شدهاند ثوابت کد نرمافزار میباشند. این ثوابت در ماژولهای مربوطه فهرست شدهاند.

تعداد این تکرارها در متغیر OVL_Delay_Counter ذخیره میشوند.

علت اینکه پخش موسیقی به اندازه دو تیک ادامه پیدا میکند آن است که قطع سیگنال TRG برای لحظاتی کوتاه باعث قطع شدن پخش سیگنال نشود.

اگر در کد تابع Change_State() به وضعیت MUS دقت شود مشاهده میشود که قطع شدن سیگنال ورودی با بررسی شرط
CTRL_Signal = NO_SIGNAL بررسی نشده است. علت این است که ممکن است به عنوان مثال یک مسافر از زمان حرکت تا هنگام توقف آسانسور در برابر چشمی DOB قرار بگیرد و در نتیجه عملاً بورد هیچگاه وضعیت NO_SIGNAL را به عنوان وضعیتی که سیگنال TRG قطع شده است تشخیص ندهد. به همین دلیل نبودن سیگنال ورودی تنها با یک else if فاقد شرط بررسی سیگنال کنترلی از حالت وجود سیگنال تغییر آلبوم یا TRG جدا شده است.  البته این مورد به صورت کلی در پیادهسازی و در تمامی وضعیتها رعایت شده است.

همانگونه که در فصل اول اشاره شد، مورد فوق یکی از مهمترین مشکلات بورد FSB200a بوده است که در آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق، پیام DOB پخش میشود.

اگر چه توجه داریم امکان دریافت سیگنال OVL در حین حرکت آسانسور تقریباً ناممکن است، چون عدم وجود این سیگنال قبل از حرکت آسانسور بررسی میشود.

با انتخاب فوق، سیگنال شمارنده در کل دوره وضعیت فوق فقط و فقط یکبار خوانده خواهد شد.

نمودار فوق به عنوان نمودار Bode نیز شناخته میشود.